| 117607, Мичуринский проспект 49 | Tel: (095) 737-3389, 737-3390 |
| --- | --- |

## ОБЪЯВЛЕНИЕ НОВОГО ПРОДУКТА

# DU-560M

Внешний аналоговый модем для шины USB

| Внешний аналоговый модем подключается к порту USB компьютера. Он соединяет настольный или переносной компьютер с аналоговой телефонной линии для передачи данных, факса и подключения к Интернет. Благодаря шине USB, установка этого модема самая простая. Модем имеет встроенный цифровой процессор для обработки сигналов, что позволяет минимизировать загрузку центрального процессора компьютера. Модем обеспечивает скорость 56Kбод согласно протоколу V.90 K56flex. В нем реализован протокол сжатия и коррекции ошибок V.42bis и MNP2-5 для быстрой и надежной передачи данных. Поддерживается полнодуплексный телефон и набор команд AT. DU-560M имеет очень низкий режим энергопотребления, причем имеется даже режим «автоматического засыпания», что очень важно для мобильных пользователей. |  |
| --- | --- |

##### Технические параметры

| Стандарты: | - USB 1.1 - ITU-T V.90 - K56Flex - ITU-T V.34 - ITU-T V.32bis - ITU-T V.22bis - ITU-T V.22A/B - ITU-T V.23 - ITU-T V.21 - Bell 212A и 103 - Промышленный стандрат AT –команд - ITU-T V.42 LAPM, MNP 2-4 коррекция ошибок - ITU-T V.42bis and MNP 5 сжатие данных - ITU-T V.80 и стандарт Rockwell Video Synchronous Access - ITU-T V.17 передача факсов - ITU-T V.29 передача факсов - ITU-T V.27ter передача факсов - ITU-T V.21 channel2 передача факсов |
| --- | --- |
| Режим данных: | - ITU-T V.90 Возможность получения данных от провайдера Internet на скорости 56kbps по протоколам 56k Flex и V.90 - Скорость: 56000/ 33600/ 31200/ 28800/ 26400/ 24000/ 19200/ 16800/ 14400/ 12000/ 9600/ 7200/ 4800/ 2400/ 1200/ 300/ 75bps, максимально до 115200bps - Совместимость : стандарты АТ команд V.34, V.32bis, V.22bis, V.22A/B, V.23 and V.2.1; Bell 212A и 103 - V.42LAPM, MNP 2-4 коррекция ошибок - V.42bis и MNP5 сжатие данных - NVRAM память для хранения настроек - Встроенный DTE интерфейс: - Параллельный 16550A UART-совместимый интерфейс - Последовательный ITU-T V.42 (EIA/ TIA-232-E) - Определение идентификатора абонента и определение типа звонка - V.80 и Rockwell Video Synchronous режимы поддерживаются встроенным протоколом связи |
| Режим факса: | - Скорость : 14400/ 12000/ 9600/ 7200/ 4800/ 400bps - Совместимость: ITU-T V.17, V.29, V.27 ter и V.21 channel 2 - Факс группы 3 для приема и передачи - Набор команд EIA Class 1 и 2 - Факс по требованию и обратный дозвон |
| Передача голоса: | - Определение типа входящего звонка - Определение DTF оппонента - 8-и битная монофоническая кодировка аудиоданных на частотах 11,025Khz или 7200hz - Расширеная 2-х или 4-х битная кодировка и декодирование с частотой 7200hz - Приложения поддерживают цифровой автоответчик, голосовую справку и запись и воспроизведение сообщений - Определение режима голос/данные (опция) - Многоячеечный голосовой почтовый ящик |
| Звуковые режимы: | IUT-T V.61 модуляция (4.8kbps аудиоданные), дуплексная или полудуплексная громкая связь - ML 144 модуляция - ML 288 модуляция - Режим полнодуплексной громкой связи (FDSP) - Гашение аккустического или линейного эха - Отключение микрофона - Регулировка громкости и отключение звука |
| D.S.V.D. | - ITU-T V.70 DSVD с использованием RCDSVD SCP - ITU-T протокол G.729 Annex B - SIG Digi Talk DSVD - Определние голос/молчание и подавление эха в трубке - Robust DSVD восстановление времени - Ручная трубка, наушники или полудуплексная связь - Поддерживается встроенный DSVD |
| Операционные системы | Windows TM 95/98, Windows TM ME Windows TM 2000, Windows TM NT4.0 |
| Габариты | 160x110x23 |
| Вес | 210г |
| Рабочая температура | 0 - 50 °C |
| Температура хранения | -10 - 55 °C |
| Влажность | 5% - 95% без образования конденсата |

###### Информация для заказа

| Модель | Описание |
| --- | --- |
| DU-560M | Внешний аналоговый модем V.90, K56flex для шины USB. |

Для функционирования оборудования специальная измерительная аппаратура не требуется.

Оборудование соответствует требованиям ВСС России