| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| Внешний модем для шины USB 56Kбит/с V.92/V.90 DU-562M |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание D-Link DU-562M – аналоговый модем V.92/V.90, 56Kбит/с, разработанный для сетей малых офисов и дома. Этот компактный и легкий модем можно подключить к любому телефонному порту для предоставления настольным и портативным компьютерам доступа к Интернет через телефонную линию. Подключение к компьютеру осуществляется через порт USB 1.1. Экономичное подключение к Интернет Модем DU-562M подключается к любой настенной телефонной розетке, исполняя роль устройства набора номера при запросе от компьютера. Этот недорогой модем позволяет пользователю путешествовать по Интернет и получать доступ к почтовому серверу. Передача данных и факсов В дополнение к коммуникационному программному обеспечению, совместимому с АТ командами, компактный и легкий модем DU-562M предлагает средства передачи и приема факсов на скорости до 14,4Кбит/с. Модем выполняет V.42bis и MNP 2-4 сжатие данных и коррекцию ошибок для быстрого и надежного приема/передачи. ##### Основные характеристики - Стандарт ITU-T V.92/V.90 - Скорость приема до 56Kбит/с, скорость передачи до 48Kбит/с - Режим факса со скоростью передачи и приема до 14.4 Kбит/с - Программное обеспечение предоставляет средства цифрового автоответчика и голосовую справку - Поддержка быстрого подключения Quick Connect (QC), PCM в восходящем потоке (PCM Upstream), протокола сжатия данных V.44 и ответа по телефону во время соединения Modem On Hold (MOH) - Импульсный и тоновый набор - Подключение к компьютеру через порт USB 1.1 - Компактный размер |  | # Характеристики Подключение к линии Подключение к телефонной линии через RJ-11 Передача данных - BELL 103 и 212A - ITU-T V.21 (300 бит/с) - ITU-T V.22 (1200 бит/с) - ITU-T V.23 (1200/75 бит/с) - ITU-T V.22 bis (2400 бит/с) - ITU-T V.32 (9600/4800 бит/с) - ITU-T V.32 bis (14400/7200/1200 бит/с) - ITU-T V.34 (33600/28800 бит/с) - V.90 и K56 flex ITU-T V.92 - Quick connect Theory of Operation - Modem on-hold - PCM Upstream Передача факса - ITU-T V.17 (14400 бит/с) - ITU-T V.21 channel 2 - ITU-T V.27ter (2400 бит/с) - ITU-T V.29 (9600 бит/с) Коррекция ошибок MNP 2-4/V.42 LAPM Сжатие данных MNP 5/V.42 bis/V.44 Телефон/автоответчик V.253 команды Синхронный режим доступа V.80 (например, 324) Набор команд - Расширенные AT-команды - Fax Class 1 Режим связи Асинхронный Скорость DTE 115200бит/с (макс) Уровень передачи Зависит от страны Управление потоком - XON/XOFF - RTS/CTS Набор номера Тоновый/импульсный Установка соединения Зависит от страны Защитный тон Зависит от страны Другие функции - Автонабор, автоответчик - Программируемая регулировка громкости Интерфейс USB 1.1 (полная скорость 12Mбит/с) Телефонный интерфейс Телефонная линия через RJ-11 Телекоммуникационные сертификаты - FCC Part 68 - CTR21 - A-Tick Код смены алфавита (Escape Code) TIES Индикаторы Power Link Системные требования - P-200MMX - 32MB RAM Комплект поставки - Модем DU-562M - Кабель USB - Кабель RJ-11 - Руководство по быстрой установке - CD (включает руководство пользователя, драйверы и ПО) |  |
|  |  | ## Информация для заказа DU-562M Модем 56Kбит/с V.92/V.90 для шины USB |  |