| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DCM-201 – Высокоскоростной кабельный модем |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Описание D-Link DCM-201 – это модем с поддержкой двунаправленной передачи данных в сетях кабельного телевидения с портами USB и 10/100 Мбит/с Ethernet, сертифицированный DOCSIS™ 1.1 CableLabs®. DCM-201 обеспечивает высокоскоростной доступ в Интернет и может подключаться к компьютеру через порт Ethernet или USB. DCM-201 обеспечивает работу в сетях со статическим и динамическим, через DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), назначением IP-адресов. Для обеспечения безопасности передачи данных DCM-201 предлагает 56-битное шифрование DES (Data Encryption Standard) восходящего и нисходящего потока данных. Максимальная скорость загрузки данных DCM-201 составляет 38 Мбит/с (модуляция 256 QAM), отправки данных - 10 Мбит/с (16 QAM). DCM-201 использует алгоритм коррекции ошибок Reed-Solomon для обеспечения целостности передачи пакетов. Для удаленного управления SNMP DCM-201 использует MIB II и MCNS MIB. Он имеет пять светодиодных индикаторов, благодаря которым можно легко определить состояние соединения. Установка модема DCM-201 очень проста, он совместим с Windows 95, 98/98SE, Me, NT4, 2000, XP, Mac OS, Unix и другими популярными операционными системами. (Windows 95, 98/98SE, NT4, Mac OS, Unix и другие популярные операционные системы поддерживают только подключение модема через порт Ethernet.) |  | Характеристики Стандарты - MCNS/DOCSIS 1.1 - IEEE 802.3 10/100 Мбит/с Скорость передачи данных (Нисходящий поток - приемник) - Модуляция: 64QAM, 256QAM - Коррекция ошибок: Reed-Solomon - Диапазон частот: 91-857 МГц - Уровень входного сигнала: от -15dBmV до +15dBmV - Общая мощность входного сигнала: (40-900 МГц) 30dbmV - Входное сопротивление: 75 Ом - Уровень отраженного входного сигнала: 6dB - Протокол нисходящего потока: ITU J.83-B с режимом чередования (subset interleave mode) (Восходящий поток - передатчик) - Модуляция: QPSK, 16QAM - Коррекция ошибок: Reed-Solomon - Диапазон частот: 5-42 МГц - Протокол MAC уровня: MCNS, совестим с DOCSIS 1.1 - Уровень выходного сигнала: от +8 до +55dBmV(16QAM); от +8 до +58dBmV (QPSK) - Выходное сопротивление: 75 Ом - Уровень отраженного выходного сигнала: >6dB - Точность символьной скорости: +/- 50ppm - Точность частоты канала: +/- 50ppm - Синхронизация символьных колебаний: <0.02 от номинального символа в течение 2-секундного периода Интерфейсы - Интерфейс CPE: 10/100 Мбит/с (RJ-45) - Интерфейс RF: разъем типа “F” «мама», 75 Ом - Интерфейс USB: совместим с USB 1.1, разъем типа “B” Индикаторы - Power - Cable - Status - Ethernet - USB Поддерживаемые операционные системы - Windows ME/XP/2000 - Windows 98/98se (только Ethernet) - Win NT 4.0 (только Ethernet) - Windows 95 (только Ethernet) - Mac OS (только Ethernet) - Unix/Linux (только Ethernet) ### Физические параметры ##### Рабочая температура От 0 до 40 C ##### Температура хранения От -20 до 60 C ##### Влажность От 10% до 90% без образования конденсата Размеры 142 x 120 x 30мм Вес 300 г. Энергопотребление 8 Вт ##### Сертификаты FCC Part 15, class B ##### Безопасность UL |  |
|  |  | ## Информация для заказа DCM-201 Высокоскоростной кабельный модем |  |