| 117607, Мичуринский проспект 49 | Tel: (095) 737-3389, 737-3390 |
| --- | --- |

# DCM-260

Двунаправленный модем для сетей кабельного телевидения с непосредственным подключением к Ethernet

| DCM-260 является двунаправленным модемом для сетей операторов кабельного телевидения с непосредственным подключением к сети Ethernet 10BaseT сертифицированный EuroDOCSIS™. DCM-260 обеспечивает высокоскоростной доступ к Интернет и может подключаться к компьютеру посредством его портов Ethernet или USB. DCM-260 обеспечивает интелектуальное управление в сети IP, посредством возможности конфигурирования как статичного или динамичного хоста DHCP. Для обеспечения конфиденциальности передачи данных DCM-260 поддерживает 56-битное шифрование DES (Data Encryption Standard) восходящего и нисходящего потока. |  |
| --- | --- |

Максимальная скорость загрузки данных DCM-260 составляет 42.88 Мбит/с (256 QAM) и отправки данных 10.2 Мбит/с (16 QAM). DCM-260 использует коррекцию ошибок Reed-Solomon для обеспечения целостности передачи пакетов. Для удаленного управления SNMP DCM-260 использует MIB II и MCNS MIB.  Он также имеет индикацию, которая позволяет определить состояние соединения.

DCM-260 прост в установке и совместим с Windows 95, 98/98 SE, ME, NT4, 2000, XP, Mac OS, Unix и другими распространенными операционными системами (Windows 95, 98, NT4, Mac OS, Unix  и т.д. работают только с портом Ethernet).

##### Технические параметры

| Стандарты: | ##### EuroDOCSIS™ ##### IEEE 802.3 10BASE-T |  |
| --- | --- | --- |
| Порты: | ##### Интерфейс абонента - 10BaseT (RJ-45) ##### Интерфейс RF – Разъем 75 Ом, F-тип Интерфейс USB – Совместим с USB 1.1 разъем типа B |  |
| Безопасность: | Шифрование данных, 56-битный стандарт DES |  |
| Параметры приемника | ##### Демодуляция ##### Физическая скорость ##### Коррекция ошибок Уровень входного сигнала | ##### 64QAM, 256QAM ##### 30.342 МБит/с (64QAM) ##### 42.88 МБит/с (256QAM) ##### Reed-Solomon ##### От -15dBmV до +15dBmV |
| Параметры передатчика | ##### Демодуляция ##### Физическая скорость ##### Коррекция ошибок MAC –протокол Уровень выходного сигнала | ##### QPSK, 16QAM ##### От 0.3 до 5.1 МБит/с (QPSK) ##### От 0.6 до 10.2 МБит/с (16QAM) ##### Reed-Solomon ##### EuroDOCSIS™ ##### От +8 до +55dBmV (16QAM) ##### От +8 до +58dBmV (QPSK) |
| Управление | SNMP |  |
| Светодиодные индикаторы | ##### Link ##### Activity Status |  |
| Поддерживаемые ОС | ##### Windows XP ##### Windows 2000 ##### Windows ME ##### Windows 98/98 SE ##### Windows NT4.0 (только для порта Ethernet) ##### Windows 95 (только для порта Ethernet) ##### Mac OS (только для порта Ethernet) ##### Unix (только для порта Ethernet) ##### Linux (только для порта Ethernet) |  |
| Блок питания | Внешний блок питания 12В, 1A |  |
| Габариты | 22 (W) x 174 (D) x 35 (H) мм |  |
| Вес | 578 г. без внешнего блока питания |  |
| Рабочая температура | 0 – 40 °C |  |
| Температура хранения | -20 - 60 °C |  |
| Влажность | 10% - 90% без образования конденсата |  |

###### Информация для заказа

| Модель | Описание |
| --- | --- |
| DCM-260/E | Двунаправленный модем для сетей операторов кабельного телевидения с портом Ethernet и USB стандарта EuroDOCSIS. Поставляется с внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток |