Беспроводной безопасный доступ и наблюдение из любой точки мира

- Удаленный доступ с помощю любого WEB-браузера c поддержкой Java

- Встроенный WEB сервер

- Подключение с использованием стандартов Fast Ethernet или 802.11b

- Прямая запись потока видео на жесткий диск

D-LinkAir DCS-1000W  является многоцелевой Интернет-камерой с возможностью беспроводного подключения по стандарту 802.11b с качеством изображения VGA

Камера является идеальным решением для удаленного безопасного наблюдения или широковещательной передачи событий в Интернет в режиме реального времени. D-LinkAir DCS-1000W сочетает функциональность камеры наблюдения с надежностью и масштабируемостью стандартов 802.11b Wireless и Fast Ethernet.

DCS-1000W имеет встроенный web сервер предоставляющий простой в использовании удаленный доступ к трансляции видео из любой точки мира через Интернет. Для этого используется любой компьютер с Web-браузером, поддерживающим Java -например

Microsoft Internet Explorer или Netscape

Navigator.

Поставляемое в комплекте программное обеспечения для Windows обеспечивает непрерывную архивацию и запись на жесткий диск компьютера потока видео.

DCS-1000W беспроводная Интернет камера стандарта 802.11b

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общее

• Встроенный Web сервер

• Беспроводная сеть 802.11b или 10/100Mbps сеть

Требования для доступа через Web

Любой Web браузер с поддержкой Java или ActiveX , например Microsoft Internet Explorer 4/5/6.

Netscape Navigator 4/5/6

Требования к программам удаленного управления

Microsoft Windows XP, 2000, Me, 98SE or 98

Видео

• 1/3” CMOS цифровая матрица VGA

• 24-bit RGB цвет

• Разрешение: 640x480, 320x240 или 160x120

• 5 уровней JPEG сжатия (задаются пользователем)

• Количество кадров/с: 1, 5, 7, 15, 20 или Auto (быстродействие зависит от разрешения, сжатия и быстродействия сети)

• Размер файла и загрузка сети зависит от освещенности, типа объекта съемки, количества кадров, уровня сжатия и разрешения. Высокая компрессия и низкое количество кадров требуют небольшой полосы пропускания , в то время как увеличения количества кадров секунду и уменьшение компрессии вызовет большую загрузку сети, но качество изображения будет выше.

Экспозиция

• Управление: автоматическое или ручное

• Баланс белого: автоматический или ручной

• Яркость: направляющая планка или отображение 1-128

• Экспозиция: автоматическая или ручная

• Контраст: направляющая планка

• Цветность: направляющая планка

• Выдержка: 1/60 ~ 1/15000 с

• Минимальная освещенность: 2.5lux@f1.4, 3000K

• Внимание: Не направляйте камеру прямо на солнце или яркие источники света воизбежание вывода из строя CMOS матрицы.

Объективы

• Заменяемые стандартные объективы C/CS

• Фокус: 20cm ~

• Ручной фокус

• Диафрагма: F 1.8

• Фокус: 6.0 mm

Системные настройки

Общие

• Имя камеры & место расположения

• IP адрес: статический или динамический

• Шлюз по умолчанию

• DNS адрес

• ID администратора (Имя пользователя)

• Пароль дминистратора

• Восстановление настроек по умолчанию

• Имя беспроводной сети (ESSID)

• Канал

• Шифрование

• Открытие второго порта

Дат/время

• Синхронизация с сервером

• Установка вручную

Триггер

• Вкл/выкл

• Отправка изображения по E-mail

• Адрес сервера SMTP

• Е-mail адрес отправителя

• Е-mail адрес получателя

• Интервал отправки

• Время отправки

Поддержка протоколов

HTTP, TCP/IP, UDP, RARP, PING, ARP, DHCP,

BootP, PPPoE

Сетевые интерфейсы

• 802.3/802.3u NWAY автоопределение 10/100Mbps (RJ-45)

• Беспроводная сеть 802.11b Wi-Fi

Обновление Firmware

Через Web интерфейс или программу удаленного управления

Программа удаленного управления

• Удаленно управляет любым количеством камер DCS-1000W

• Microsoft Windows XP, 2000, Me, 98SE и 98

• Просмотр 16, 9, 4 или 1 камеры на одном экране

• Поддержка всех функций управления, предоставляемых через web-интерфейс

• Запись потока видео прямо на жесткий диск компьютера в формате AVI

Аппаратная часть

• Блок питания: DC 5V/2.4A

• Требования к питанию: 6.5Watt (1300mA X 5V)

• Выбор режима коммутации: LAN/

LAN&WAN/WAN

• Использовать только внутри помещения. Наружное размещение требует защитного кожуха.

• Диапазон рабочих температур: 5° ~ 50°

• Температура хранения: -25° ~ 50°

• Влажность: 5% ~ 95% без образования конденсата

• Размеры: 6.5 “ x 3.5 “ x 2.25 “

Разъемы

• Для поключения внешних триггеров (например, детектора движения)

• 4 порта I/O, 2 x вход, 2 x выход

• Статус I/O: нормально- Вкл

• 8-контактные

• Максимальный ток: 100mA

• Выходное напряжение: DC 5V

Светодиодные индикаторы

• Питание и сетевое подключение

• Режимы индикации: Вкл, Выкл, мигание

EMI & безопасность

• FCC класс A, CE, VCCI

• для промышленного применения

В поставку включено

• 2 x 802.11b антенна

• CAT5 Fast Ethernet кабель

• AC блок питания

• Мини- подставка

• CD с программным обеспечением

DCS-1000W беспроводная Интернет камера стандарта 802.11b

ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕСПРОВОДНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Скорость передачи Mbps/канал

• 11 : CCK

• 5.5 : CCK

• 2 : DQPSK

• 1 : DBSK

Дальность

• Внутри помещения – на ячейку 30-100 м

• Вне помещения – на ячейку 100 – 300 м

Шифрование

• 64-bit, 128-bit или Выкл

Мощность передатчика

• Нормальная темп.: 17 dBm

• Повышенная темп.: 14 dBm min.

• Излучаемая мощность, 2.7v до 3v: 14 dBm min.

Чувствительность приемника

Нормальная температура:

• 1 Mbps 10-5 BER @ -90 dBm, min

• 5.5 Mbps 10-5 BER @ -87 dBm, min

• 11 Mbps 10-5 BER @ -84 dBm, min

Повышенная температура:

• 1 Mbps 10-5 BER @ -84 dBm, min

• 5.5 Mbps 10-5 BER @ -81 dBm, min

• 11 Mbps 10-5 BER @ - 78 dBm, min

Сетевая архитектура

• Поддерживает режимы Ad-Hoc (Точка-Точка без Точки Доступа) или режим Инфраструктура

(Связь с проводной сетью через Точки Доступа с роумингом)

• Совместима с  IEEE 802.11b стандартом

Антенна

• Встроенная антенна

• Мобильность: непрерывный роуминг в зоне покрытия Точек Доступа

Диапазон частот

2.4 - 2.4835 GHz, Direct Sequence Spread

Spectrum (DSSS)

Каналы

• 1-11 США (FCC)

• 1-11 Канада (DOC)

• 1-14 Япония (MKK)

• 1-13 Европа (Кроме Испании и Франции)

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Внутриофисная безопасность: наблюдение внутри бизнес центра 24часа/7дней в неделю.

Детские сады: позволит родителям наблюдать за детьми.

Склады: Управляющие могут наблюдать за работой и загрузкой склада и наблюдать за охраной в нерабочие часы.

Репортажи : Клиенты или заинтересованные лица могут наблюдать за происходящими дествиями в реальном времени.

Привлечение туристов: позволит показывать потенциальным клиентам интересные места.

Больницы: 24/7 удаленное наблюдение за пациентами.

Строительство: Заказчик может наблюдать 24/7 за ходом выполнения работ и наблюдать прогресс.

Web сайт: Позволит разнообразить любой сайт за счет потока видео. Посмотрите демо ролик  D-Link

на http://www.dlink.com/LiveDemo/

ВОЗМОЖНОСТИ

• Удаленный доступ на основе Web

• Встроенный Web сервер

• Просмотр видео в режиме реального времени из любой точки мира

• Беспроводное подключение 802.11b или 10/100Mbps кабельное подключение

• Оповещение через  E-Mail

• Разрешение и качество VGA

• 5 уровней JPEG сжатия

• До30 кадров в секунду

• В комплекте поставляются аксессуары

• Программа IPView для контроля нескольких камер

• Запись потока видео на Hard Drive

• Светодиодная индикация

• Имя/пароль для доступа

• Шифрование 128-bit 802.11b WEP

• Работа при низком освещении

• Заменяемые объектива C/CS

Схема установки DCS-1000W

Примерный размер файла

Доступ к Web-интерфейсу камеры через

браузер

Просмотр до 16 камер одновременно

с использованием программы IPView

Информация о продукте

Модель No: DCS-1000W

Описание: 802.11b беспроводная Интернет-камера

D-Link Systems, Inc.

TEL: +7-(095) 744-00-99 www.dlink.ru

Состав поставки

• DCS-1000W

• Программное обеспечение & документация на CD-ROM

• Подставка

• AC блок питания

• 2 x антенна

• Руководство по настройке

• Инструкция

• CAT5 кабель