DCS-2000 QIG_v3.10

Интернет камера для обеспечения безопасности дома

У вас должно быть следующее оборудование:

•	Windows XP/2000/ME/98SE

•	Сетевой адаптер Ethernet

•	Привод CD-ROM

DCS-2000 Интернет камера

Установочный компакт-диск (содержит драйверы, Руководство пользователя и Руководство по быстрой установке)

Подставка и кронштейн для камеры

Кабель Ethernet кат. 5

Адаптер питания переменного тока

•  Internet Explorer 5.x или выше

•  Процессор: Pentium III, 500 MHz или выше (Требуется для использования с программой наблюдения IP Surveillance)

•  ОЗУ: 64 MB (128 MB рекомендуется)

•  Видеокарта VGA с разрешением 800x600 или выше

Подключение кабеля Ethernet

Подключите кабель Ethernet к разъему Ethernet на задней панели Интернет камеры и к компьютерной сети.

При подключении камеры непосредственно к ПК, используйте кроссированный кабель Ethernet. При подключении камеры через хаб или маршрутизатор, используйте кабель, включенный в комплект поставки.

Подключение внешнего источника питания

Подключите внешний источник питания к разъему DC на задней панели Интернет камеры (помеченный как DC 12V) и подключите адаптер к электрической розетке.

При включении адаптера в сеть должен загореться индикатор Power камеры.

После установления правильного соединения индикатор изменит цвет с красного на зеленый. Индикатор может мигать, и ваш компьютер может показывать периодически потерю соединения. Это нормальное состояние, пока вы настраиваете камеру.

Вставьте установочный компакт-диск DCS-2000 в привод CD-ROM

Нажмите IP Installer

Настройка камеры с помощью IP Installer (продолжение)

На задней панели камеры есть разъем для перезагрузки. Аккуратно вставьте скрепку в этот разъем и удерживайте, пока индикаторы не начнут мигать, затем отпустите.

Теперь IP Installer покажет MAC адрес DCS-2000 и IP адрес (который может оказаться корректным, в зависимости от того, как вы подключили DCS-2000). Если в сети имеется DHCP* сервер,  здесь будет показан правильный IP адрес.

- DHCP сервер - это устройство, которое назначает IP адреса клиентам, находящимся в этой же сети.

Выделите MAC адрес

Данная страница теперь показывает IP адрес, назначенный МАС адресу DCS-2000.

Выделите MAC адрес

Нажмите Link

После нажатия кнопки Link, IP Installer автоматически откроет Web -браузер с IP адресом DCS-2000 в адресной строке, например: http://192.168.0.102. Ваша камера DCS-2000 может иметь другой IP адрес.

DCS-2100+ QIG_v2.10

Нажмите кнопку Link

После нажатия кнопки Link, IP Installer автоматически откроет Web -браузер с IP адресом DCS-2100+в адресной строке, например: http://192.168.0.146. Ваша камера DCS-2100+ может иметь другой IP адрес.

Введите пароль администратора. Нажмите Save затем “X” в правом верхнем углу браузера, чтобы закрыть страницу.