| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DCS-60 – Securicam Network кожух со встроенным источником питания, обогревателем и вентилятором для Интернет-камер DCS-2000 и DCS-3220 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Описание Защитные кожухи для Интернет-камер D-Link Securiсam предназначены для защиты камер при их эксплуатации в неблагоприятных климатических условиях. В комплект поставки кожухов входят монтажные кронштейны, которые позволяют устанавливать камеры на вертикальные или горизонтальные поверхности. Модель DCS-60 имеет сертификат IP66 защиты от воды и пыли. Эта модель оборудована обогревателем и вентилятором для обеспечения работы камеры в широком диапазоне температур. Встроенный источник питания упрощает процедуру установки камеры. |  | Характеристики Поддерживаемые устройства - DCS-2000 - DCS-3220 Источник питания Входное напряжение от 90 до 264В переменного тока, Выходное напряжение 12В постоянного тока, 3А Обогреватель Включается при 18º C, выключается при 28º C Вентилятор Включается при 35º C, выключается при 25º C Размеры 450 (Д) x 135 (Ш) x 140 (В) мм Вес 4,3 кг Материал Алюминиевый корпус Цвет Белый Рабочая температура От -25ºС до 60ºС |  |
|  |  | ## Информация для заказа DCS-60 Кожух со встроенным источником питания, обогревателем и вентилятором, имеющий сертификат IP66 |  |