Интернет-камера с приводом наклона и поворота

Со встроенным Web-сервером и детектором движения

Интернет-камера DCS-5300 это система обеспечения безопасности с расширенными возможностями, позволяющая пользователю удаленно наблюдать за объектом и прослушивать его. Полнофункциональная камера подключается к сети Ethernet здания или кампуса и широкополосному соединению Интернет. Она обеспечивает высококачественное видео и аудио. Оснащенная встроенным Web-сервером, микрофоном для прослушивания и приводом для вращения, эта камера позволяет удаленно изменять угол наклона и поворота, получать доступ и управляться ею с любого ПК/ноутбука из локальной сети или через Интернет. Благодаря записи изображения по срабатыванию датчиков движения, воспроизведению записей по триггеру событий для экономии времени, предупреждающим сообщениям и программному обеспечению для просмотра изображений с нескольких камер одновременно, данная камера представляет собой завершенную систему для эффективного наблюдения с локального узла или из любой точки мира через Интернет.

Автономная система со встроенным Web-сервером

Интернет-камера имеет встроенный процессор и Web-сервер, обеспечивая недорогое решение проблемы наблюдения за безопасностью дома или офиса. Встроенный Web-сервер устраняет необходимость подключения к камере компьютера. После установки камеры, можно использовать встроенный IP-адрес для получения доступа к ней, изменения ее настроек и просмотра видео в режиме реального времени.

Удаленный доступ на основе Web

Для удаленного наблюдения за безопасностью можно установить камеру дома или в офисе, а просматривать изображение в любом месте через компьютер и браузер Internet Explorer или Netscape. Непосредственно подключаемая к Интернет без помощи компьютера, камера проста в установке и легко интегрируется в существующее сетевое окружение.

Автоматическое изменение углов наклона камеры для просмотра различных ракурсов

Камера имеет встроенный привод вращения для захвата изображений из различных ракурсов. Камеру можно вращать в горизонтальном и вертикальном направлении, управляя ей удаленно по сети. Помимо этого, углы движения  камеры могут быть установлены для автоматического периодического наклона и поворота в соответствии с заранее установленными настройками таймера.

Просмотр изображения одновременно с нескольких камер

Прилагаемое программное обеспечение просмотра изображения позволяет просматривать изображение с 16 камер на одном экране компьютера. Получаемое изображение может быть записано на жесткий диск компьютера вручную или по определенному расписанию. Камера может быть подключена к внешним устройствам сигнализации или датчикам, можно настроить систему автоматического предупреждения по электронной почте для немедленного уведомления обо всех необычных событиях.

### Детектор движения

Вместо непрерывной записи 24 часа в день, 7 дней в неделю, изображение может быть записано только при обнаружении движения. Это сохраняет дисковое пространство и исключает затраты времени на просмотр ненужного изображения. Изображение может быть записано в сжатом виде на жесткий диск компьютера или на сетевое устройство хранения данных. Воспроизведение занимает немного времени при использовании функций быстрого обзора записанных событий и поиска по базе данных записанных событий.

Видеоизображение и звук высокого качества

Камера использует потоковое видео формата MPEG-4 Short Header Mode с частотой до 30 кадров в секунду для передачи видео в режиме реального времени. Встроенный высококачественный микрофон позволяет прослушивать звук при просмотре изображения. Камеру также можно подключить к внешнему более мощному микрофону и телевизору в частной комнате, где можно наблюдать за потоковым изображением и слушать звук.

Подключение к сети Ethernet

Камера имеет порт 10/100BASE-TX для подключения к сети Ethernet, не требуя подключения к ПК, для экономичного наблюдения внутри и вокруг здания. Порт Ethernet также можно использовать для подключения камеры к широкополосному соединению Интернет через Интернет- шлюз или маршрутизатор.

Основные характеристики

- Автономная Интернет-камера со встроенным процессором и оперативной памятью, не требует подключения к ПК

- Поддержка встроенного привода вращения для ручного и автоматического изменения угла наклона и поворота

- Прослушивание звука через встроенный микрофон или мощный встроенный микрофон, подключенный к разъему MIC

- Удобна для наблюдения в режиме реального времени в ОС Windows

- Локальный доступ через сеть Ethernet

- Удаленный доступ через Web-браузер

- Поддержка DDNS и UPnP для простоты настройки в сетевой среде

- ПО для управления 16 камерами

- Запись изображения по срабатыванию детектора движения или по расписанию на жесткий диск или NAS (и VCR ) для каждой камеры

- Интеллектуальное воспроизведение изображения по триггеру событий, быстрый поиск изображений в базе данных

- Автоматическое предупреждение о событиях различными способами

- Кабель AV для подключения к телевизору для наблюдения

- Высокая степень сжатия данных в режиме короткого заголовка MPEG4

- Подключается к внешним устройствам для записи изображения по срабатыванию триггеров

- Применяется для обнаружения вторжений с периодическим захватом изображения и уведомлением по электронной почте

- Встроенный датчик движения с непрерывным захватом изображения (снимки) и система предупреждений по электронной почте

- Мощное ПО для захвата изображения и записи видео

- Настройка по Web-интерфейсу

Характеристики камеры

- Разрешение 352 x 240, цвет 24-бит RGB

- 1/4’’ цветной CCD сенсор, чересстрочное сканирование

- Угол поворота +/- 135 градусов

- Угол наклона от +90 до –45 градусов

- Автоматический контроль усиления (AGC) 24dBi

- Автоматическая настройка экспозиции (AE)

- Автоматическая настройка баланса белого

- Электронный затвор объектива: 1/60 ~ 1/15000 секунды

- Минимальная освещенность: 2.5lux @ f1.4

- Объектив: стандартная съемная линза CS, 6.0 мм, f1.8

Изображение (настройки видео)

- Сжатие в режиме короткого заголовка MPEG4

- Степень сжатия: 5 уровней

- Регулируемый размер изображения, качество и скорость передачи в битах

- Наложение временных отметок и текста

##### Подключение

- 1 порт RJ-45 10/100BASE-TX с автоопределением скорости работы для подключения к сети 10/100 Мбит/с Ethernet

- Поддерживаемые протоколы: HTTP, FTP, TCP/IP,

UDP, SMTP, DHCP, Telnet, NTP, DDNS, UPnP и DNS

##### Системные требования (для просмотра изображения)

- Internet Explorer 5.x или выше

Звук

8 Кбит/с

##### Безопасность

- Создание учетных записей администратора и группы пользователей

- Аутентификация по 15-значному паролю

Индикаторы

- Индикаторы питания и состояния

- Индикаторы сетевого соединения и скорости

##### Сигнализация и характеристики ввода/вывода

- Датчик движения (определение активности)

- Периодическая передача изображений по e-mail и загрузка на сервер

FTP

- 1 входной датчик (постоянный ток от 12В до 48В/50mA)

- 1 релейный выход (макс. постоянный ток 24В/1А, переменный ток 125В/0,5А)

Управление и обновление ПО

- Удаленный доступ и управление через Web-браузер или приложение FTP

- Обновление ПО через TCP/IP

Канал отображения (6 вариантов размещения)

Максимально16 экранов

Режимы записи

- Ручное управление

- По событию

- Запись по расписанию

Схемы воспроизведения

Воспроизведение изображения по срабатыванию триггера событий, дате, временному интервалу с предварительным просмотром для каждой камеры

Режимы управления воспроизведением

Play, Stop, Pause, Fast Forward, Slow Forward, Pull-bar, Zoom in,

Zoom out

### Физические параметры

Питание

- Через внешний адаптер питания

(с напряжением питания на входе 100–240 В, 50-60 Гц)

- Напряжение постоянного тока на выходе: 12В 1.5A

Размеры

110.5 мм x 103.5 мм x 103 мм (только камера, включая вмонтированный привод вращения)

Вес

343 г. (только камера, включая вмонтированный привод вращения)

Рабочая температура

От 5 до 55 C

##### Температура хранения

От -10 до 60 C

##### Влажность

От 20% до 95% без образования конденсата

Сертификаты EMI

- FCC Class B

- CE Class B

Безопасность

- LVD (En60950)

Комплект поставки

- Интернет-камера DCS-5300

- Пульт удаленного управления

- A/V кабель

- Кабель Ethernet Cat. 5

- Руководство пользователя и ПО на CD-ROM

- Скобы для монтажа на стену или установки на

горизонтальную поверхность

- Внешний адаптер питания

- Руководство по быстрой установке

Информация для заказа

DCS-5300      Интернет-камера с приводом наклона/поворота с интерфейсом

10/100BASE-TX

129626, Москва, Графский пер., 14, 6 этаж

Тел./Факс +7 (095) 744-0099,

E-mail:mail@dlink.ru,

Web: www.dlink.ru