|  | Интернет-камеры с 10-кратным оптическим увеличением Наблюдение за безопасностью - Моторизированный поворот/наклон/увеличение - Выбираемые пользователем кодеки для сжатия MJPEG или MPEG-4 - Поддержка двусторонней передачи звука - Высокая светочувствительность - Запись видео с частотой до 30 кадров/с - Подключение к проводным и беспроводным сетям 802.11g |
| --- | --- |
| Характеристики. Моторизированный поворот/наклон/увеличение - 10-кратное оптическое увеличение - 10-кратное цифровое увеличение - Поворот на 235º - Наклон от +90º до -45º. Запись/воспроизведение - Кодеки сжатия по выбору пользователя: MJPEG или MPEG-4 - 30 кадров/с при 352 x 240 или 10 кадров/с при 704 x 480 - Запись с использованием детектора движения - Интеллектуальное воспроизведение с использованием быстрого обзора записанных событий и поиска по базе данных записанных событий. Высокая светочувствительность - 0,05 люкс /f1.8 (Low Lux) - 1,5 люкс/f1.8 (типично). Двусторонняя передача звука - Встроенный микрофон - Гнездо для подключения внешнего микрофона - Выход AV для подключения TV/громкоговорителя. Интерфейсы - 10/100 Мбит/с Fast Ethernet для подключения к LAN или Интернет - Беспроводная LAN 802.11g (Скорость соединения до 54 Мбит/с) * * только DCS-6620G. | Интернет-камера D-Link SecuriCam с 10-кратным оптическим увеличением является системой обеспечения безопасности с расширенными возможностями, позволяющей пользователю удаленно наблюдать и слушать. После подключения камеры к сети здания, кампуса или к широкополосному каналу Интернет, она обеспечивает высококачественное видео и аудио-наблюдение. Оснащенная встроенным Web-сервером, двусторонней передачей звука для прослушивания и разговора, а также приводом для вращения, эта камера позволяет удаленно изменять угол наклона и поворота, а также увеличение получать доступ и управляться ею с любого ПК локальной сети или через Интернет. Благодаря записи изображения по срабатыванию датчиков движения, воспроизведению записей по триггеру событий для экономии времени, предупреждающим сообщениям и программному обеспечению для просмотра изображений с нескольких камер одновременно, а также для управления ими, данная камера представляет собой завершенную систему для эффективного наблюдения с локального узла или из любой точки мира через Интернет. Четкое изображение с разных углов обзора. Интернет-камера D-Link SecuriCam с 10-кратным оптическим увеличением оборудована моторизированным приводом вращения, наклона и цифрового/оптического увеличения изображения, предоставляя большие возможности для удаленного наблюдения. При помощи 10-кратного оптического увеличения, автоматической фокусировки и диафрагмы, записанное изображение получается более четким, чем при использовании только цифрового увеличения. Объектив с 10-кратным оптическим увеличением обеспечивает высокую детализацию изображения, что позволяет рассмотреть детали при появлении в кадре человека, номера машины и других важных объектов, которые трудно разобрать при использовании цифрового увеличения. Детектор движения. Вместо непрерывной записи 24 часа в день, 7 дней в неделю, изображение может быть записано только при обнаружении движения. Это сохраняет дисковое пространство и исключает затраты времени на просмотр ненужного изображения. Воспроизведение занимает немного времени при использовании функций быстрого обзора записанных событий и поиска по базе данных записанных событий. С поддержкой записи в форматах Motion JPEG и MPEG-4 камера отлично подходит для записи различных объектов. Motion JPEG обеспечивает большую целостность файла, что делает этот кодек идеальным решением для съемки очень важных объектов. MPEG-4 имеет меньший размер файлов, поэтому его предпочтительнее использовать для продолжительной записи, а также в сетях с низкой полосой пропускания. Двусторонняя передача звука, высокая светочувствительность. Интернет-камера D-Link SecuriCam с 10-кратным оптическим увеличением имеет встроенный микрофон. Подключите к ней громкоговоритель, и вы сможете удаленно вести диалог с кем-либо, находящимся на месте установки камеры. Идеальным местом для использования возможности двусторонней передачи звука является входной пункт, где вы бы хотели идентифицировать человека, прежде чем пропустить его. Повышенная светочувствительность камеры позволяет вести видеонаблюдение и осуществлять запись видеосигнала при чрезвычайно низком уровне освещенности до 0,05 люкс, то есть почти в полной темноте. Просмотр изображения одновременно с нескольких камер. Пользователь может удаленно вести наблюдение через web-интерфейс или программу наблюдения D-Link IP surveillance. Web-интерфейс позволяет просматривать изображение с камеры одновременно 10-ти пользователям. Функционально богатое программное обеспечение IP-наблюдения позволяет просматривать изображение и управлять одновременно 16 камерами, в том числе устанавливать расписание для записи, изменять настройки детектора движения, а также изменять настройки для нескольких камер. Подключение к беспроводной и проводной сети. Семейство камер с 10-кратным оптическим увеличением представлено двумя моделями: DCS- 6620 с портом Fast Ethernet, и DCS-6620G с портом Fast Ethernet и беспроводным интерфейсом 802.11g. Беспроводная камера обеспечивает удобство размещения в различных местах, не требуя прокладки кабелей Ethernet. Она поддерживает WEP и WPA-PSK/TKIP для установки безопасного подключения к беспроводной сети. |

| Технические характеристики |  |  | DCS-6620 | DCS-6620G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аппаратура |  | Оперативная память (RAM) | 16 Мб | 16 Мб |
|  |  | Флэш-память (Flash) | 2 Мб | 2 Мб |
|  |  | Поддерживаемые операционные системы | Windows 98SE, ME, 2000, XP, NT 4.0 | Windows 98SE, ME, 2000, XP, NT 4.0 |
|  |  | Поддерживаемые браузеры | Internet Explorer 5.x и выше | Internet Explorer 5.x и выше |
| Подключение к сети |  | Ethernet | Порт 10/100BASE-TX | Порт 10/100BASE-TX |
|  |  | Беспроводная LAN | - | √ |
|  |  | Стандарт | - | 802.11g |
|  |  | Скорость соединения | - | До 54 Мбит/с |
|  |  | Антенны | - | Две съемных дипольных антенны с коэффициентом усиления 2dBi (разъемы RP-SMA) |
|  |  | Мощность передатчика | - | 15 dBm +/- 2 dB |
| Функции программного обеспечения |  | Протоколы | TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DHCP, ARP, ICMP, BOOTP |  |
|  |  | Universal Plug and Play (UPnP) | √ | √ |
|  |  | Динамические сервисы DNS (DDNS) | √ | √ |
|  |  | Синхронизация времени с сервером NTP | √ | √ |
|  |  | Наложение текста, даты и времени | √ | √ |
|  |  | Схемы воспроизведения | По дате, по временному интервалу, по событию | По дате, по временному интервалу, по событию |
|  |  | Просмотр стоп-кадров | √ | √ |
|  |  | Сохранение стоп-кадров | √ | √ |
|  |  | Предупреждение при обнаружении движения | √ | √ |
|  |  | Уведомление по электронной почте | √ | √ |
| Управление и обновление программного обеспечения устройства |  | Управление | С локального или удаленного узла | С локального или удаленного узла |
|  |  | Использование Web-браузера | √ | √ |
|  |  | Использование FTP-приложения | √ | √ |
|  |  | Максимальное количество камер на одном экране | 16 | 16 |
|  |  | Кнопка сброса | √ | √ |
|  |  | Максимальное количество пользователей, одновременно просматривающих изображение с камеры | 10 | 10 |
| Характеристики камеры |  | Объектив (фокусное расстояние, диафрагма) | От 4,2 до 42 мм, от f1.8 до 2.9 | От 4,2 до 42 мм, от f1.8 до 2.9 |
|  |  | Разрешение | 704 x 576 | 704 x 576 |
|  |  | Сенсор | 1/4-дюймовый цветной CCD сенсор, чересстрочное сканирование | 1/4-дюймовый цветной CCD сенсор, чересстрочное сканирование |
|  |  | Тип объектива | Фиксированная линза с оптическим увеличением | Фиксированная линза с оптическим увеличением |
|  |  | Освещенность | Минимум 0,05 люкс при f1.8 | Минимум 0,05 люкс при f1.8 |
|  |  | Автоматический контроль усиления (AGC) | √ | √ |
|  |  | Автоматическая настройка баланса белого (AWB) | √ | √ |
|  |  | Автоматическая настройка экспозиции (AE) | √ | √ |
|  |  | Компенсация переотраженного света (BLC) | √ | √ |
|  |  | Электронный затвор | √ | √ |
|  |  | Скорость затвора | От 1/60 до 1/120000 с | От 1/60 до 1/120000 с |
|  |  | Поворот | Автоматически | Автоматически |
|  |  | Угол поворота | +/- 135º | +/- 135º |
|  |  | Наклон | Автоматически | Автоматически |
|  |  | Угол наклона | От +90º до -45º | От +90º до -45º |
|  |  | Оптическое увеличение | 10-ти кратное | 10-ти кратное |
|  |  | Цифровое увеличение | 10-ти кратное | 10-ти кратное |
| Видео |  | Выбор цвета | Цветной и черно-белый | Цветной и черно-белый |
|  |  | Частота кадров | До 30 кадров/с | До 30 кадров/с |
|  |  | Компрессия изображения | MPEG4 Simple Profile, MJPEG | MPEG4 Simple Profile, MJPEG |
|  |  | Уровни сжатия | 5 Уровней | 5 Уровней |
|  |  | Разрешение | 352 x 240 - 30 кадров/с / 704 x 480 - 10 кадров/с | 352 x 240 - 30 кадров/с / 704 x 480 - 10 кадров/с |
|  |  | Протокол, необходимый для просмотра | ActiveX | ActiveX |
|  |  | Запись по расписанию | √ | √ |
|  |  | Регулировка яркости | √ | √ |
|  |  | Регулировка контраста | √ | √ |
|  |  | Насыщенность | √ | √ |
| Звук |  | Двусторонняя передача звука | √ | √ |
|  |  | Встроенный микрофон | √ | √ |
|  |  | Битовая скорость | 8 Кбит/с / 24 Кбит/с / 32 Кбит/с | 8 Кбит/с / 24 Кбит/с / 32 Кбит/с |
|  |  | Запись звука | √ | √ |
| Характеристики входа/выхода |  | Входной разъем | 1 входной датчик (от 12 В до 48 В постоянного тока 50 мА) | 1 входной датчик (от 12 В до 48 В постоянного тока 50 мА) |
|  |  | Выходной разъем | 1 релейный выход (максимум 24 В постоянного тока 1 А, 125 В переменного тока 0,5 А) | 1 релейный выход (максимум 24 В постоянного тока 1 А, 125 В переменного тока 0,5 А) |
|  |  | Входной разъем для микрофона | Гнездо для подключения внешнего микрофона | Гнездо для подключения внешнего микрофона |
|  |  | Выходной разъем AV | Для подключения TV/громкоговорителя | Для подключения TV/громкоговорителя |

| Физические параметры |  |  |
| --- | --- | --- |
| Индикаторы - Питание - Активность Питание 12 В постоянного тока 1,5 А Через внешний адаптер питания Размеры 105 (Г) x 105 (Ш) x 114 (В) мм | Вес - 430 грамм (DCS-6620) - 580 грамм (DCS-6620G) Рабочая температура От 0º до 40ºC Температура хранения От -40º до 70ºC Влажность Макс. 95%, без образования конденсата | Сертификаты EMC - FCC Class B - CE - C-Tick Безопасность LVD (En60950) |

| Офисы D-Link по всему миру |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| США Канада Европа (U. K.) Германия Франция Нидерланды Бельгия Италия Швеция Дания Норвегия Финляндия Испания Португалия Чехия Швейцария Греция | TEL: 1-800-326-1688 TEL: 1-905-8295033 TEL: 44-20-8731-5555 TEL: 49-6196-77990 TEL: 33-1-30238688 TEL: 31-10-282-1445 TEL: 32(0)2-517-7111 TEL: 39-02-2900-0676 TEL: 46-(0)8564-61900 TEL: 45-43-969040 TEL: 47-99-300-100 TEL: 358-9-2707 5080 TEL: 34-93-4090770 TEL: 351-21-8688493 TEL: 420-(603)-276-589 TEL: 41-(0)-1-832-11-00 TEL: 30-210-9914 512 | FAX: 1-866-743-4905 FAX: 1-905-8295223 FAX: 44-20-8731-5511 FAX: 49-6196-7799300 FAX: 33-1-30238689 FAX: 31-10-282-1331 FAX: 32(0)2-517-6500 FAX: 39-02-2900-1723 FAX: 46-(0)8564-61901 FAX: 45-43-424347 FAX: 47-22-309580 FAX: 358-9-2707-5081 FAX: 34-93-4910795 FAX: 41(0)-1-832-11-01 FAX: 30-210-9916902 | Люксембург Польша Венгрия Сингапур Австралия Индия Ближний Восток (Дубаи) Турция Египет Израиль Латинская Америка Бразилия Южная Африка Россия Китай Тайвань Штаб-кваритира | TEL: 32-(0)2-517-7111 TEL: 48-(0)-22-583-92-75 TEL: 36-(0)-1-461-30-00 TEL: 65-6774-6233 TEL: 61-2-8899-1800 TEL: 91-022-26526696 TEL: 971-4-3916480 TEL: 90-212-289-56-59 TEL: 202-414-4295 TEL: 972-9-9715700 TEL: 56-2-232-3185 TEL: 55-11-218-59300 TEL: 27-12-665-2165 TEL: 7-095-744-0099 TEL: 86-10-58635800 TEL: 886-2-2910-2626 TEL: 886-2-2916-1600 | FAX: 32-(0)2-517-6500 FAX: 48-(0)-22-583-92-76 FAX: 36-(0)-1-461-30-09 FAX: 65-6774-6322 FAX: 61-2-8899-1868 FAX: 91-022-26528914 FAX: 971-4-3908881 FAX: 90-212-289-76-06 FAX: 202-415-6704 FAX: 972-9-9715601 FAX: 56-2-232-0923 FAX: 55-11-218-59322 FAX: 27-12-665-2186 FAX: 7-095-744-0099 #350 FAX: 86-10-58635799 FAX: 886-2-2910-1515 FAX: 886-2-2914-6299 |

Rev. 01 (Июнь 2005)

Программное обеспечение и спецификации могут изменяться без уведомления.

D-Link является зарегистрированной торговой маркой, SecuriCam является торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc.

Все остальные торговые марки являются собственностью их владельцев.