| Page 1 |  |
| --- | --- |
| CONTENTS OF PACKAGING | КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ |
| CONTENTS | СОДЕРЖИМОЕ |
| INSTALLATION CD INCLUDES SET-UP WIZARD & TECHNICAL MANUALS | УСТАНОВОЧНЫЙ CD-ДИСК ВКЛЮЧАЕТ МАСТЕР УСТАНОВКИ И РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ |
| WIRELESS N HOME NETWORK CAMERA DCS-930 | ДОМАШНЯЯ БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЕВАЯ КАМЕРА 802.11N DCS-930 |
| POWER ADAPTER ADAPTER | АДАПТЕР ПИТАНИЯ АДАПТЕР |
| ETHERNET CABLE (CAT5 UTP) CONNECT THE CAMERA TO YOUR ROUTER DURING SET-UP | КАБЕЛЬ ETHERNET (UTP 5 КАТ.) ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАМЕРЫ К МАРШРУТИЗАТОРУ |
| If any of these items are missing from your packaging contact your reseller | Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику. |
| Page 2 |  |
| PRODUCT SET-UP | УСТАНОВКА ПРОДУКТА |
| CD SET-UP WIZARD | CD-ДИСК С МАСТЕРОМ ПО УСТАНОВКЕ |
| SET-UP WIZARD CD The CD contains all of the instructions required to set-up DCS-930 | CD-ДИСК С МАСТЕРОМ ПО УСТАНОВКЕ CD-диск содержит все инструкции, необходимые для установки DCS-930 |
| INSERT CD Insert the CD into the CD drive of your computer. The set-up wizard should start automatically. Make sure that your internet connection is active. (Do not plug in DCS-930 yet) | CD-ДИСК Разместите CD-диск в привод CD-ROM компьютера. Мастер установки должен запуститься автоматически. Убедитесь, что Интернет-соединение активно. (Пока не подключайте DCS-930.) |
| SET-UP WIZARD Select your language from the list of options and follow the steps within the wizard to complete the set-up of DCS-930 | МАСТЕР ПО УСТАНОВКЕ Выберите нужный язык из списка и следуйте шагам по установке DCS-930 |
| ADVANCED SET-UP (ACCESS VIA IP ADDRESS) | РАСШИРЕННАЯ НАСТРОЙКА (ДОСТУПНА ЧЕРЕЗ IP-АДРЕС) |
| To configure DCS-930 using a static IP, connect your DCS-930 directly to your computer's ethernet port using the ethernet cable provided. Ensure that your computer is also set to a static IP of address of type 192.168.0.x. Then connect the power cable on the DCS-930. The DCS-930 power light will display as solid red first, then shortly turn to green. Then simply open a browser window and enter the IP address in the browser address field: | Для настройки DCS-930 с использованием статического IP-адреса подключите DCS-930 к Ethernet-порту компьютера с помощью Ethernet-кабеля. Убедитесь, что компьютеру назначен статический IP-адрес вида 192.168.0.x. Затем подключите кабель питания к DCS-930. Индикатор питания на DCS-930 сначала загорится постоянным красным светом, затем, а вскоре поменяется на зеленый. Затем откройте окно браузера и введите IP-адрес в поле адреса: |
| IP ADDRESS: http://192.168.0.20 USERNAME: admin PASSWORD: | IP-АДРЕС: http://192.168.0.20 ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: admin ПАРОЛЬ: |
| Page 3 |  |
| TROUBLESHOOTING | ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ |
| SET-UP AND CONFIGURATION PROBLEMS | ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ |
| 1. How do I reset my DCS-930 to factory default settings? - Ensure the DCS-930 is powered on. - Push and hold a paperclip in the reset hole for 10 seconds, then release it. The camera will then reset to factory default settings. | 1. КАК СБРОСИТЬ DCS-930 К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ ПО УМОЛЧАНИЮ? - Убедитесь, что камера DCS-930 включена. - Нажмите и удерживайте кнопку Reset в течение 10 секунд, затем отпустите. Произойдет сброс настроек камеры к заводским установкам по умолчанию. |
| 2. How do I configure my DCS-930 without the CD? - Connect your PC to the router using an Ethernet cable. - Log on to D-Link support site http://support.dlink.com.tw. Download the Setup Wizard SE utility from the DCS-930 section under technical support. - Install and run Setup Wizard utility SE. - The default username is ‘admin’. The default password is blank. - If you have changed the password and can not remember it, you will need to reset the DCS-930 to set the password back to blank (leave the field blank). If the DCS-930 cannot find a DHCP server, the default IP address is http://192.168.0.20. | 2. КАК НАСТРОИТЬ DCS-930, ЕСЛИ CD-ДИСК ОТСУТСТВУЕТ? - Подключите компьютер к маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet. - Зайдите на сайт D-Link: http://support.dlink.com.tw. Загрузите утилиту Setup Wizard SE из раздела технической поддержки DCS-930. - Установите и запустите утилиту Setup Wizard SE. - Имя пользователя по умолчанию ‘admin’. Пароль по умолчанию отсутствует. - Если пароль был изменен и забыт, то необходимо сбросить настройки камеры DCS-930, чтобы вернуть пароль по умолчанию (оставьте это поле незаполненным). Если DCS-930 не может обнаружить DHCP-сервер, IP-адрес по умолчанию http://192.168.0.20. |
| 3. What can I do if my DCS-930 is not working correctly? - Try using the wizard on the included CD. - To make sure your hardware is installed correctly, make sure that: • the front LED is lit solid green • your Internet connection is working • your router’s LAN & WAN connections are ok • your router supports UPnP® • your camera is on the same network as your PC • both your PC and camera have a working Internet connection - If your camera is still not working, check your router and make sure it is using the latest firmware. | 3. Что делать, если DCS-930 работает некорректно? - Используйте мастер установки из CD-диска. - Чтобы убедиться, что устройство установлено правильно, проверьте, что: • индикатор на передней панели горит постоянным зеленым светом • Интернет-соединение активно • LAN и WAN – соединение маршрутизатора активно • маршрутизатор поддерживает UPnP® • камера находится в той же сети, что и компьютер • компьютер и камера поддерживают активное Интернет-соединение - Если камера по-прежнему не работает, убедитесь, что на маршрутизаторе установлена последняя версия программного обеспечения. |
| 4. I do not have a router. How do I install my DCS-930? - Connect the camera directly to the computer’s Ethernet port. - Assign your computer a static IP address within the same range as the camera, such as 192.168.0.x. - Access and set up your camera via the default IP address of http://192.168.0.20. - For more information, please refer to the User Manual. | 4. как установить DCS-930, если маршрутизатор отсутствует? - Подключите камеру непосредственно к порту Ethernet компьютера. - Назначьте компьютеру статический IP-адрес в том же диапазоне, что и IP-адрес камеры, такой как 192.168.0.x. - Получите доступ и настройте камеру с помощью IP-адреса по умолчанию http://192.168.0.20. - За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя. |