| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DCS-950 – Securicam Network многофункциональная Интернет-камера |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Описание Интернет-камера D-Link DCS-950 является полнофункциональной системой контроля безопасности, созданной для применения в доме и небольшом офисе. Камера подключается к широкополосному каналу Интернет или локальной сети и обеспечивает высококачественное удаленное аудио и видео-наблюдение. Доступ и управление камерой осуществляется с использованием Интернет-браузера. При удаленном просмотре видеоизображения или прослушивании звука, полученных с камеры, возможно производить сохранение стоп-кадров или запись напрямую через Web-браузер на локальный диск, не подключая камеру непосредственно к компьютеру. Благодаря функциям записи изображения по срабатыванию датчиков движения, инициации воспроизведения записей по таймеру, сообщениям, предупреждающим об опасности, а также программному обеспечению, позволяющему контролировать и управлять несколькими камерами одновременно, данная камера представляет собой полнофункциональную систему, позволяющую вести наблюдение как с локального узла или удаленно из любой точки мира. Подписавшись на услуги одного из множества доступных в сети Интернет-серверов динамического назначения доменных имен (Dynamic DNS), можно выбрать легко запоминающееся имя и домен для вашей камеры (такие как www.mycamera.myddns.com). Это позволит иметь удаленный доступ к камере, не запоминая IP-адрес, даже в том случае, если ваш Интернет сервис-провайдер изменил его. Детектор движения Вместо непрерывной записи 24 часа в день, 7 дней в неделю, изображение может записываться только при обнаружении движения. Данная функция позволяет сохранить дисковое пространство и исключить затраты времени на просмотр ненужного изображения. Воспроизведение занимает немного времени при использовании функций быстрого обзора записанных событий и быстрого поиска по базе данных записанных событий. Контроль нескольких камер одновременно Вы можете вести удаленное наблюдение за камерой через web-интерфейс или используя современное программное обеспечение. Просмотр изображения с камеры возможно осуществлять одновременно 10-ти пользователям. При использовании программного обеспечения, поставляемого вместе с камерой, и позволяющего вести централизованное наблюдение, можно просматривать изображение и управлять одновременно несколькими камерами, устанавливать графики записей, изменять настройки детектора движения, а также изменять настройки самих камер. Проводное и беспроводное подключение к сети Выбору пользователей представлены две модели камер: DCS- 950 с портом Ethernet, и DCS-950G с портом Ethernet и беспроводным WLAN- интерфейсом стандарта 802.11g. Беспроводная камера обеспечивает гибкие возможности при ее размещении и установке в помещениях, где затруднена прокладка кабелей Ethernet. Данная камера поддерживает WPA-PSK, TKIP и WEP для безопасного подключения к беспроводной сети. |  | Характеристики Аппаратное обеспечение - Оперативная память (RAM): 32 Мб - Флэш-память (Flash): 4 Мб - Поддерживаемые операционные системы: Windows 98SE, ME, 2000, XP, NT 4.0 - Поддерживаемые браузеры: Internet Explorer 5.x и выше Подключение к сети Порт 10/100BASE-TX Функции программного обеспечения - Протоколы взаимодействия: TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DHCP, ARP, ICMP, BOOTP - Universal Plug and Play (UPnP) - Динамические сервисы DNS (DDNS) - Синхронизация времени с сервером NTP - Наложение текста, даты и времени - Схемы воспроизведения: По дате, по временному интервалу, по событию - Просмотр стоп-кадров - Сохранение стоп-кадров - Предупреждение при обнаружении движения - Уведомление по электронной почте Управление и обновление программного обеспечения - Управление: с локального или удаленного узла С использованием FTP-приложения С использованием Web-браузера - Максимальное количество камер на одном экране*: 16 - Кнопка сброса - Максимальное количество пользователей, одновременно просматривающих изображение с камеры: 10 Характеристики камеры - Объектив (фокусное расстояние, диафрагма): 4.5 мм, f2.8 - Разрешение: 640 x 480 - Сенсор: 1/4-дюймовый цветной CMOS сенсор, режим чересстрочного сканирования - Тип объектива: Фиксированная линза - Освещенность: Минимум 0,5 люкс - Автоматический контроль усиления (AGC) 20 dB - Автоматическая настройка баланса белого (AWB) - Автоматическая настройка экспозиции (AE) - Компенсация переотраженного света (BLC) - Электронный затвор - Скорость затвора: От 1/60 до 1/150000 с Настройка видео - Выбор цвета: цветной - Частота кадров: до 30 кадров/с - Компрессия изображения: MPEG4 - Уровни сжатия: 5 Уровней - Разрешение: 160 x 120, 320 х 240, 640 х 480 - 30 кадров/сек - Протокол, необходимый для просмотра: ActiveX - Запись по графику - Регулировка яркости Звук - Встроенный микрофон - Битовая скорость: 8 Кбит/с - Запись звука * До 4 камер при использовании текущего программного обеспечения, до 16 камер при использовании программного обеспечения следующей версии Физические параметры и климатические условия Индикаторы - Питание - Активность Питание 5 В постоянного тока 2,5 А Через внешний адаптер питания Габариты 77 (Ш) x 50 (Д) x 140 (В) мм Вес 180 грамм Рабочая температура От 0º до 50ºC Температура хранения От -25º до 60ºC Влажность Макс. 95%, без образования конденсата Электромагнитная совместимость - FCC Class B - CE - C-Tick - IC Безопасность LVD (En60950) |  |
|  |  | ## Информация для заказа DCS-950 Многофункциональная Интернет-камера с интерфейсом Ethernet 10/100BASE-TX |  |