Данное устройство может быть настроено с использованием любого Web-браузера, например, Internet Explorer 5x,

Netscape Navigator 4x или выше.

# DNS-101H

# Сетевой дисковый массив

1. Если Вы купили этот дисковый массив для организации совместного использования файлов и информации компьютерами сети, Вам необходимо иметь кабель Ethernet или подключение к Интернет.

Прежде, чем начать

2. Для настройки дискового массива DNS-101H  лучше использовать тот  же компьютер, к которому он подключен. См. приложение в конце Руководства по быстрой установке или руководство пользователя на CD-ROM для настройки автоматического получения IP адреса сетевым адаптером.

## Проверьте содержимое комплекта поставки

Следующие компоненты включены в поставку DNS-101H :

DNS-101H Сетевой дисковый массив

CD-ROM (содержит руководство

пользователя  и гарантию)

Кабель Ethernet

(CAT5 UTP/ «прямой»)

Использование источника питания с

другими характеристиками и напряжением может повлечь выход из строя устройства и потерю гарантии

Адаптер питания 12V DC

Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к вашему поставщику.

©2003 D-Link Systems, Inc. All rights reserved. Trademarks or registered trademarks are the property of their respective holders. Software and specifications subject to change without notice.

Подключение дискового массива DNS-101H к сети

A、Подключить источник питания к гнезду на задней панели  DNS-101H и затем подключить адаптер питания к электрической розетке. Индикатор питания Power загорится, что говорит о нормальной работе устройства.

B、Подключите кабель Ethernet к порту LAN на задней панели DNS-101H и свободному порту Ethernet маршрутизатора/коммутатора/концентратора, который используется для подключения DNS-101H. Индикатор для порта LAN Port загорится, показывая правильность подключения. (Пожалуйста, используйте «прямой» кабель для порта  LAN) Убедитесь, что локальная сеть уже работает правильно.

C、USB порт можно подключить к одному USB принтеру и одному жесткому диску USB. Подключаясь к принтеру USB, DNS-101H становится сервером печати, а, подключаясь к жесткому диску USB, пользователи могут создать еще один том на жестком диске.

C. USB порт для сервера печати/ USB HDD

Используйте кабель для USB принтера для подключения к   USB порту DNS-101H (для сервера печати) или USB HDD для дополнительного тома.

B. Порт LAN

Используйте кабель Ethernet для подключения к   DNS-101H и маршрутизатору /коммутатору/концентратору в сети

Кнопка сброса

Нажатие этой кнопки восстановит заводские установки по умолчанию DNS-101H  .

A. Гнездо для Адаптера питания.

Описание индикаторов

Индикатор Локальная сеть

Постоянный свет: подключение к порту  LAN

Мигает: во время передачи данных

Не горит: отключен

HDD-FULL

Постоянный свет: жесткий диск (HD) полностью заполнен (100%)

Мигает: HD почти заполнен (95%)

Не горит: при нормальных условиях

Индикатор Питание

Постоянный свет: питание включено.

Не горит: питание отключено.

HDD

Мигает: HD операция чтение/запись

Не горит: HD нет операции чтение/write

Индикатор Состояние

Постоянный свет: при нормальных условиях

Мигает: во время загрузки

Вспыхивает: ошибка диска

Не горит: показывает, что HD в режиме «спячки»

Когда Вы закончите выполнять инструкции, описанные в Руководстве по быстрой установке, Ваша подключенная сеть должна будет выглядеть подобно этой:

## Использование мастера установки

Введите IP адрес по умолчанию

После установки DNS-101H, для каждого ПК, необходимо будет сконфигурировать следующие пункты:

Введите IP адрес по умолчанию

После подключение устройства D-Link DNS-101H к сети и включения его питания,  Вы можете начать установку начальных параметров, выполнив следующие шаги:

- Откройте браузер.

- Введите в адресной строке IP адрес по умолчанию “192.168.0.100”.

- Нажмите “Переход” для продолжения.

Откройте браузер и наберите “192.168.0.100” в адресной строке. Затем нажмите клавишу  Enter или Return.

Введите имя пользователя по умолчанию

В диалоговом окне аутентификации введите имя пользователя по умолчанию “admin,” оставьте поле пароля пустым, и нажмите “OK.”

Наберите “admin” в поле username и оставьте пустым поле password.

Нажмите OK

Использование мастера установки (продолжение)

Мастер установки поможет выполнить основные настройки системы за несколько шагов. Установки не будут применены к устройству до тех пор, пока не будет нажата клавиша [Finish] на последней странице.

Нажмите клавишу “Run Wizard”, чтобы начать установку.

Нажмите

Run Wizard

Введите системную информацию

- Введите имя сервера в поле “Server name:”, т.о. Вы сможете быстро получить доступ к запоминающему устройству этой системы или из Windows или из Mac OS, используя имя сервера.

- Введите новый пароль. Если Вы не введете пароль, он останется пустым, как пароль по умолчанию.

- Нажмите “Next.”

Нажмите Next

Использование мастера установки (продолжение)

Введите сетевую информацию

Т.к. настройка системы происходит в первый раз,  следующие сетевые параметры будут приняты по умолчанию:

IP: 192.168.0.100
Маска подсети: 255.255.255.0
Шлюз по умолчанию:192.168.0.1
DNS сервер: пусто

Вы можете изменить эти настройки в соответствии с требованиями сети.

Нажмите Next

Если DHCP сервер доступен в этой сетевой среде, и Вы предпочитаете получать сетевые настройки для системы через DHCP сервер, выберите “Get network configuration through DHCP (Получить сетевую конфигурацию через DHCP)”  и нажмите “Apply.”

Установка часового пояса

- Выберите свою часовую зону из выпадающего меню “Time zone”.

- Выберите доступный протокол синхронизации времени сети(NTP) или установите системное время вручную.

- Нажмите “Next.”

Использование мастера

установки (продолжение)

Нажмите  Next

Установка сетевого файлового протокола

- Укажите здесь IP Workgroup и WINS сервера. Workgroup должна быть от 0 до 14 байт.

- Выберите зону Mac OS. Зона – это логическая группа устройств в сети AppleTalk. Выберите зону из выпадающего меню.

- Выберите соответствующую кодовую страницу из выпадающего меню “code page”, т.о., чтобы клиент, не имеющий установленной поддержки Unicode, мог корректно получить доступ к системе.

Нажмите Finish

Нажмите “Finish” для того, чтобы настройки были применены к устройству.

Установка завершена!

Конец установки

Нажмите OK

Нажмите кнопку “OK” в диалоговом окне.

Откроется  итоговая страница, на которой  можно будет просмотреть все установленные параметры.

Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет сайте компании D-Link.

Компания D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки компании D-Link по телефону.

D-Link техническая поддержка:

(095) 744-00-99

Интернет- сайт компании D-Link

http://www.dlink.ru

Email: support@dlink.ru