| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (495) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DSN-2100-10 - xStack 8-дисковый массив с интерфейсом iSCSI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Описание Дисковый массив D-Link xStack Storage Area Network (SAN) DSN-2100-10 разработан для надежного хранения данных в сетях малых и средних предприятий. DSN-2100 как и более старшее устройство в линейке дисковых массивов D-Link - DSN-3200-10 построено на одинаковой аппаратной платформе System-on-a-Chip (SoC). Система реализована на iSCSI System-on-a-Chip (SoC) 10 Гбит, что позволяет обрабатывать до 80 тысяч операций ввода/вывода в секунду, и обеспечивают возможность установки 8 х 1ТБ дисков (суммарный объём до 8ТБ). Массивы серии DSN-2100 могут использоваться в качестве вторичных систем хранения в дополнение к основному сетевому IP-хранилищу или как основное устройство для восстановления или резервирования данных. iSCSI для IP-сетей До появления iSCSI сети хранения данных (SAN) строились на основе технологии Fiber Channel. Протокол iSCSI позволил использовать централизованные системы хранения данных (в альтернативу, основанных на серверах) в IP-сетях. Благодаря использованию существующих Ethernet- технологий, стоимость подключения систем хранения данных по Gigabit значительно сократилась. Сетевые хранилища данных для IP-сетей, основанные на технологии iSCSI, могут использовать существующие стандарты Ethernet для обеспечения высокой пропускной способности. 4 интерфейса Gigabit Ethernet Дисковые массивы серии DSN-2000 оборудованы 4 портами Gigabit Ethernet и поддерживают технологию IEEE 802.3ad Link Aggregation Groups (LAG), позволяющую объединять сетевые порты для увеличения полосы пропускания до 425 Мбайт/с и резервирования. Реализация System-on-a-Chip (SoC) В дисковых массивах серии DSN-2000 реализована технология SoC, позволяющая объединить в единой интегральной схеме ASIC все сетевые интерфейсы и память. Технология System-on-a-Chip (SoC) включает в себя интерфейс 10 Гбит/с iSCSI, механизм TCP/IP offload, встроенный процессор и виртуальный стек хранения ПО (прошивки) в одном чипе. Интеграция этих функций исключает проблемы совместимости, синхронизации и поддержки, какие встречаются у устройств конкурентов, предлагающих «раздельную реализацию» на основе шасси, включающего материнскую плату, контроллер RAID, контроллер или ПО iSCSI, сетевой адаптер и операционную систему. Серия DSN-2000 намного превосходит это исполнение и обладает значительно меньшей стоимостью. Помимо этого устройства серии DSN-3000 обеспечивают надежную и быструю передачу критичного к задержке трафика. RAID для эффективности Дисковые массивы серии DSN-2000 позволяют установить до 8 жестких дисков Serial ATA (SATA), с возможностью горячей замены, суммарной емкостью более 8 Тбайт при использовании жестких дисков объемом 1 Тб и поддержкой конфигурации RAID 0, 1, 1+0 и 5. С помощью DSN-2000 можно быстро создать сеть хранения данных (SAN) с использованием недорогих жестких дисков SATA, а при необходимости увеличения объема памяти легко подключить дополнительные диски. Встроенная система централизованного управления хранения данных Встроенный менеджер устройства IP-SAN Device Manager (IDM) предоставляет богатый набор функций сетевого управления хранением данных. В их число входит набор утилит для мониторинга и управления SAN, основанного на наборе команд SMI-S (Storage Management Initiative). Благодаря встроенному серверу безопасности, пользователи могут удаленно настраивать и управлять подсистемами хранения данных SAN. Расширенные функции управления Дисковые массивы серии DSN-2000 предоставляют дополнительные функции для эффективного управления сетевым хранением данных и оптимальной производительности. Управление кэш-памятью: адаптивное и постоянное управление кэш-памятью для резервной, сквозной или общей записи и для поточного чтения. Это оптимизирует использование кэш-памяти и производительность в зависимости от типа приложений. VLAN Zoning: поддержка IEEE 802.1Q VLAN tagging и jumbo-фреймов для повышения пропускной способности сети и уменьшения нагрузки на процессор. Виртуализация томов: в набор утилит управления хранением данных дисковых массивов серии DSN-2000 входит программа обеспечивающая виртуализацию томов с использованием концепции экстентов. Экстент является непрерывным блоком данных, используемым для таких функций как RAID, расширение объема и перемещение томов. Для создания томов можно использовать диски разных объемов. Увеличение объема дисковой памяти может происходить без перемещения или реконфигурации томов. Одиночные диски могут поддерживать технологии параллельного и независимого доступа RAID. Структура томов также может обеспечивать инфраструктуру для моментальных копий данных. Поддержка RAID: Уровни RAID 0, 1, 1+0 и 5 (чередование дисков, зеркалирование дисков, зеркалирование и чередование дисков и четность дисков) Расширение объема и перемещение уровня RAID: расширение объема и/или перемещение на другой уровень RAID происходит незаметно для пользователей. Например, массив, находясь на уровне RAID 1 (зеркалирование двух дисков) может быть легко перемещен на уровень RAID 5 (четность дисков) на основе трех или более дисков, при одновременном доступе пользователей к массиву. Микровосстановление: Обеспечивает защиту от ошибочных команд SATA, инициируя запрос в пределах заранее определенного периода времени. Если необходимо недорогое решение для восстановления или резервирования данных, требуется заменить непосредственно подключаемые системы хранения (Direct-Attached Storage – DAS), или обеспечить недорогое централизованное хранилище для серверов, дисковые массивы серии DSN-2000 – лучшее решение. Установка в сети |  | Характеристики Слоты для жестких дисков 8 (жесткие диски не входят в комплект) Поддержка интерфейсов дисков SATA-II Системная память От 256 Мб до 512 Мб (стандарт 512 Мб) Кэш-память 256 Мб до 4 Гб (стандарт 512 Мб) Аккумуляторная батарея для кэш-памяти Стандартная (минимум 72 часа при полной зарядке) Полоса пропускания До 425 Мбайт/с Объем дискового пространства Более 8 Тб с использованием жестких дисков объемом 1 Тб (устройство поддерживает жесткие диски и более высокого объема) Поддержка операционных систем - Windows Vista® 32- и 64-битная версия (Ultimate и Enterprise) со встроенным инициатором iSCSI - Windows® Server 2003® SP1 32- и 64-битная версия (Ultimate и Enterprise) со встроенным инициатором iSCSI версии 2.04 - Windows Server 2003 R2 32- и 64-битная версия (Standard и Enterprise) со встроенным инициатором iSCSI версии 2.04 - Windows XP Pro 32- и 64-битная версия со встроенным инициатором iSCSI версии 2.04 - Windows 2000 Advanced Server со встроенным инициатором iSCSI версии 1.6 и 2.01 - Fedora® Core® 6 & 7 - Red Hat® 7.3 - Red Hat 9 - Red Hat Enterprise® WS 3 update 4 - Red Hat Enterprise ES 4 update 4 и 5, 32- и 64-битная версия - Red Hat Enterprise AS update 4 - SuSE® Professional 9.3, 32- и 64-битная версия - OS X® (10.4.7 ¦ 10.4.8 ¦ 10.4.10) для процессоров Intel® и Power PC Поддержка акселераторов NIC, iSCSI и iSCSI HBA - Intel® Pro 1000MT & XT [1GbE] - Intel Pro 10000 CX4 [10GbE] - Chelsio® S210X-SR-XFP (S2iO) [10GbE] - Neterion® Xframe® II & Xframe E [10GbE] - Alacritech® SES2104ET (drivers: SNP 9.1.0.1092 & 7.3.1.0) - Alacritech SES2102ET (drivers: SNP 9.1.0.1092 & 7.3.1.0) - QLogic® 4010C - QLogic 4052C Сетевой интерфейс iSCSI - Сетевой интерфейс iSCSI: 4 медных порта Gigabit Ethernet - Хост-интерфейс: инициатор iSCSI Draft 20 - Подключение: 1024 хоста - Аутентификация CHAP - Управление доступом - iSCSI/TCP/IP Full HW Offload - Поддержка Jumbo-фреймов - Поддержка LAG (Link Aggregation Group): до 8 LAG - Поддержка VLAN: До восьми (8). Взаимно однозначное соответствие между IP-подсетью и VLAN. Поддержка физическим портом 802.1Q VLAN. Все физические порты LAG принадлежат одной VLAN Поддержка томов и RAID - Контроллер RAID: Один, интегрированный в ASIC - Поддержка уровней RAID: RAID 0, 1, 1+0 и 5 (чередование дисков, зеркалирование дисков, зеркалирование и чередование дисков, четность дисков) - Тома: 1024 виртуальных тома (256 доступно через инициатор) - Количество подключаемых узлов: 1024 - Расширение дискового пространства online - Горячая замена дисков - Мгновенный доступ к дискам - Дефрагментация свободного пространства - Автоматическое обнаружение ошибок диска - Автоматическое восстановление резервного диска - Перемещение уровня RAID - Роуминг дисков при отключении питания (установленные диски не устанавливаются в отсеки) - Микровосстановление Управление хранилищем - Встроенный интерфейс управления на основе IP-адреса: + Создание, управление, увеличение и контроль за дисковым пространством, томами и RAID + Менеджер событий для отображения и продолжения событий - Обновление файла прошивки - SMI-S версии 1.1 Питание Тип источника питания Резервный 2U 400 Вт Входное напряжение 100-240 В переменного тока Диапазон частот входного сетевого напряжения 47-63 Гц Номинальный входной ток 8A макс. для 100 В переменного тока и 4A макс. для 240 В переменного тока(максимальный входной ток по отношению к переменному току изменяется линейно по всему диапазону напряжений) Компенсация коэффициента мощности (PFC) 95%@110 В, полная нагрузка Потребляемая мощность 360 Вт (при полной мощности) Тепловыделение 1260 BTU /ч (при полной мощности) Климатические условия Рабочая температура От 0° до 40° C Температура хранения От -20° до 70° C Рабочая влажность От 20 до 90% без конденсата Влажность хранения От 10 до 95% без конденсата Физические характеристики (приблизительные Форм-фактор Для установки в стойку 19” высотой 2U Размеры 63.5 (Ш) x 48.3 (Д) x 8.9 (В) мм Вес 20.4 кг (полный комплект) Сертификаты Излучение CE Class A, FCC Class A, C-Tick Class A, VCCI Class A Безопасность CSA 60950-1, UL60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1 |  |
|  |  | ## Информация для заказа DSN-2100-10 xStack 8-дисковый массив с интерфейсом iSCSI |  |