| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (495) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DNS-3200-10 - xStack 15-дисковый массив с интерфейсом iSCSI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Описание Сети хранения данных D-Link xStack Storage Area Network (SAN) (DSN-3200 и DSN-3400) разработаны для надежного хранения данных в сетях малых и средних предприятий. Системы реализованы на iSCSI System-on-a-Chip (SoC) 10 Гбит, что позволяет обрабатывать до 65 тыс. операций ввода/вывода в секунду, и обеспечивают поддержку жестких дисков объемом 750 Гб (и более) с суммарной емкостью 11 Тб. Массивы серии DSN-3000 могут использоваться в качестве вторичных систем хранения в дополнение к основному сетевому IP-хранилищу или как основное устройство для восстановления или резервирования данных. iSCSI для IP-сетей До появления iSCSI сети хранения данных (SAN) строились на основе технологии Fiber Channel. Протокол iSCSI позволил использовать централизованные системы хранения данных (в альтернативу, основанных на серверах) в IP-сетях. Благодаря использованию существующих Ethernet- технологий, стоимость подключения систем хранения данных по Gigabit значительно сократилась. Сетевые хранилища данных для IP-сетей, основанные на технологии iSCSI, могут использовать существующие стандарты Ethernet для обеспечения пропускной способности до 1160 Мбайт/с (DSN-3400). 2 Host-интерфейса – 1 Гб или 10 Гб Дисковый массив D-Link DSN-3200 оборудован 8 портами Gigabit Ethernet и поддерживает технологию IEEE 802.3ad Link Aggregation Groups (LAG), позволяющую объединять сетевые порты для увеличения полосы пропускания до 850 Мбайт/с и резервирования. Дисковый массив DSN-3400 оснащен встроенным интерфейсом 10GE, обеспечивает полосу пропускания до 1160 Мбайт/с и высокую производительность по сравнению с Fiber Channel 4 Гбит/с. Реализация System-on-a-Chip (SoC) В дисковых массивах серии DSN-3000 реализована технология SoC, позволяющая объединить в единой интегральной схеме ASIC все сетевые интерфейсы и память. Технология System-on-a-Chip (SoC) включает в себя интерфейс 10 Гбит/с iSCSI, механизм TCP/IP offload, встроенный процессор и виртуальный стек хранения ПО (прошивки) в одном чипе. Интеграция этих функций исключает проблемы совместимости, синхронизации и поддержки, какие встречаются у устройств конкурентов, предлагающих «раздельную реализацию» на основе шасси, включающего материнскую плату, контроллер RAID, контроллер или ПО iSCSI, сетевой адаптер и операционную систему. Серия DSN-3000 намного превосходит это исполнение и обладает значительно меньшей стоимостью. Помимо этого устройства серии DNS-3000 обеспечивают надежную и быструю передачу критичного к задержке трафика. RAID для эффективности Дисковые массивы серии DSN-3000 позволяют установить до 15 жестких дисков Serial ATA (SATA), с возможностью горячей замены, суммарной емкостью более 11 Тбайт при использовании жестких дисков объемом 750 Гб (или более) и поддержкой конфигурации RAID 0, 1, 1+0 и 5. С помощью DSN-3000 можно быстро создать сеть хранения данных (SAN) с использованием недорогих жестких дисков SATA, а при необходимости увеличения объема памяти легко подключить дополнительные диски. Встроенная система централизованного управления хранения данных Встроенный менеджер устройства IP-SAN Device Manager (IDM) предоставляет богатый набор функций сетевого управления хранением данных. В их число входит набор утилит для мониторинга и управления SAN, основанного на наборе команд SMI-S (Storage Management Initiative). Благодаря встроенному серверу безопасности, пользователи могут удаленно настраивать и управлять подсистемами хранения данных SAN. Расширенные функции управления Дисковые массивы серии DSN-3000 предоставляют дополнительные функции для эффективного управления сетевым хранением данных и оптимальной производительности. Управление кэш-памятью: адаптивное и постоянное управление кэш-памятью для резервной, сквозной или общей записи и для поточного чтения. Это оптимизирует использование кэш-памяти и производительность в зависимости от типа приложений. VLAN Zoning: поддержка IEEE 802.1Q VLAN tagging и jumbo-фреймов для повышения пропускной способности сети и уменьшения нагрузки на процессор. QoS: поддержка IEEE 802.1p Quality of Service (QoS) для эффективной обработки сетевых пакетов, чувствительных к задержкам. Виртуализация томов: в набор утилит управления хранением данных дисковых массивов серии DSN-3000 входит программа обеспечивающая виртуализацию томов с использованием концепции экстентов. Экстент является непрерывным блоком данных, используемым для таких функций как RAID, расширение объема и перемещение томов. Для создания томов можно использовать диски разных объемов. Увеличение объема дисковой памяти может происходить без перемещения или реконфигурации томов. Одиночные диски могут поддерживать технологии параллельного и независимого доступа RAID. Структура томов также может обеспечивать инфраструктуру для моментальных копий данных. Поддержка RAID: Уровни RAID 0, 1, 1+0, 5 и JBOD (чередование дисков, зеркалирование дисков, зеркалирование и чередование дисков, четность дисков и JBOD). Микровосстановление: Обеспечивает защиту от ошибочных команд SATA, инициируя запрос в пределах заранее определенного периода времени. Если необходимо недорогое решение для восстановления или резервирования данных, требуется заменить непосредственно подключаемые системы хранения (Direct-Attached Storage – DAS), или обеспечить недорогое централизованное хранилище для серверов, дисковые массивы серии DSN-3000 – лучшее решение. |  | Характеристики Слоты для жестких дисков 15 (жесткие диски не входят в комплект) Поддержка интерфейсов дисков SATA-II Системная память От 256 Мб до 512 Мб (стандарт 256 Мб) Кэш-память 256 Мб до 4 Гб (стандарт 256 Мб) Аккумуляторная батарея для кэш-памяти Стандартная (минимум 72 часа при полной зарядке) Полоса пропускания До 850 Мбайт/с Объем дискового пространства Более 11 Тб с использованием жестких дисков объемом 750 Гб (устройство поддерживает жесткие диски и более высокого объема) Поддержка операционных систем Windows 2000 SP3, Windows XP, Windows XP PRO, Windows Server 2003 (в будущем: Linux-iSCSI, Mac-OS, Solaris) Поддерживаемые Хост-адаптеры (HBA) iSCSI Ethernet - Адаптер QLogic® QLA4010C iSCSI PCI-X - Адаптер Adaptec® 7211C 1Gb iSCSI PCI-X - Адаптер Intel PRO/1000T IP Storage - Контроллер Alacritech® iSCSI Accelerator Сетевой интерфейс iSCSI - Сетевой интерфейс iSCSI 8 медных портов Gigabit Ethernet - Хост-интерфейс - Инициатор iSCSI Draft 20 - Подключение 1024 хоста - Аутентификация CHAP - Управление доступом - iSCSI/TCP/IP Full HW Offload - Поддержка Jumbo-фреймов - Поддержка LAG (Link Aggregation Group) Да– до 8 LAG - Поддержка VLAN До восьми (8). Взаимно однозначное соответствие между IP-подсетью и VLAN. Поддержка физическим портом 802.1Q VLAN. Все физические порты LAG принадлежат одной VLAN - Поддержка QoS Да (IETF DiffServ и IEEE 802.1P tag) Поддержка томов и RAID - Контроллер RAID Один, интегрированный в ASIC - Поддержка уровней RAID RAID 0, 1, 1+0, 5 и JBOD (чередование дисков, зеркалирование дисков, зеркалирование и чередование дисков, четность дисков и JBOD) - Тома 1024 виртуальных тома (256 доступно через инициатор) - Количество подключаемых узлов 1024 - Расширение дискового пространства online - Горячая замена дисков - Мгновенный доступ к дискам - Дефрагментация свободного пространства - Автоматическое обнаружение ошибок диска - Автоматическое восстановление резервного диска - Перемещение уровня RAID - Роуминг дисков при отключении питания (установленные диски не устанавливаются в отсеки) - Микровосстановление Управление хранилищем - Встроенный интерфейс управления на основе IP-адреса Создание, управление, увеличение и контроль за дисковым пространством, томами и RAID Менеджер событий для отображения и продолжения событий - Обновление файла прошивки - SMI-S версии 1.1 Питание Тип источника питания Резервный 3U 2+ 1 760 Вт Входное напряжение 90-264 В переменного тока (автопереключение) Диапазон частот входного сетевого напряжения 47-63 Гц Номинальный входной ток 20A макс. для 90 В переменного тока и 10A макс. для 264 В переменного тока(максимальный входной ток по отношению к переменному току изменяется линейно по всему диапазону напряжений) Компенсация коэффициента мощности (PFC) 95%@110 В, полная нагрузка Потребляемая мощность 570 Вт (при полной мощности) Тепловыделение 2000 BTU /ч (при полной мощности) Климатические условия Рабочая температура От 0° до 40° C Температура хранения От -20° до 70° C Рабочая влажность От 20 до 90% без конденсата Влажность хранения От 10 до 95% без конденсата Физические характеристики (приблизительные Форм-фактор Для установки в стойку 19” высотой 3U Размеры 430 (Ш) x 558 (Д) x 132 (В) мм Вес 33 кг (полный комплект) Сертификаты Излучение CE Class A, FCC Class A, C-Tick Class A, VCCI Class A Безопасность CSA 60950-1, UL60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1 |  |
|  |  | ## Информация для заказа DNS-3200-10 xStack 15-дисковый массив с интерфейсом iSCSI |  |