### DP-101

#### Портативный принт-сервер

#### Инструкция по установке

First Edition (February, 2000)

6DP101QML.01

Printed In Taiwan

RECYCLABLE

### Введение

В настоящем Руководстве изложены инструкции по установке принт-сервера D-Link DP-101. Имеющееся устройство может несколько отличаться по внешнему виду от показанных на иллюстрациях. Примеры в данном Руководстве относятся к принт-серверу DP-101. За более подробной информацией о принт-сервере, его компонентах, организации сетевых соединений и за техническими спецификациями обращайтесь к входящему в комплект постаки руководству User’s Guide.

#### Распаковка

Аккуратно достаньте все из упаковки. В дополнение к данному Руководству там должны находиться:

- Принт-сервер DP-101

- Блок питания

- Две дискеты с программой PS Admin for Windowss

- Руководство PS Admin User’s Guide

- Дискета lpr software

- Руководство lpr User's Guide

- Данная «Инструкция по установке» (Quick Installation Guide)

Если что-то из перечисленного выше отсутсвует или имеет повреждения, то обратитесь к продавцу.

## Порты и описание индикаторов LED

Данный раздел содердит описание видимых частей принт-сервера DP-101.

### Передняя панель

В данном Руководстве передней называется панель, на которой размещается разъем локальной сети, гнездо постоянного напряжения и световые индикаторы LED.

- Передняя панель DP-101

#### Порт локальной сети

Порт локальной сети с разъемом RJ-45, расположенном по центру передней панели, обеспечивает соединение с локальной сетью последством сообтветствующего кабеля витой пары  (Категория 3 или выше для 10Base-T Ethernet).

#### Гнездо питания постоянного напряжения

Гнездо питания поятоянного напряжения предназначен для питания устройства от блока питания 7.5V/500mA. Блок питания поставлемый с принт-сервером DP-101 должен подключаться только к нему. Использование другого оборудования может привести к прекращению действия гарантии.

#### Индикаторы

Передняя панель DP-101включает три индикатора. В Руководстве пользователя (User’s Guide) содерждиться описание работы индикаторов при запуске устройства. При работе после начального запуска индикаторы отражают следующие значения состояния:

- Pw/Tx

Индикатор горит зеленым цветом или моргает при подключенном питании. Индикатор моргает при передаче DP-101 данных в сеть.

- Lk/Rx

Индикатор горит зеленым цветом или моргает при нормальном подключении в сеть. Индикатор моргает при приеме DP-101 данных из сети.

- LPT

Индикатор горит зеленым при передаче DP-101 данных на принтерный порт.

### Задняя панель

Задняя панель DP-101 содержит только принтерный порт.

- Зажняя панель DP-101

#### Принтерный порт

Принтерный порт может быть сконфигурирован с помощью программы PS Admin program или командами адресованными DP-101 по Telnet. Процедура конфигурации описана в PS Admin User’s Guide.

## Установка DP-101

Следуйте пирведенным ниже шагам для упрощения инсталляции принт-сервера DP-101. Обратите особое внимание на предупреждение на Шаге 4: подключение в сеть должно производиться до подачи питания на DP-101.

- Убедитесь в работоспособности принтера до подключения к нему DP-101.

- После того, как убедистесь в работоспосбности принтера выключите на нем питание.

- Убедитесь в работоспособпости локальной сети.

- Подключите DP-101 к локальнйо сети через разъем RJ-45 на передней панели принт-сервера.

ВНИМАНИЕ:	Проблемы с конфигурированием DP-101 могут произойти если питание на него было подано до поключения в сеть. Подключайте DP-101 первоначально в сеть, а потом подавайте питание для избежания проблем при конфигурировании.

- При выключенном питании принтера подключите принт-сервер DP-101 непосредственно с порту принтера.

- Включите питание принтера.

- Подключите штекера блок питания в гнездо питания постоянным напряжением DP-101.

- Подключите адаптер питания в розетку сети переменного напряжения. Таким образом подключает питание к DP-101 (у DP-101 нет выключителя питания). После этого произойдет автоматическое самотестирование DP-101.

#### Дополнительная информация

#### Дополнительная информация доступна по адресу http://www.dlink.ru или по адресам, указанным в на последней странице руководства User’s Guide.