| 117607, Мичуринский проспект 49 | Tel: (095) 737-3389, 737-3390 |
| --- | --- |

## ОБЪЯВЛЕНИЕ НОВОГО ПРОДУКТА

# DP-101+

Однопортовый принт-сервер для сетей Ethernet с Web-управлением

| Портативный принт-сервер DP-101P+ позволяет подключить к сети Ethernet стандартный принтер. Он осуществляет процесс печати файлов с рабочей станции или сервера намного быстрее и существенно проще в обслуживании, чем используемый для этих целей стандартный компьютер. Принт-сервер имеет высокоскоростной параллельный принтерный порт, позволяющий использовать лазерный принтер с двунаправленным интерфейсом последнего поколения, цветной струйный принтер и так далее. Принт-сервер подключается непосредственно к разъему параллельного порта принтера, доступ к которому появляется у множества пользователей в локальной сети. |  |
| --- | --- |

Основные характеристики

Снабжен стандартным 36-контактным портом, который подключается непосредственно к параллельному порту принтера, и портом 10 BASE-T для подключения в сеть Ethernet. Поддерживает множество протоколов, что очень удобно при организации печати в разнородной среде. Режим двунаправленного обмена данными с принтером позволяет собирать информацию о состоянии принтера. Поддерживает SNMP и MIB2 (RFC 1213), для обновления программы используется Flash –память, возможно конфигурирование посредством встроенного Web –интерфейса

##### Технические параметры

| Порты: | - Двунаправленный 36-контактный параллельный порт - Порт 10BASE-T Ethernet |
| --- | --- |
| Подключение принтера: | Параллельный интерфейс (стандарт IEEE 1284) с поддержкой Hewlett-Packard PJL (Printer Job Language) |
| Сетевые протоколы: - Транспортный протокол - Протоколы TCP/IP | TCP/IP, NetBEUI, AppleTalk/EtherTalk BOOTP, SNMP, Telnet, TFTP, FTP, LPD, RARP, DHCP |
| Управление | - SNMP c MIB-II (RFC 1213) - Управление через встроенный Web - Программа конфигурирования подl Windows |
| Светодиодные индикаторы | Power/Tx, Link/Rx, LPT |
| Операционные системы | Windows TM 95/98/2000/ME/NT3.51/NT 4.0 |
| Блок питания | Внешний блок питания, выход: постоянное напряжение 7.5В, 500mA |
| Габариты | 92.8мм x 58мм x 25.3мм |
| Вес | 65 г. без внешнего блока питания |
| Рабочая температура | 0 - 50 °C |
| Температура хранения | -25 - 55 °C |
| Влажность | 5% - 95% без образования конденсата |

##### Начало поставок

Первый квартал 2002 года