### DP-300

#### Принт-сервер для Fast Ethernet

#### Инструкция по установке

First Edition (March, 2000)

6DP300QML.01

Printed In Taiwan

RECYCLABLE

### Введение

В настоящем Руководстве изложены инструкции по установке принт-сервера D-Link DP-300. Имеющееся устройство может несколько отличаться по внешнему виду от показанных на иллюстрациях. Примеры в данном Руководстве относятся к принт-серверу DP-300. За более подробной информацией о принт-сервере, его компонентах, организации сетевых соединений и за техническими спецификациями обращайтесь к входящему в комплект постаки руководству User’s Guide

## Распаковка

Аккуратно достаньте все из упаковки. В дополнение к данному Руководству там должны находиться:

- Принт-сервер DP-300

- Блок питания

- Две дискеты с программой PS Admin for Windowss

- Руководство PS Admin User’s Guide

- Дискета lpr software

- Руководство lpr User's Guide

- Данная «Инструкция по установке» (Quick Installation Guide)

Если что-то из перечисленного выше отсутсвует или имеет повреждения, то обратитесь к продавцу.

## Порты и описание индикаторов LED

Данный раздел содердит описание видимых частей принт-сервера DP-300.

### Принтеные порты

Три порта принтера размещаются на его передней панели. Два одинаковых параллельных порта обозначены как LPT1 и LPT2, а единственный последовательный порт называется COM.  Эти принтерные порты идентичны с точки зрения конфигурирования, для этого используется программа PS Admin или посредством telnet. (Обратитесь к Print Server Administration User’s Guide за дополнительной информацией о конфигурировании портов принт-сервера).

- Принтерные порты DP-300

#### Сетевой порт

Порт локальной сети с разъемом RJ-45, расположенном по центру боковой панели, обеспечивает соединение с локальной сетью последством сообтветствующего кабеля витой пары  (Категория 3 или выше для 10Base-T Ethernet и Категория 5 или выше для 100Base-TX Fast Ethernet).

#### Гнездо питания постоянного напряжения

Гнездо питания поятоянного напряжения предназначен для питания устройства от блока питания 12V/500mA. Блок питания поставлемый с принт-сервером DP-100 должен подключаться только к нему. Использование другого оборудования может привести к прекращению действия гарантии.

#### Индикаторы

На передняя панель DP-300 содержиться 5 индикаторов LED:

- Индикаторы LED на передней панели DP-100

- Power/Tx

- Индикатор горит зеленым цветом или моргает при подключенном питании к DP300.

- Индикатор моргает при передаче DP-300 данных в сеть.

- Link/Rx

- Индикатор горит зеленым цветом или моргает при нормальном подключении DP300 в сеть Ethernet или Fast Ethernet.

- Индикатор моргает при приеме DP-300 данных из сети.

- LPT1, LPT2, COM

- Эти индикаторы LED горят зеленым при передаче DP-300 данных через  соответствующий параллельный или последовательный порт.

- Эти три индикатора также используются в процессе самодиагностики по включению принт-сервера (POST) для отображения неисправностей в аппаратных средствах.

## Установка DP-300

Следуйте пирведенным ниже шагам для упрощения инсталляции принт-сервера DP-300.

ВНИМАНИЕ:	Проблемы с конфигурированием DP-300 могут произойти если питание на него было подано до поключения в сеть. Подключайте DP-300 первоначально в сеть, а потом подавайте питание для избежания проблем при конфигурировании.

- Убедитесь в работоспособности каждого подключаемого к DP-300 принтера. Протестируйте принтер сделав пробную распечатку с компьютера, причем он должен быть подлкючен через тот же порт, через который будет подключаться DP300.

- После того, как убедистесь в работоспосбности принтера выключите на нем питание.

- Убедитесь в работоспособпости локальной сети.

- Подключите DP-300 к локальной сети через разъем RJ-45 (10Base-T или 100Base-TX).

- При выключенном питании принтера подключите его через протестированный порт к DP-300. Если подключается менее 3х принтеров, то учтите, что высокоскоростных принтеров лучше задействовать параллельные порты.

- Влючите питание каждого подключенного ранее принтера.

- Вставьте штекер блока питания с в гнездо питания DC 12V на боковой панели DP-300.

- Вставьте вилку от блока питаная в электрическую розетку.  Таким образом подается питание на DP-300, так как внешний выключателя питания отсутствует. Индикатор Power/Tx LED на передней панели DP-300 должен загореться зеленым светом и запуститься саммодиагностика DP-300.

#### Дополнительная информация

#### Дополнительная информация доступна по адресу http://www.dlink.ru или по адресам, указанным в на последней странице руководства User’s Guide.