| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DP-303 Принт-сервер с 3-мя параллельными портами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Описание DP-303 – это компактный многопротокольный принт-сервер с 3-мя параллельными портами и одним портом RJ-45 10/100Mbps. Он позволяет разделять в сети принтеры, причем к одному такому принт-серверу может быть подключено до 3 разных принтеров. Поддерживая множество протоколов и высокоскоростной обмен с принтерами, это компактное устройство обеспечивает превосходную производительность и гибкость для решения Ваших офисных задач. Принт-сервер позволяет подключиться к сети 10 Мбит/с или 100 Мбит/с через стандартный RJ-45 вход. Определение 10Мбит/с или 100Мбит/с подсоединения принт-сервер сделает автоматически Поддержка протоколов IP, IPX, NetBEUI и AppleTalk делает этот принт-сервер идеальным выбором в условиях одновременного использования различных ОС. Параллельные порты поддерживает протокол HP PJL для двунаправленного обмена. Это позволяет принт-серверу получать информацию от принтера о его статусе во время печати. Легкая в управлении программа администратора разработанная для Windows 3.x, Windows 95, 98 и Windows NT, 2000, XP позволяет установить принт-сервер в течении нескольких минут. Поддержка Telnet позволяет администратору управлять и настраивать принт-сервер дистанционно через Internet или Unix. |  | Характеристики - Поставляется с 3-мя IEEE 1284 25-pin параллельными портами - 1 порт RJ-45 для подключения в LAN - Возможен update FirmWare - Поддерживает SNMP и MIB2 (RFC 1213) - Простота установки - Стандарты: IEEE 1284 Двунаправленный параллельный интерфейс Порты: Двунаправленный 25-pin параллельный порт x 3 параллельные порты – двунаправленные связь: поддержка Hewlett-Packard PJL (Printer Job Language) - Сетевые протоколы - IEEE 802.2 - IEEE 802.3 - Ethernet_II - Ethernet_SNAP - IP - IPX/SPX - NetBEUI - Apple EtherTalk - Управление и диагностика SNMP MIBs: MIB-II (RFC 1213) Светодиоды диагностики: Power, Link/Rx, LPT1, LPT2, LPT3 |  |
|  |  | ## Программное обеспечение - Windows 9x,NT,2k,XP - LAN Manager - IBM LAN Server - Mac O.S. AppleTalk - NetWare - HP-UX Unix - Sun O.S. - Solaris - SCO Unix - IBM AIX - UnixWare |  |
|  |  | ## Информация для заказа DP-303 – принт-сервер с 3 параллельными портами |  |