| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DP-311P – Беспроводный принт-сервер с параллельным портом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Описание Принт-сервер DP-311Р имеет один параллельный принтерный порт для подключения к параллельному порту принтера и беспроводный интерфейс 802.11b. Это устройство позволяет группе пользователей проводных и беспроводных сетей совместно использовать параллельный принтер дома или в офисе. Поддерживая множество сетевых операционных систем, DP-311Р придает высокий уровень гибкости и производительности процессу печати. Гибкая установка DP-311Р идеально подходит как для больших офисов, так и для малых рабочих групп. Для домашних сетей и сетей класса SOHO, где имеется лишь один принтер, данный принт-сервер предлагает один порт для подключения совместно используемого принтера, что сохраняет средства на приобретение новых принтеров. В большом офисе, где много пользователей и несколько расположенных в различных местах принтеров, можно подключить по одному принт-серверу к каждому принтеру для их совместного использования в сети. Беспроводный интерфейс 802.11b Встроенный беспроводный интерфейс 802.11b позволяет пользователям беспроводной сети удобно отправлять файлы для печати на принтер. Этот принтер, совместимый с различными стандартами беспроводных сетей, обеспечивает отличную сетевую совместимость. Гибкие функции Принт-сервер 311P может быть непосредственно подключен к параллельному порту принтера, исключая необходимость подключения принтерного кабеля. Съемная внешняя антенна обеспечивает эффективный радиус действия для беспроводных пользователей. Эта антенна может быть легко заменена на антенну с более высоким коэффициентом усиления в том случае, если возникнет необходимость в работе на больших расстояниях. DP-311Р обеспечивает необходимый уровень безопасности для беспроводных пользователей, используя протокол шифрования данных 64/128-bit WEP (Wired Equivalent Privacy). Поддержка множества сетевых ОС DP-311Р поддерживает множество сетевых ОС, включая Windows 95, 98, ME, NT 4.0, XP, Mac with Appletalk, Solaris, SCO Unix и NetWare native NDS, что обеспечивает гибкую установку в независимости от сетевого окружения. Простота настройки Процедура установки и настройки принт-сервера DP-311Р проста, поскольку программа администрирования под Windows проведет Вас по всем этапам установки и настройки сетевого принтера. Встроенная поддержка протокола SNMP и MIB последней версии MIB-II позволяет управлять устройством с помощью любого стандартного менеджера сетевого управления SNMP. |  | Характеристики ##### Порт принтера - Параллельный порт Centronics DB-36 «папа» - Поддержка двунаправленных коммуникаций ##### Интерфейсы LAN - Беспроводные сети 802.11b ##### Память - Flash: 1 Мб - SDRAM: 2 Мб ##### DIP переключатель режимов работы Режим настройки или нормальный режим Беспроводная сеть ##### Скорость передачи данных - 11 Мбит/с - 5,5 Мбит/с - 2 Мбит/с - 1 Мбит/с - Автоопределение ##### Скорость передачи данных и тип модуляции - 11 Мбит/с: CCK - 5,5 Мбит/с: CCK - 2 Мбит/с: DQPSK - 1 Мбит/с: DBPSK ##### Диапазон частот 2,4 ~ 2,4835 ГГц ##### Техника модуляции Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) ##### Рабочие каналы - Северная Америка (FCC) : 11 - Канада (DOC) : 11 - Европа (ETSI) : 13 - Япония (MKK) : 14 Чувствительность приемника (Скорость работы/Чувствительность/Тип модуляции) - 11 Мбит/с / -82 dBm макс. / CCK - 5,5 Мбит/с / -86 dBm макс. / CCK - 2 Мбит/с / -88 dBm макс. / DQPSK - 1 Мбит/с / -88 dBm макс. / DBPSK Мощность передатчика 15dBm +/- 2dBm ##### Антенна Внешняя съемная дипольная антенна 2 dBi (разъем реверсный SMA) Радиус действия* - В помещении: до100 м - Вне помещения: до 400 м * На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды Шифрование данных - 64-bit и 128-bit WEP (Wired Equivalent Privacy) шифрование Программное обеспечение ##### Управление и диагностика - Настройка через Web-интерфейс - DHCP клиент - Программа администрирования под Windows - Поддержка HP Web JetAdmin - MIB-II (RFC 1213) для SNMP управления Сетевые протоколы - TCP/IP - NetBEUI - AppleTalk - LPR - SMB (over IP) - IPX - IPP (Internet Printing Protocol) ##### Поддерживаемые ОС - Microsoft Windows ME, NT, 95, 98, 2000, XP - HP-UX Unix - Sun Solaris - SCO Unix - IBM AIX - Unix Ware - NetWare (Bindery/NDS) - Mac with Apple talk ##### Обновление ПО - Через Web-браузер ##### - Через TFTP или PS Admin Физические параметры ##### Питание - Постоянный ток 5В / 2,5А - Внешний адаптер питания ###### Размеры 224 x 149 x 75 мм ##### Вес 510 г ##### Рабочая температура От 0 до 50 C ##### Температура хранения От -25 до 55 C ##### Влажность От 5% до 95% без образования конденсата ##### Сертификаты EMI - FCC Class B - CE Class B - С-Tick ##### Безопасность - UL - LVD (EN60950) |  |
|  |  | ## Информация для заказа 802.11b беспроводный принт-сервер с параллельным портом DP-311Р 1 параллельный порт принтера, беспроводный интерфейс 802.11b |  |