| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DP-311U – Беспроводный однопортовый USB принт-сервер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Описание Принт-сервер DP-311U имеет один порт USB 1.1 для подключения USB-принтера и беспроводный интерфейс 802.11b. Это устройство позволяет группе пользователей проводных и беспроводных сетей совместно использоватьUSB-принтер дома или в офисе через сеть 10 Мбит/с Ethernet или 100 Мбит/с Fast Ethernet. Поддерживая множество сетевых операционных систем, DP-311U придает высокий уровень гибкости и производительности процессу печати. #### Гибкая установка DP-311U идеально подходит как для больших офисов, так и для малых рабочих групп. Для домашних сетей и сетей класса SOHO, где имеется лишь один принтер, данный принт-сервер предлагает один порт для подключения совместно используемого принтера, что сохраняет средства на приобретение новых принтеров. В большом офисе, где много пользователей и несколько расположенных в различных местах принтеров, можно подключить по одному принт-серверу к каждому принтеру для их совместного использования в сети. Беспроводный и Ethernet интерфейсы Этот принт-сервер предлагает два интерфейса LAN: (1) порт 10/100 Мбит/с Fast Ethernet и (2) беспроводный интерфейс 802.11b, что позволяет как пользователям сети Ethernet, так и пользователям беспроводной сети печатать через принт-сервер DP-311U. #### Обеспечение безопасности в беспроводной сети DP-311U обеспечивает необходимый уровень безопасности для пользователей, используя протокол шифрования данных 64/128-bit WEP (Wired Equivalent Privacy). Механизм шифрования данных основан на алгоритме открытого ключа, описанного в стандарте беспроводных сетей. Порт LAN 10/100 Мбит/с с поддержкой автоматического определения полярности Подключение к обычной проводной сети осуществляется через порт 10/100 Мбит/с Fast Ethernet, который автоматически определяет скорости передачи данных, поддерживаемые сетью, и используя автосогласование устанавливает наибольшую доступную скорость. Данный порт поддерживает функцию автоопределения полярности MDI/MDIX подключаемого кабеля. #### Поддержка множества сетевых ОС DP-311U поддерживает множество сетевых ОС, включая Windows95, 98, ME, NT 4.0, XP, Apple MacOS c протоколом AppleTalk, Linux, Solaris, SCO Linux и NetWare 5.x (NDS), что обеспечивает гибкую установку в независимости от сетевого окружения. #### Простота настройки Процедура установки и настройки принт-сервера DP-311U проста, поскольку программа администрирования под Windows проведет Вас по всем этапам установки и настройки сетевого принтера. Встроенная поддержка протокола SNMP и MIB последней версии (MIB-II) позволяет управлять устройством с помощью любого стандартного менеджера сетевого управления SNMP. |  | Характеристики ##### Порт принтера Порт USB 1.1 ##### Интерфейсы ЛВС - Беспроводные сети 802.11b - Порт RJ-45 с автоопределением 10/100 Мбит/с 10BASE-T/ 100BASE-TX и полярности кабеля MDI/MDIX Сетевые протоколы - Протоколы транспортного уровня: TCP/IP, NetBEUI, AppleTalk/EtherTalk - Протоколы TCP/IP: BOOTO, SNMP, Telnet, TFTP, FTP, LPD, RARP, DHCP ##### Управление и диагностика - Стандарт: SNMP - MIB: MIB-II (RFC 1213) ##### Назначение IP-адреса - Ручное - Автоматически через DHCP, BOOTP или RARP-сервер ##### Возврат к установкам по умолчанию Кнопка Reset ##### Память - Flash: 512 Кб - SDRAM: 2 Мб ##### Индикаторы - Power - Ethernet (Link/Act) - WLAN - USB (Act) ##### Скорость передачи данных (с автоматическим определением) - 11 Мбит/с - 5,5 Мбит/с - 2 Мбит/с - 1 Мбит/с - Автоопределение ##### Скорость передачи данных и тип модуляции - 11 Мбит/с: CCK - 5,5 Мбит/с: CCK - 2 Мбит/с: DQPSK - 1 Мбит/с: DBPSK ##### Диапазон частот 2,4 ~ 2,4835 ГГц ##### Техника модуляции Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) ##### Рабочие каналы - Северная Америка (FCC) : 11 - Канада (DOC) : 11 - Европа (ETSI) : 13 - Япония (MKK) : 14 Чувствительность приемника (Скорость работы/Чувствительность/Модуляция) - 11 Мбит/с / -80 dBm макс. / CCK - 5,5 Мбит/с / -82 dBm макс. / CCK - 2 Мбит/с / -83 dBm макс. / DQPSK - 1 Мбит/с / -85 dBm макс. / DBPSK Мощность передатчика 15dBm +/- 2dBm ##### Антенна Дипольная антенна 2 dBi Радиус действия* - В помещении: до100 м - Вне помещения: до 400 м * На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды Шифрование данных - 64-bit и 128-bit WEP (Wired Equivalent Privacy) шифрование Управление ключом шифрования ADKA (Automatic Dynamic Key Allocation, Автоматическое динамическое назначение ключа) через открытый ключ Поддерживаемые ОС - Windows 3.11, NT, 95, 98, ME, 2000, XP - MacOS EtherTalk - HP-UX Unix - Sun OS - Solaris - SCO Unix - Unix Ware - Net Ware 5.x NDPS LPS удаленная печать - lpd ### Физические параметры ##### Питание - Постоянный ток 5В / 2,5А - Внешний адаптер питания ###### Размеры 90 x 82 x 39 мм ##### Вес 146 г ##### Рабочая температура От 0 до 50 C ##### Температура хранения От -25 до 60 C ##### Влажность От 5% до 95% без образования конденсата ##### Сертификаты EMI - FCC Class B - CE Class B - С-Tick ##### Безопасность - LVD (EN60950) ##### Комплект поставки - DP-311U принт-сервер - CD (содержит руководство пользователя и программу Print Server Administration) - Руководство по быстрой установке (печатное) - Адаптер питания |  |
|  |  | ## Информация для заказа 802.11b беспроводный однопортовый USB принт-сервер DP-311U Порт принтера USB 1.1, сетевой порт 10BASE-T/100BASE-TX |  |