| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DP-313 Принт-сервер для беспроводных сетей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Описание DP-313 – это компактный принт-сервер с 3-мя параллельными портами, используемый для построения беспроводных сетей, который подсоединяется в сеть через точку доступа (например DWL-1000AP) в режиме Infrastructure или работает в режиме Ad-hoc при непосредственной передаче задания печати с компьютера на принт-сервер. Этот принт-сервер управляет заданиями на печать быстрее и гибче, чем если бы Вы использовали рабочую станцию или сервер в качестве принт-сервера. DP-313 позволит Вам получить сервис печати в любой точке офиса, где есть зона охвата установленной беспроводной сети. |  | Характеристики - Поставляется с 3-мя IEEE 1284 25-pin параллельными портами - Использует диапазон 2.4 GHz Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) для организации защищенного канала - Поддержка MWA Channel для скоростной печати - Multi Protocol Support - Поддержка назначения IP для DHCP, BOOTP, и RARP - Поддерживает SNMP и MIB2 (RFC 1213) - Простота установки/ Конфигурация через Windows-интерфейс - Стандарты: IEEE 1284 Двунаправленный параллельный интерфейс Порты: Двунаправленный 25-pin параллельный порт x 3 параллельные порты – двунаправленные связь: поддержка Hewlett-Packard PJL (Printer Job Language) - Беспроводное соединение Сетевые стандарты: Беспроводная LAN IEEE 802.11b Скорость передачи данных: 11Mbps , 5.5Mbps, 2Mbps и 1Mbps Режимы: Ad-hoc или Infrastructure - Сетевые протоколы Транспорты: IPX/SPX, TCP/IP, NetBEUI, AppleTalk/EtherTalk TCP/IP поддержка: BOOTP, SNMP, Telnet, TFTP, FTP, LPD, RARP, DHCP - Управление и диагностика SNMP MIBs: MIB-II (RFC 1213) Светодиоды диагностики: Power, Link/Act, Wireless Quality LPT1, LPT2, LPT3 - Каналы и частоты - 11 США - 13 Япония - 13 Европа (ETSI) - 2 Испания - 4 Франция Частоты : - 2.412-2.462 GHz (США) - 2.412-2.4835 GHz (Япония TELEC) - 2.412-2.472 GHz (Европа ETSI) - 2.457-2.462 GHz (Испания) - 2.457-2.472 GHz (Франция) - Размер : 223 x 132 x 35 mm вес : 460 g |  |
|  |  | ## Программное обеспечение Windows 95 Windows 98 Windows Me Windows 2000 Windows NT 4.0 Windows NT 3.51 |  |
|  |  | ## Информация для заказа DP-313/EEU (EU питание и EU радиочастоты) |  |