DP-313

Беспроводной принт-сервер

Инструкция по установке

Rev. 01 (August, 2001)

### Содержание

Инструкция по установке							 1

Введение									 1

Установка оборудования 							 1

Установка и запуск программы PS Admin				 3

Перед установкой программы PS Admin		   			 3

Установка программы PS Admin						 3

Запуск программы PS Admin						 4

Настройка принт-сервера							 4

Выбор названия принт-сервера						 4

Установка пароля принт-сервера						 5

Изменение настройки принтерного порта принт-сервера		 6

Настройка печати с рабочей станции					 7

Печать из Windows 95/98/Me						 7

Печать из Windows 2000							 7

Печать из Windows NT 4.0							 8

Печать из Windows NT 3.51							 9

Настройка печати по TCP/IP						 11

Настройка печати по TCP/IP из Windows 95/98/Me			 11

Настройка печати по TCP/IP из Windows 2000				12

Права копирования

Copyright ©1997

Никакая часть этой публикации не может быть воспроизведена в любом виде, в любом значении или ее модификации в виде перевода, трансформации или адаптации без разрешения со стороны авторов, что оговорено в акте о правах копирования США от 1976.

Торговые марки

Все торговые марки являются собственниками соответствующих владельцев

### Краткая инструкция по установке

## Введение

Данное руководство содержит пошаговые инструкции по установке беспроводного принт-сервера (в дальнейшем - принт-сервера). За более подробной информацией о принт-сервере и его компонентах, организации сетевых соединений и технических спецификациях обращайтесь к входящему в комплект поставки Руководству пользователя (User’s Guide), находящемуся на компакт-диске Print Server Installation CD.

Замечание: В случае необходимости обратитесь к компакт-диску Print Server Installation CD для установки Adobe Acrobat Reader для Windows.

## Установка оборудования

Выполните приведенную ниже последовательность действий для установки принт-сервера.

Предупреждение:	Если питание принт-сервера будет включено до подключения его к сети Ethernet, могут возникнуть проблемы с настройкой. Учтите это для предотвращения сложностей на этапе конфигурирования.

- Убедитесь в работоспособности каждого из подключаемых к принт-серверу принтеров.

- После того как Вы убедитесь, что принтеры работоспособны, выключите их.

- Убедитесь, что беспроводная сеть работает нормально.

- (a) Режим Ad-hoc (точка-точка)

- Перед инициализацией процедуры установки принт-сервера убедитесь, что беспроводной адаптер на настольном компьютере/ноутбуке настроен на канал 6 (США), 7 (Европа) или 10 (Франция), а ESS-ID определен как ‘default’ для режима Ad-hoc.

- Убедитесь, что переключатель DIP на принт-сервере установлен в режим Ad-hoc.

- Нажмите кнопку Reset на принт-сервере и держите ее в течение 3 секунд, пока индикатор LPT не загорится. В результате восстанавливаются заводские установки.

- Заводские установки настраивают принт-сервер на работу по каналу 6 (СЩА), 7 (Европа) или 10 (Франция) и ESS-ID определяют как ‘default’.

Замечание 1:

В случае изменения беспроводного канала принт-сервера и ESS-ID, это должно соответствовать каналу настольного компьютера/ноутбука и ESS-ID для непосредственной беспроводной связи.

Замечание 2:

Соединение ad-hoc принт-сервера поддерживает два режима (режим 802.11 ad-hoc и собственный режим ad-hoc). Положение переключателя DIP на принт-сервере соответствует планируемому режиму использования. Требуемая опция режима ad-hoc зависит от работы принт-сервера и режима ad-hoc, поддерживаемого драйвером беспроводного адаптера компьютера/ноутбука.  Некоторые драйверы поддерживают оба режима, а некоторые – только один. Названия режимов ad-hoc могут различаться у разных производителей беспроводных адаптеров, поэтому необходимо проверить каждый режим ad-hoc (режимы 802.11 и собственный) и выбрать тот, в котором они могут взаимодействовать друг с другом.

4. (b) Инфраструктурный режим – требует наличия точки доступа в локальной сети

- Перед началом процедуры установки принт-сервера убедитесь, что беспроводной адаптер компьютера/ноутбука настроен на канал 6 (США), 7 (Европа) или 10 (Франция), а ESS-ID установлен как ‘default’ в режиме ad-hoc.

- Убедитесь, что переключатель DIP принт-сервера установлен в положение ad-hoc.

- Нажмите и удерживайте кнопку Reset на принт-сервере в течение примерно 3-х секунд до момента, когда индикатор LPT загорится, обозначая начало сброса настроек в заводские.

- После завершения сброса настроек в заводские принт-сервер будет установлен на канал 6 (США), 7 (Европа) или 10 (Франция), а ESS-ID установлен как ‘default’.

- Запустите программу PS Admin для изменения ESS-ID принт-сервера так, чтобы он совпадал с ESS-ID точки доступа. Это позволит подключиться принт-серверу к точке доступа. ESS-ID использует “default” в качестве заводской установки.

- Переведите переключатель DIP на принт-сервере в режим инфраструктуры, после чего принт-сервер перезагрузится.

Замечание 1:

Не забудьте перевести беспроводной адаптер компьютера/ноутбука в режим инфраструктуры. ESS-ID компьютера/ноутбука и принт-сервера должны совпадать с ESS-ID точки доступа.

Замечание 2:

Принт-сервер поддерживает два вида работы в режиме инфраструктуры (режим ‘Cfg ESS-ID’ и режим ‘Any ESS-ID’).

Режим ‘Cfg ESS-ID’: Принт-сервер будет подключаться к точке доступа с тем же ESS-ID, что и у принт-сервера.

Режим ‘Any ESS-ID’: Принт-сервер будет подключаться к первой найденной точке доступа, несмотря на то, что ESS-ID у них могут отличаться. Это наиболее легкий путь подключения к точке доступа в случае, если в сети только одна точка доступа. Будьте внимательны, при этом принт-сервер может случайно подключиться к точке доступа Ваших соседей.

- 5. При выключенных принтерах соедините порты беспроводного принт-сервера с параллельными портами принтеров при помощи кабелей.

- 6. Затем включите каждый из подсоединенных принтеров.

- 7. Соедините разъем питания принт-сервера с внешним источником питания.

- 8. Подключите источник питания к электрической розетке. Принт-сервер включится. Процедуры самотестирования (POST) начнутся автоматически.

### Установка и запуск программы PS Admin

Программа PS Admin может использоваться для конфигурирования и управления принт-сервером с любого компьютера с операционной системой Windows. После настройки принт-сервера его можно использовать для печати из любой сетевой среды.

Замечание: Если используются только протоколы TCP/IP (Unix) и/или AppleTalk, компьютер с Windows отсутствует, то можно использовать интерфейс telnet для настройки принт-сервера (IP-адрес по умолчанию - 192.168.0.1, маска подсети -  255.255.255.0).

Также можно использовать конфигурировать принт-сервер через Web-интерфейс (браузер), указав адрес http://192.168.0.1 Смотрите подробнее в Руководстве пользователя.

## Перед установкой PS Admin

Следует установить протоколы NetBEUI и TCP/IP. PS Admin использует протокол TCP/IP для обмена управляющей информацией с принт-сервером.

## Установка программы PS Admin

Следуйте процедуре установки PS Admin:

- Вставьте в дисковод Print Server installation CD

- Нажмите Install PS Admin Program

- Появится меню с инструкциями. Следуйте инструкциям для осуществления корректной установки.

- После завершения установки

можно использовать программу PS Admin.

## Запуск программы PS Admin

Если используется Windows 95/98/Me/2000 или Windows NT 4.0 (или более поздняя версия Windows), то для запуска PS Admin следует:

- Нажать кнопку Start в меню задач.

- Найти в меню Programs и выбрать PS Admin.

- Выбрать программу PS Admin.

Для Windows NT 3.51,

- В Program Manager дважды щелкните на пиктограмме PS Admin program group, чтобы открыть ее.

- Дважды щелкните на пиктограмме PS Admin.

После этого программа PS Admin запустится.

### Настройка принт-сервера

Перед использованием принт-сервера в сети возможно понадобится произвести несколько основных установок. Это включает:

Выбор названия принт-сервера.

Установка пароля для предотвращения неавторизованных изменений в настройках принт-сервера.

Выбор названий для каждого из принтерных портов принт-сервера и изменение настроек портов.

## Выбор названия принт-сервера

Каждый принт-сервер в сети имеет название сервера. Принт-сервер поставляется имея название PS-xxxxxx, где xxxxxx представляет собой шесть последних символов МАС-адреса сетевого порта, который приклеен с нижней стороны принт-сервера.

Рекомендуется ограничить длину названия принт-сервера 15-ю символами, выбираемых из букв латинского алфавита от A до Z, цифр от 0 до 9 и символа дефиса (“-”). Названия, не удовлетворяющие данным рекомендациям, могут использоваться не во всех сетевых средах.

Для изменения названия принт-сервера:

- Выберите принт-сервер в основном окне программы PS Admin.

- Выберите Server Device... из меню Configuration. PS Admin покажет окно Server Device Configuration.

- В поле Server Name введите название, которое Вы выбрали для сервера и нажмите OK.

- Выберите Save Configuration из меню Configuration. Это сохранит новые установки в принт-сервере и перезагрузит его.

Теперь принт-сервер будет доступен под новым названием.

## Установка пароля принт-сервера

Пока Вы не установили пароль, любой пользователь сети может изменить настройки принт-сервера. Для защиты принт-сервера Вам следует установить пароль для входа в него с целью изменения настроек и сохранить в надежном месте.

Для ввода пароля принт-сервера следует:

- Выбрать имя принт-сервера в основном окне программы PS Admin.

- Выбрать Server Device... из меню Configuration. PS Admin покажет окно Server Device Configuration.

- В поле Password введите пароль, выбранный для сервера, и нажмите OK.

- PS Admin предложит подтвердить ввод нового пароля.  Введите пароль еще раз и нажмите OK.

- Выберите Save Configuration из меню Configuration. Это сохранит новые настройки в принт-сервере и перезагрузит его.

Предупреждение:	Если пароль утерян или забыт, воспользуйтесь кнопкой “Reset” на задней панели принт-сервера. Если данная процедура не помогает восстановить заводские установки, обратитесь за технической поддержкой в D-Link.

## Изменение настройки принтерного порта принт-сервера

Принт-сервер имеет несколько принтерных портов. Для каждого из них можно определить:

Название порта

Комментарий, описывающий порт

Чтобы установить параметры принтерного порта:, следует

- Выбрать принт-сервер в основном окне программы PS Admin

- Выбрать Server Device... из меню Configuration. PS Admin покажет окно Server Device Configuration.

- Нажмите кнопку, соответствующую настраиваемому порту.

- Далее приведены названия полей, содержимое которых можно изменять в окне Port Configuration:

- Port Name - Название порта, отображаемое в различных операционных средах. Название порта не должно превышать длину в 32 символа и может содержать буквы латинского алфавита, цифры и дефисы. Пробелы не допускаются.

- Description - Комментарий, описывающий порт.

- Speed - Определяет, может ли принт-сервер посылать данные на принтер с высокой скоростью. Большинство современных принтеров могут принимать данные с высокой скоростью. Если Ваш принтер теряет символы, то, возможно, следует использовать низкую скорость передачи данных в порту.

- PJL Printer – Определяет, будет ли принт-сервер принимать команды языка управления Hewlett Packard PJL. PJL позволяет пользователям получать информацию от принтера о его состоянии. Если принтер, подключенный к данному порту, поддерживает PJL, то установите в данном поле значение “Yes.”

- Нажмите OK.

- Нажмите OK.

- Выберите Save Configuration из меню Configuration. Это сохранит сделанные изменения в настройках в принт-сервере и перезапустит его.

### Настройка печати с рабочей станции

В данном разделе рассказывается как использовать принтеры, подключенные к принт-серверу, с рабочей станции с Microsoft Networking client. Сервисы Microsoft Networking services, работающие по протоколу NetBEUI, обеспечивают клиентам сети сетевые сервисы точка-точка (peer-to-peer). Перед настройкой на печать убедитесь, что на рабочей станции установлен и активен протокол NetBEUI.. Информацию о настройке печати в средах AppleTalk и UNIX TCP/IP смотрите в Руководстве пользователя (PS Admin program User’s Guide) на диске Print Server CD.

## Печать из Windows 95/98/Me

Для обеспечения печати с использованием принт-сервера из Windows 95 / 98 / Me следует:

- Из меню Start выберите подменю Settings, затем элемент Printers. Windows покажет папку Printers.

- Дважды щелкните по пиктограмме Add Printer в папке Printers. Windows запустит мастер установки Add Printer Wizard.

- Нажмите кнопку Next > для продолжения.

- Отметьте пункт Network printer и нажмите кнопку Next > для продолжения.

- Введите сетевой путь принт-сервера, указав название используемого порта.  Например, принтер, подключенный к порту с названием DJ-660C на сервере PS-142634, будет определяться следующим образом:

- \\PS-142634\DJ-660C

- Теперь Windows попросит Вас выбрать соответствующий принтеру драйвер.  Выберите производителя и модель принтера из списка или воспользуйтесь диском с драйверами, входящим в комплект принтера. После выбора корректного принтера нажмите Next > для продолжения.

- Windows предложит ввести название принтера. Введите название или оставьте название, предложенное по умолчанию. Нажмите Finish для завершения установки.

## Печать из Windows 2000

Для обеспечения печати с использованием принт-сервера из Windows 2000 следует:

- Из меню Start выберите подменю Settings, затем элемент Printers. Windows покажет папку Printers.

- Дважды щелкните на пиктограмме Add Printer и нажмите кнопку Next > для продолжения.

- Отметьте пункт Network printer и нажмите кнопку Next > для продолжения.

- Выберите Type The Printer Name и введите названия принт-сервера и порта, выбранные при установке. Например, принтер, подключенный к порту с названием DJ-660C, на сервере PS-142634 будет определяться следующим образом:

\\PS-142634\DJ-660C

- Нажмите OK для перехода к следующему шагу.

- Теперь Windows попросит Вас выбрать соответствующий принтеру драйвер.  Выберите производителя и модель принтера из списка или воспользуйтесь диском с драйверами, входящим в комплект принтера. После выбора корректного принтера нажмите Next > для продолжения.

- Когда установка будет завершена, нажмите кнопку Finish для окончания процедуры.

## Печать из Windows NT 4.0

Для обеспечения печати с использованием принт-сервера из Windows NT 4.0 следует:

- Из меню Start выберите подменю Settings, затем элемент Printers. Windows покажет папку Printers.

- Дважды щелкните на пиктограмме Add Printer. Windows запустит мастер установки Add Printer Wizard.

- Отметьте пункт Network printer server и нажмите кнопку Next > для продолжения.

- Введите сетевой путь принт-сервера, указав название используемого порта.  Например, принтер, подключенный к порту с названием DJ-660C на сервере PS-142634 ,будет определяться следующим образом:

- \\PS-142634\DJ-660C

- Windows покажет окно Connect to Printer. Нажмите OK для продолжения.

- Теперь Windows попросит Вас выбрать соответствующий принтеру драйвер.  Выберите производителя и модель принтера из списка или воспользуйтесь диском с драйверами, входящим в комплект принтера. После выбора корректного принтера нажмите Next > для продолжения.

- Если уже имеется принтер, установленный по умолчанию, Windows предложит установить новый принтер как используемый по умолчанию. Сделайте выбор по своему усмотрению.

- Когда установка будет завершена, нажмите кнопку Finish.

## Печать из Windows NT 3.51

Для обеспечения печати с использованием принт-сервера из Windows NT 3.51 следует:

- Дважды щелкните на пиктограмме Print Manager, находящейся в группе программ Main.

- В Print Manager выберите Connect to Printer... из меню Printer.

- Введите сетевой путь принт-сервера, указав название используемого порта.  Например, принтер, подключенный к порту с названием DJ-660C на сервере PS-142634, будет определяться следующим образом:

\\PS-142634\DJ-660C

- Windows покажет окно Connect to Printer. Нажмите OK для продолжения.

- Windows попросит выбрать корректный драйвер для принтера. Выберите драйвер и нажмите OK.

- Теперь принтер можно использовать.

### Настройка печати по TCP/IP

## Настройка печати по TCP/IP из Windows 95/98/Me

Принт-сервер можно использовать в сетевых средах TCP/IP с использованием сетевого протокола печати LPR/LPD. Большинство систем Unix, также как и Windows NT/2000, поддерживают LPD.

Клиент LPR для печати по TCP/IP предоставляет возможность пользователям Windows 95/98/Me печатать с использованием протокола LPR/LPD. Несмотря на то, что имеется возможность печати с помощью принт-серверов из Windows 95/98/Me, LPR-печать изначально используется в сетях Unix или в случаях, когда пользователь печатает с рабочей станции, доступной только посредством маршрутизации IP-пакетов.

## Установка клиента LPR для печати по TCP/IP

Прежде чем начать печатать с использованием протокола LPR из Windows 95/98/Me, следует установить клиентскую программу:

- Убедитесь, что протокол TCP/IP установлен, а его установки корректны. Если протокол не установлен, то его можно установить с помощью панели управления сетевыми настройками Network.

- Из меню Start выберите подменю Settings, затем элемент Control Panel.  Windows откроет папку Control Panel.

- Дважды щелкните  пиктограмме Network, находящейся в папке Control Panel.

- Нажмите кнопку Add... в закладке Configuration.

- Windows спросит о типе добавляемого компонента.  Выберите Client и нажмите Add... для продолжения.

- Когда Windows попросит выбрать сетевого клиента, нажмите кнопку Have Disk.…

- Вставьте диск Print Server installation CD в дисковод CD-ROM, введите путь (например, D:\ lpr) и нажмите OK.

- Выберите LPR for TCP/IP Printing client и нажмите OK.

- Windows скопирует необходимые файлы и вернется в окно Network. Нажмите OK, что приведет к перезагрузке компьютера.

## Добавление принтерных портов LPR Printer Ports

После установки клиента и активизации протокола печати по TCP/IP следует добавить принтерный порт для каждого принтера, используемого с протоколом LPR/LPD. Чтобы добавить принтерный порт, следует:

- Из меню Start выбрать подменю Settings, затем элемент Control Panel.  Windows откроет папку Control Panel.

- Дважды щелкнуть на пиктограмме Network в папке Control Panel.

- Выбрать клиента LPR for TCP/IP Printing и нажать кнопку Properties.

- Нажать кнопку Add Port... для добавления нового LPD-доступного принтерного порта.

- Ввести IP-адрес принт-сервера и название принтерного порта, который Вы собираетесь использовать, а затем нажать OK.

- Нажать OK, чтобы закрыть окно LPR for TCP/IP Printing Properties.

## Печать из Windows 95/98/Me

После того, как Вы добавили необходимые принтерные порты, Вы можете добавить принтер для печати через порт. Для активизации печати через LPR-доступный принтерный порт из Windows 95/98/Me, следует:

- Из меню Start, выбрать подменю Settings, затем элемент Printers. Windows откроет папку Printers.

- Дважды щелкнуть на пиктограмме Add Printer в папке Printers.

- Windows запустит мастер установки Add Printer Wizard.

- Нажать кнопку Next > для перехода к следующему шагу.

- Отметить пункт Network Printer и нажать кнопку Next > для продолжения.

- Ввести название порта, как оно отображалось в списке LPR for TCP/IP Printing Port.

- Или можно воспользоваться кнопкой Browse... и найти соответствующий принтерный порт. Порты печати по TCP/IP находятся под пиктограммой Entire Network в разделе Print Servers - TCP/IP LPR.

- Нажмите OK после того, как Вы отметили необходимый порт печати.

- Нажмите Next > для перехода к следующему шагу.

- Теперь Windows попросит выбрать корректный драйвер для принтера.  Выберите производителя и модель принтера из списка или воспользуйтесь диском с драйверами из комплекта принтера. После выбора необходимого драйвера нажмите Next > для продолжения.

- Windows предложит ввести название нового принтера и предложит установить принтер как используемый по умолчанию. Сделайте выбор по своему усмотрению. Нажмите Finish (или Next >) для продолжения.

- Windows предложит распечатать тестовую страницу на вновь сконфигурированном принтере, чтобы убедиться, что принтер работает корректно. Затем Windows выдаст сообщение, напечатана ли тестовая страница или произошли какие-либо сбои.

## Настройка печати по TCP/IP

Окно свойств клиента LPR позволяет изменить некоторые настройки. Чтобы изменить эти настройки, следует:

- Из меню Start выбрать подменю Settings, затем элемент Control Panel. Windows откроет папку Control Panel.

- Дважды щелкнуть на пиктограмме Network, находящейся в папке Control Panel.

- Выбрать клиента LPR for TCP/IP Printing и нажать кнопку Properties.

- Выбрать закладку Settings для доступа к установкам клиента LPR. Измените настройки, и нажмите OK для активизации изменений.

Можно изменять следующие параметры:

- Communication Timeout – Определяет время, в секундах, в течение которого система будет ожидать, прежде чем решить, что соединение с LPR/LPD принт-сервером прекращено.

- Retry Interval – Определяет длительность, в секундах, в течение которого  система будет ожидать, прежде чем пытаться вновь установить соединение.

- Retry Times – Определяет количество предпринимаемых попыток, которые система предпримет для восстановления прекращенного соединения с принт-сервером LPR/LPD. Если отмечено Infinite, число попыток будет неограничено.

- Spool Path – Определяет путь к папке, где система временно хранит файлы job принт-сервера LPR/LPD.

## Настройка печати по TCP/IP из Windows 2000

Ниже приводится корректная процедура по настройке печати TCP/IP LPR из Windows 2000.

Нажмите Start > Settings > Printers. Дважды щелкните “Add Printer”

Выберите “Local Printer”

Создайте новый “Standard TCP/IP Port”

Нажмите “Next”

Введите IP-адрес DP-313 и название используемого порта, затем нажмите “Next”.

Название порта можно найти через Web-браузер.

DP-313

Выберите “Custom” и нажмите “Settings”.

Выберите “LPR”, и введите название порта в поле “Queue Name”. Затем нажмите “OK”.

Нажмите “Next”.

Нажмите “Finish”

Теперь мастер установки Printer Install Wizard предложит указать место расположения драйверов принтера. Выберите производителя и модель принтера или нажмите “Have Disk”, если драйверы устанавливаются с диска.

Нажмите “Next”.

Выберите “Printer Name”.

Здесь можно включить общий доступ (Sharing).

Также можно распечатать тестовую страницу, чтобы убедиться в корректной установке принтера.

Когда тестовая страница будет распечатана, нажмите “Finish” для завершения установки.