Top of Form 1

Вопрос:
Как инсталлировать DP-300 как LPD/LPR принтер в Windows 2000?

Ответ:
Инсталлируйте принт-сервер D-Link в среде TCP/IP Microsoft Windows 2000.

Для создания удаленного принтера должна быть установлена поддержка Microsoft TCP/IP печати. Процесс установки заключается в следующем. 
1. Для запуска Add Printer Wizard, выберите Settings - Printers из меню Start щелкните дважды по закладке Add Printer.



2. Wizard (мастер установки) запросит выбрать локальный принтер (Local printer) или сетевой принтер (Network printer). Выберите Local printer (Disable Automatically detect my printer), как эмуляцию DP-100/101/300/301/301P локального порта. Щелкните Next>. 


3. Wizard запросит выбор между Use the following port и Create a new port. Выберите Create a new port. Затем выберите Standard TCP/Ip порт и щелкните  Next>.


4. В диалоге Add Standard TCP/IP Printer Port введите IP-адрес имеющегося принт-сервера и определите имя логического порта. Щелкните Next>. 


5. Wizard запросит выбор между Standard и Custom. Выберите Custom и щелкните Setting.


6. Из диалога Configure Standard TCP/IP Port выберите LPR и введите имя порта, которое хотели бы использовать в поле Queue Name. Щелкните OK.


7. Выберите соответствующий принтеру драйвер.


8. Введите имя принтера. 


9. Определитесь, хотите ли использовать принтер совместно с другими пользователями сети, и введите соответствующее имя принтера. 


10. Выберите Yes, если принтер установлен правильно.


11.  Вы успешно добавили новый принтер. Щелкните Finish.

Last modified on 1999/10/21
Copyright by D-Link Corporation

Bottom of Form 1