Установка принт-сервера разбивается на два этапа: физическая инсталляция и его настройка.

Физическое подключение.

Выключите принтер, подсоедините к нему принт-сервер (принтерным кабелем или непосредственно к порту в зависимости от модели принт-сервера), подключите сетевой кабель Ethernet, включите блок питания принт-сервера в электрическую розетку, а шнур в само устройство, включите принтер.

Теперь можно приступать к настройке принт-сервера.

Установка принт-серверов разных поколений отличается.

- Для корректной установки принт-сервера третьего поколения (DP-100+, DP-101P+, DP-300+, DP-301p+) необходимо проделать следующие шаги:

- Сконфигурировать рабочую станцию для использования в IP-сети, совпадающей с сетью принт-сервера. По умолчанию IP-адрес принт-сервера 192.168.0.1 и маска подсети 255.255.255.0. Необходимо установить IP-адрес станции, с которой будет производиться начальное конфигурирование, например 192.168.0.10 и маску подсети 255.255.255.0. Шлюзы не установлены, DNS отключены.

- Запустить WEB-браузер с поддержкой Java и набрать в строке адрес 192.168.0.1

- Сконфигурировать IP-адрес принт-сервера и маску подсети для использования в имеющейся сетке. Также на этом этапе можно сконфигурировать другие параметры: имя принт-сервера, имя очереди, название рабочей группы и т.д.

- Вернуть настройки рабочей станции к исходным.

- Настроить драйвер принтера (Win2000/XP-TCP/IP, Win98/NT-TCP/IP, все ОС-NetBEUI).

- Для корректной установки принт-сервера второго поколения (DP-100, DP-101, DP-300, DP-301, DP-301P, DP-303, DP-802) или принт-сервера третьего поколения если неизвестен его IP-адрес или нет возможности/желания переконфигурировать TCP/IP настройки рабочей станции необходимо проделать следующие шаги:

- На рабочую станцию, с которой будет производиться начальное конфигурирование, установить (если не установлен) протокол IPX и для ОС WinNT/2000/XP клиента для сетей Netware от Microsoft

- Установить прилагающуюся в комплекте программу PSAdmin

- Запустить ее. Имеющийся в сети принт-сервер будет обнаружен.

- Сконфигурировать IP-адрес принт-сервера и маску подсети для использования в имеющейся сетке.

Также на этом этапе можно сконфигурировать другие параметры: имя принт-сервера, имя очереди, название рабочей группы и т.д.

- Можно деинсталлировать программу PSAdmin и протокол и клиента, установленные на шаге 1. Дальнейшую настройку принт-сервера (если понадобится) можно осуществлять через Telnet.

- Настроить драйвер принтера (Win2000/XP-TCP/IP, Win98/NT-TCP/IP, все ОС-NetBEUI).