Руководство по быстрой установке

МТС 3G РОУТЕР

MTC DIR-412

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ БЕСПРОВОДНОЙ

3G/Wi-Fi МАРШРУТИЗАТОР

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Перед началом работы с «МТС 3G Роутером» прочтите данное руководство. Убедитесь, что имеется необходимая информация по используемым устройствам, а также нужное Вам оборудование.

Содержимое комплекта поставки

Убедитесь, что в комплект поставки входит следующее:

- MTC DIR-412: беспроводной «МТС 3G Роутер»;

- Ethernet-кабель (CAT 5E);

- компакт-диск с документами «Руководство пользователя» и «Руководство по быстрой установке»;

- «Руководство по быстрой установке» (буклет);

- гарантийный талон;

- адаптер питания 5В/2,5А.

Внимание! Использование источника питания с напряжением, отличным от поставляемого с устройством, может привести к повреждению устройства и потере гарантии на него.

Если что-либо из вышеперечисленного отсутствует в комплекте, пожалуйста, обратитесь в офис продаж МТС, в котором был приобретен комплект.

Установки по умолчанию

IP-адрес по умолчанию: 192.168.0.1

Имя пользователя (логин) по умолчанию: admin

Пароль по умолчанию: mts

РЕЖИМЫ РАБОТЫ МТС 3G РОУТЕРА

Положение переключателя WAN/3G ROUTER определяет режим работы Роутера.

Режим WAN

Порт ETHERNET используется как порт WAN (доступно проводное подключение к сети Интернет). Когда Роутер работает в режиме WAN, компьютеры могут подключаться к нему только через беспроводное соединение (с помощью Wi-Fi-адаптеров). Также в данном режиме доступно подключение к сети Интернет через USB-модем.

Режим 3G ROUTER

Порт ETHERNET используется как порт LAN, порт USB используется как порт WAN (подключение к сети Интернет доступно только через USB-модем). Когда «МТС 3G Роутер» работает в режиме 3G ROUTER, компьютеры могут подключаться к нему как через проводное соединение, так и через беспроводное соединение. В данном режиме Роутер не может подключиться к кабельному, спутниковому или DSL-модему или к выделенной Ethernet-линии.

Примечание. Выберите режим работы «МТС 3G Роутера» перед его включением. Если в процессе использования Роутера возникает необходимость переключить режим работы, измените положение переключателя, а затем перезагрузите Роутер из web-интерфейса или отключив питание Роутера и снова включив его. Перед перезагрузкой убедитесь, что все необходимые настройки сохранены.

- ПОДКЛЮЧЕНИЕ МТС 3G РОУТЕРА

Режим 3G ROUTER, компьютер с Ethernet-адаптером (сетевой картой)

- Убедитесь, что питание Вашего компьютера выключено.

- Установите переключатель на задней панели Роутера в положение 3G ROUTER.

- Подключите Ethernet-кабель порту ETHERNET, расположенному на задней панели МТС DIR-412, и к Ethernet-адаптеру Вашего компьютера.

- Подключите 3G USB-модем «МТС Коннект» к USB-порту «МТС 3G Роутера» напрямую или через USB-удлинитель, входящий в комплект поставки 3G USB-модема «МТС Коннект» (для моделей ZTE MF626 и ZTE MF627).

- Подключите адаптер питания к соответствующему разъему на задней панели «МТС 3G Роутера», а затем – к электрической розетке.

- Включите компьютер, дождитесь загрузки операционной системы.

Настройка DHCP-клиента в Windows XP

- Нажмите Пуск > Панель управления > Сеть и подключения к Интернету > Сетевые подключения.

- В окне Сетевые подключения щелкните правой кнопкой мыши по соответствующему Подключению по локальной сети и выберите пункт Свойства в появившемся контекстном меню.

- В окне Подключение по локальной сети, на вкладке Общие, в разделе Компоненты, используемые этим подключением выделите строку Протокол Интернета (TCP/IP). Нажмите кнопку Свойства.

- Установите переключатель в положение Получить IP-адрес автоматически. Нажмите кнопку OK.

После нажатия на кнопку ОК Ваш компьютер будет настроен на автоматическое получение IP-адреса.

Режим 3G ROUTER, компьютер с Wi-Fi-модулем

- Установите переключатель на задней панели Роутера в положение 3G ROUTER.

- Подключите 3G USB-модем «МТС Коннект» к USB-порту «МТС 3G Роутера» напрямую или через USB-удлинитель, входящий в комплект поставки 3G USB-модема «МТС Коннект» (для моделей ZTE MF626 и ZTE MF627).

- Подключите адаптер питания к соответствующему разъему на задней панели «МТС 3G Роутера», а затем – к электрической розетке.

- Включите компьютер, дождитесь загрузки операционной системы.

- Включите Wi-Fi-модуль Вашего компьютера.

Режим WAN, компьютер с Wi-Fi-модулем

- Установите переключатель на задней панели Роутера в положение WAN.

- Подключите 3G USB-модем «МТС Коннект» к USB-порту «МТС 3G Роутера» напрямую или через USB-удлинитель, входящий в комплект поставки 3G USB-модема «МТС Коннект» (для моделей ZTE MF626 и ZTE MF627).

- Подключите Ethernet-кабель к порту ETHERNET Роутера и к кабельному, спутниковому или DSL-модему или выделенной Ethernet-линии.

- Подключите адаптер питания к соответствующему разъему на задней панели «МТС 3G Роутера», а затем – к электрической розетке.

- Включите компьютер, дождитесь загрузки операционной системы.

- Включите Wi-Fi-модуль Вашего компьютера.

Настройка Wi-Fi-соединения в Windows XP

- Нажмите Пуск > Панель управления > Сеть и подключения к Интернету > Сетевые подключения.

- В окне Сетевые подключения щелкните правой кнопкой мыши по соответствующему Беспроводному сетевому соединению и выберите пункт Свойства в появившемся контекстном меню.

- В окне Беспроводное сетевое соединение, на вкладке Общие, в разделе Компоненты, используемые этим подключением выделите строку Протокол Интернета (TCP/IP). Нажмите кнопку Свойства.

- Установите переключатель в положение Получить IP-адрес автоматически. Нажмите кнопку OK.

После нажатия на кнопку ОК Ваш компьютер будет настроен на автоматическое получение IP-адреса.

- Произведите поиск доступных сетей.

- Выберите сеть DIR-412MTS.

- В появившемся окне Беспроводное сетевое подключение с запросом ключа введите в поле Ключ сети значение adminmts1 и нажмите кнопку Подключить.

- Если Вы правильно подключили «МТС 3G Роутер» и настроили Ваш Wi-Fi-адаптер, появится окно Состояние беспроводного сетевого соединения.

НАСТРОЙКА МТС 3G РОУТЕРА

Подключение к web-интерфейсу

- Откройте web-браузер (Internet Explorer, Opera или другой). В адресной строке web-браузера введите IP-адрес «МТС 3G Роутера» (http://192.168.0.1). Нажмите клавишу Enter.

- На открывшейся странице введите имя пользователя и пароль для «МТС 3G Роутера» (admin/mts):

Примечание. Если при попытке подключения к web-интерфейсу «МТС 3G Роутера» web-браузер выдает ошибку типа «Невозможно отобразить страницу», убедитесь, что «МТС 3G Роутер» правильно подключен к компьютеру.

- После регистрации в web-интерфейсе «МТС 3G Роутера» при подключенном 3G USB-модеме «МТС Коннект» отобразится страница проверки PIN-кода. Введите PIN-код в соответствующее поле и нажмите кнопку Применить.

В случае троекратной ошибки ввода PIN-кода SIM-карта 3G USB-модема «МТС Коннект» блокируется. Для дальнейшей работы Вам необходимо будет разблокировать ее с помощью PUK-кода.

Для этого введите PUK-код, предоставленный Вам вместе с Вашей SIM-картой, в соответствующее поле, и задайте новый PIN-код в полях Новый PIN код и Повторить новый PIN код. Затем нажмите кнопку Применить.

Настройка беспроводной сети

По умолчанию заданы следующие настройки беспроводной сети:

- Название сети (SSID) – DIR-412MTS,

- Канал – 6,

- Тип сетевой аутентификации – WPA2-PSK с шифрованием TKIP,

- Пароль для доступа к беспроводной сети (ключ шифрования) – adminmts1.

Обязательно измените, по меньшей мере, пароль для доступа к беспроводной сети «МТС 3G Роутера».

- Откройте страницу Сеть > Беспроводное соединение.

- Перейдите на закладку Настройки безопасности.

- В поле Ключ шифрования PSK задайте новый пароль для Вашей беспроводной сети. Используйте цифры и латинские буквы.

- Нажмите кнопку Изменить.

Примечание. Если для настройки «МТС 3G Роутера» используется беспроводное соединение, то сразу после изменения настроек беспроводной сети необходимо будет заново установить соединение с Роутером с учетом заданных параметров.

Настройка подключения к сети Интернет

По умолчанию в системе заданы необходимые параметры подключения к сети Интернет с помощью 3G USB-модема «МТС Коннект». Если Вам необходимо изменить параметры, определенные по умолчанию, откройте страницу Настройка соединения и задайте необходимые параметры в соответствии с данными, предоставленными оператором МТС, а затем нажмите кнопку Изменить.

Более подробную информацию о параметрах, определяемых на данной странице, см. в документе «Руководство пользователя».

Подключение к сети 3G/2G МТС

- Перейдите на страницу 3G USB модем «МТС Коннект» > Информация.

- Проверьте значение, выделенное в списке Использование 3G(UMTS)/2G(EDGE/GPRS) соединения. По умолчанию установлено значение 3G 2G. Если ранее Вы установили значение Выключен, установите другое значение, чтобы «МТС 3G Роутер» мог использовать 3G USB-модем «МТС Коннект».

- Нажмите кнопку Соединить для подключения к сети МТС, определенной параметром Использование 3G(UMTS)/2G(EDGE/GPRS) соединения.

Ваш компьютер настроен для использования сети 3G/2G МТС для доступа в Интернет.

Изменения пароля администратора

Настоятельно рекомендуется изменить пароль для доступа к web-интерфейсу «МТС 3G Роутера» при первоначальной настройке для повышения безопасности Вашей сети.

- Откройте страницу Система > Пароль администратора.

- Введите новый пароль в поля Пароль и Подтверждение пароля.

- Нажмите кнопку Изменить.

Внимание! Запомните или запишите новый пароль для доступа к web-интерфейсу «МТС 3G Роутера». В случае утери нового пароля Вы сможете получить доступ к web-интерфейсу только после восстановления заводских установок при помощи аппаратной кнопки Reset. Такая настройка уничтожит все заданные Вами настройки Роутера.

Сохранение настроек

Рекомендуется сохранить выполненные настройки «МТС 3G Роутера» в энергонезависимой памяти устройства, чтобы избежать потери настроек при аппаратной перезагрузке (случайном или преднамеренном отключении питания устройства). Кроме того, часть настроек Роутера вступает в силу только после его перезагрузки.

Наведите указатель мыши на надпись Система в правом верхнем углу страницы и нажмите на строку Сохр. и Перезагрузить.

Дождитесь перезагрузки «МТС 3G Роутера». Теперь Вы можете использовать Роутер для получения доступа к сети Интернет, а также обратиться к web-интерфейсу для дальнейшей настройки (см. более подробную информацию по всем разделам web-интерфейса в документе «Руководство пользователя»).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте www.dlink.ru.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для потребителей в течение гарантийного срока (см. адреса сервисных центров в Приложении 1 документа «Руководство пользователя»).

Потребители могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Телефон технической поддержки D-Link:

+7(495) 744-00-99

круглосуточно, ежедневно (кроме официальных праздничных дней)

Техническая поддержка D-Link через Интернет:

http://www.dlink.ru

E-mail:

support@dlink.ru