DI-1137C-1TP

D-Link DI-1137C-1TP многопротокольный IP/IPX ITU-совместимый мост/маршрутизатор с возможностью модульного расширения. Он позволяет организовать канал связи ЛВС-ЛВС или доступ к Internet со скоростью до T1/E1 (1.536/2,048 Мегабит в секунду) по ISDN или выделенным линиям.

Маршрутизатор полностью соответствует стандартам функциональности такого рода устройств – совместимостью с изделиями других производителей, обеспечивает высокий уровень безопасности, набор поддерживаемых протоколов включает IP, IPX, PPP и PPP-MP.

Простой и легкий в настройке, сконструированный по новейшим технологиям, более мощный, чем аналогичные по цене устройства, DI-1137C-1TP предоставляет пользователям доступ к корпоративным глобальным сетям и маршрутизацию между сетями.

Расширяемость и гибкость в использовании

Встроенная поддержка трансляции сетевых адресов (Network Address Translator, NAT) и поддержка DHCP, позволяет пользователям сети выходить в Internet через ISDN-канал используя одну учетную запись и один IP-адрес у провайдера, что позволяет сократить расходы на подключение офисов и удаленных пользователей к Internet и корпоративным TCP/IP-сетям.

DI-1137C-1TP стандартно поставляется сконфигурированным для ISDN-линий и, для работы по PPP, выделенным линиям и/или Frame Relay должен быть переконфигурирован или снабжен дополнительными модулями. WAN ISDN U-интерфейс предоставляет такие расширенные возможности, как “соединение-по-требованию” с возможностью “спуфинга” протоколов (*), выделение полосы пропускания по запросу с BACP (Bandwidth Allocation Control Protocol - протокол управления распределением пропускной способности), два различных одновременных подключения (один ISDN-канал на подключение) и поддержка выделенных линий ISDN. При установлении 2 ISDN-каналов скорость передачи несжатых данных 128 килобит в секунду и сжатых до 768.

Спуфинг (spoofing). Применяемые в ЛС протоколы передачи данных для периодической проверки доступности сетевых ресурсов используют так называемый контрольный трафик (watchdog traffic). Эти контрольные пакеты, передаваемые по протоколам RIP, SAP, RTMP и др., могут поддерживать соединения через ISDN-сеть во время отсутствия полезной нагрузки. В результате вышеописанные функции установления соединения и предоставления полосы пропускания по требованию могут оказаться бесполезными. Чтобы этого не произошло, маршрутизатор должен уметь обманывать сервер ЛС, т. е. не пропускать контрольные пакеты в ISDN-канал и отвечать серверу вместо внешних ресурсов. Способность маршрутизатора "правдоподобно лгать" называется спуфингом.

Если вы собираетесь подключать к ISDN сеть протокола NetBIOS или SDLC, то необходимо убедиться в том, что приглянувшееся вам устройство не только маршрутизирует этот протокол, но и поддерживает его спуфинг.

http://www.osp.ru/os/1998/04/10.htm

http://www.osp.ru/tforum/review/rev_005.htm

Для доступа к ресурсам Сети D-Link DI-1137C-1TP использует новейшие протоколы и поддерживает технологию их спуфинга, что позволяет увеличить пропускную способность канала доступа и производительность при передаче данных и снизить расходы на оплату линии ISDN.

Встроенный брандмауэр

DI-1137C-1TP включает D-Link NetProtect, встроенный брандмауэр, обеспечивающий полноценную защиту. . NetProtect разрешает доступ к сети только с разрешенных IP-адресов и получение только пакетов, соответствующих определенным правилам, все остальные – отбраковываются.

Используя протоколы NAT, NAPT, Reverse-NAPT и DHCP (* 1), D-Link DI-1137C-1TP предоставляет собой достаточно совершенный брандмауэр. Фильтры могут работать по умолчанию, а могут быть дополнены правилами, усложняющими доступ к важным данным. Кроме того, безопасность обеспечивают два уровня протокола PPP (PAP и CHAP) (* 2).

(* 1) Основные сведения о NAT

NAT транслирует частные, невидимые (или  Internet-“неправильные” IP-адреса в «правильные” или видимые. В динамически создающейся таблице трансляции IP-адреса устройств внутри сети преобразуется в один видимый из вне IP-адрес.

Используйте NAT если вы хотите обеспечить безопасность сети или используете “неправильные, запрещенные” с точки зрения Internet адреса внутри сети.

Базовый NAT генерирует связь только одного адреса внутри и одного ” внешнего”адреса.

NAT с Port Address Translation (PAT или NAPT) это расширение протокола NAT позволяющее использовать TCP/UDP-порты и сопоставить одному сетевому IP-адресу несколько адресов внутри сети.

(* 2) Спецификации PPP позволяют выполнить аутентификацию пользователей при помощи протоколов Password Authentication Protocol (PAP) и Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP). Оба они используются при обращении к центральному серверу, на котором работает служба, отвечающая за проверку пользовательских паролей.

Модульный дизайн

Базовый модуль маршрутизатора можно дополнить следующими модулями:

DI-1U для ISDN;

DI-3 V.35– Fractional T1 (768 Кбит/сек) до T1/E3 на выделенных линиях и в сетях Frame relay.

DI-5 V.24 для fractional TT! до T1/E3 на выделенных линиях и в сетях Frame relay.

DI-6 с интегрированным 56K модемом для выделенных линий CSU/DSU (модуль обслуживания канала (channel service unit - CSU) - это первое устройство на территории клиента, на которое подается сигнал от внешней телефонной линии и DSU см. (* 3). Стандартно маршрутизатор поставляется с ISDN-модулем DI-1U.

(* 3) - модули обслуживания данных, или цифровые служебные модули (data service unit, или digital service unit, - DSU), включаются в цепь между CSU и сетевым оборудованием клиента, например маршрутизатором или мультиплексором. На DSU обычно устанавливается интерфейс RS-232 или V.35. Основной задачей DSU является приведение потока цифровых данных от пользовательского оборудования в соответствие со стандартом на электрические сигналы, принятом длятелефонного оборудования. Этот же модуль занимается и обратным преобразованием сигналов.

Стандарты

IEEE-802.3 Ethernet

Автоопределения скорости работы портов NWay

Сетевой интерфейс

RJ-45

Поддерживаемые протоколы

TCP/IP

IPX

PPP

Способ сжатия

Hi/fn LZA (STAC)

ISDN-интерфейс

U (BRI)

IP-сервисы

DHCP

NAT

Дополнительные сервисы

NAPT, Reverse NAPT

Функции безопасности

PAP, CHAP, MS-CHAP Authentication

Proxy ARP, RADIUS, RIP-2

Управление

Telnet (локально и удаленное)

Статистика сети (IP, IPX, трафик моста, ошибки, пакеты)

Статистика внешней сети (Remote Site, Link Status)

Диагностика

Для каждого WAN-порта

Брандмауэр

NAT, NAPT, Reverse NAPT

UDP, ICMP (ping) и TCP установка фильтрации пакетов

Фильтрация адресов

Фильтрация портов

Резервирование полосы пропускания

cоединение по запросу с IP спуфингом

выделение полосы пропускания по запросу BACP/BAP

IP спуфинг

Встроенное ПО

перезаписываемая Flash EPROM

Физические размеры

50 H x 250 W x 280 D (мм))

4.9 кг

Энергопотребление

- 80-240 VAC - 50-60 Hz