- DI-1137C-3TP

D-Link DI-1137C-3TP многопротокольный IP/IPX ITU-совместимый V.35 мост/маршрутизатор с возможностью модульного расширения. Он позволяет организовать канал связи ЛВС-ЛВС или доступ к Internet со скоростью до T1/E1 (1.536/2,048 Мегабит в секунду) по ISDN или выделенным линиям.

Являясь полноценным маршрутизатором, DI-1137C-3TP поддерживает все существующие стандарты маршрутизации, и совместим практически со всеми изделиями других производителей. Он обеспечивает высокий уровень безопасности и поддерживает следующие протоколы: IP, IPX, PPP и PPP-MP.

Простой и легкий в настройке, сконструированный по новейшим технологиям, более мощный, чем аналогичные по цене устройства, DI-1137C-3TP предоставляет пользователям доступ к корпоративным глобальным сетям и маршрутизацию между сетями.

- Расширяемость и гибкость в использовании

Встроенная поддержка трансляции сетевых адресов (Network Address Translation, NAT) и поддержка DHCP, позволяет пользователям сети выходить в Internet через ISDN-канал, используя одну учетную запись и один IP-адрес у провайдера, что позволяет сократить расходы на подключение офисов и удаленных пользователей к Internet и корпоративным TCP/IP-сетям.

- (* 1) Основные сведения о NAT

NAT транслирует частные, невидимые (или Internet-«неправильные» IP-адреса в «правильные» или видимые. В динамически создающейся таблице трансляции, IP-адреса устройств внутри сети преобразуются в один видимый извне IP-адрес.

Используйте NAT, если вы хотите обеспечить безопасность сети или используете «неправильные», запрещенные с точки зрения Internet, адреса внутри сети.

Стандартная поставка включает DI-1137C-3TP, настроенный для работы с FT1 и T1-линиями через интерфейс V.35; для работы с ISDN, на выделенных линиях или Frame Relay маршрутизатор необходимо переконфигурировать или снабдить дополнительными модулями. WAN V.35 -интерфейс предоставляет такие расширенные возможности, как “спуфинг” протоколов (*), работу на выделенных и Frame Relay линиях.

Для доступа к ресурсам Сети D-Link DI-1137C-3TP использует новейшие протоколы передачи данных и поддерживает технологию их спуфинга, что позволяет увеличить пропускную способность канала доступа и производительность при передаче данных, снижая расходы.

Спуфинг (spoofing). Применяемые в ЛС протоколы передачи данных для периодической проверки доступности сетевых ресурсов используют так называемый контрольный трафик (watchdog traffic). Эти контрольные пакеты, передаваемые по протоколам RIP, SAP, RTMP и др., могут поддерживать соединения через ISDN-сеть во время отсутствия полезной нагрузки. В результате, вышеописанные функции установления соединения и предоставления полосы пропускания по требованию могут оказаться бесполезными. Чтобы этого не произошло, маршрутизатор должен уметь обманывать сервер ЛС, т. е. не пропускать контрольные пакеты в ISDN-канал и отвечать серверу вместо внешних ресурсов. Способность маршрутизатора "правдоподобно лгать" называется спуфингом.

- Встроенный брандмауэр

DI-1137C-3TP включает D-Link NetProtect, встроенный брандмауэр, обеспечивающий полноценную защиту. . NetProtect открывает доступ к сети только с разрешенных IP-адресов и получение только пакетов, соответствующих определенным правилам, все остальные – отбраковываются.

Используя протоколы NAT, NAPT, Reverse-NAPT и DHCP (* 1), D-Link DI-1137C-3TP предоставляет собой достаточно совершенный брандмауэр. Фильтры могут работать по умолчанию, а могут быть дополнены правилами, усложняющими доступ к важным данным. Кроме того, безопасность обеспечивают два уровня протокола PPP (PAP и CHAP) (* 2).

NAT с Port Address Translation (PAT или NAPT) это расширение протокола NAT позволяющее использовать TCP/UDP-порты и сопоставить одному сетевому IP-адресу несколько адресов внутри сети.

(* 2) Спецификации PPP позволяют выполнить аутентификацию пользователей при помощи протоколов Password Authentication Protocol (PAP) и Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP). Оба они используются при обращении к центральному серверу, на котором работает служба, отвечающая за проверку пользовательских паролей.

- Модульный дизайн

Базовый модуль маршрутизатора можно дополнить следующими модулями:

DI-1U для ISDN;

DI-3 V.35– Fractional T1 (768 Кбит/сек) до T1/E3 на выделенных линиях и в сетях Frame relay.

DI-5 V.24 для fractional TT! до T1/E3 на выделенных линиях и в сетях Frame relay.

DI-6 с интегрированным 56K модемом для выделенных линий CSU/DSU (модуль обслуживания канала (channel service unit - CSU) - это первое устройство на территории клиента, на которое подается сигнал от внешней телефонной линии и DSU см. (* 3). Стандартно маршрутизатор поставляется с модулем DI-3 V.35.

(* 3) - модули обслуживания данных, или цифровые служебные модули (data service unit, или digital service unit, - DSU), включаются в цепь между CSU и сетевым оборудованием клиента, например маршрутизатором или мультиплексором. На DSU обычно устанавливается интерфейс RS-232 или V.35. Основной задачей DSU является приведение потока цифровых данных от пользовательского оборудования в соответствие со стандартом на электрические сигналы, принятом длятелефонного оборудования. Этот же модуль занимается и обратным преобразованием сигналов.

- Стандарты

IEEE-802.3 Ethernet

- Автоопределения скорости работы портов NWay

Сетевой интерфейс

- RJ-45

- Поддерживаемые протоколы

- TCP/IP

- IPX

PPP

Способ сжатия

Hi/fn LZA (STAC)

WAN-интерфейс

- V.35

- IP-сервисы

- DHCP

- NAT

- Дополнительные сервисы

NAPT, Reverse NAPT

- Функции безопасности

PAP, CHAP, MS-CHAP Authentication

Proxy ARP, RADIUS, RIP-2

- Управление

Telnet (локально и удаленное)

Статистика сети (IP, IPX, трафик моста, ошибки, пакеты)

Статистика внешней сети (Remote Site, Link Status)

- Диагностика

Для каждого WAN-порта

- Брандмауэр

NAT, NAPT, Reverse NAPT

- UDP, ICMP (ping) и TCP установка фильтрации пакетов

Фильтрация адресов

Фильтрация портов

- Power Supply

- 80-240 VAC - 50-60 Hz

- Резервирование полосы пропускания

cоединение по запросу с IP спуфингом

выделение полосы пропускания по запросу BACP/BAP

- IP спуфинг

Встроенное ПО

перезаписываемая Flash EPROM

- Физические размеры

50 H x 250 W x 280 D (мм))

4.9 кг

Энергопотребление

- 80-240 VAC - 50-60 Hz