### Маршрутизатор DI-1162

#### Руководство по инсталляции

РУССКИЙ

First Edition (February, 2000)

6DI1162QML01

Printed In Taiwan

RECYCLABLE

### Введение

В этом Руководстве даны пошаговые инструкции для установки маршрутизаторов D-Link  DI-1162. Приобретенная Вами модель может немного отличаться от представленных на иллюстрациях. Примеры в этом руководстве основаны на маршрутизаторах DI-1162. Для получения более полной информации о маршрутизаторе, его компонентах, осуществлении сетевых соединений и технических спецификациях, пожалуйста, ознакомьтесь с поставляемым с маршрутизатором руководством User’s Guide.

#### Распаковка

Откройте упаковку с маршрутизатором и аккуратно извлеките ее содержимое. В упаковке должны находиться следующие элементы:

- Маршрутизатор.

- Шнур питания.

- Кабель RS-232 для подключения консоли.

- Неэкранированный кабель витой пары (UTP).

- Кабель EIA-530 для WAN.

- Windows-программа для конфигурирования и настройки маршрутизатора.

- Резиновые ножки.

- Руководство пользователя (User’s Guide).

- Данное Руководство по Инсталляции.

Обследуйте устройство и сопутствующие компоненты на наличие дефектов. Если обнаружите повреждение или отсутствие какого-то компонента, то обратитесь к продавцу.

## Знакомство с наружными элементами

Следующий параграф предоставляет возможность ознакомиться с различными элементами передней и задней панели маршрутизатора. Перед использованием маршрутизатора настоятельно рекомендуется самостоятельно ознакомиться с этими элементами в целях эффективного использования устройства.

#### Индикаторы LED

Передняя панель содержит индикаторы LED маршрутизатора. Индикаторы LED используются для облегчения мониторинга и тестирования. С более детальным описанием этих индикаторов можно ознакомиться на приведенной ниже диаграмме.

#### Диагностика Последовательного Порта RS-232

Разъем DB-9 «мама» используется для подключения консоли при выполнении начальной установки и для автономного управления.

#### Порты Wan  (1 и 2)

Два разъема DB-25 «мама» для соединения с коммутируемой (коммутируемой-на-вход или коммутируемой-на-выход) линией или с выделенной линией посредством мультиплексирования через модем или устройство CSU/DSU (Устройство Обслуживания Канала/ Устройство Обслуживания Данных) соответственно.

#### Слот для дополнительного модуля

Этот слот позволяет подключить любой из следующих дополнительных модулей расширения:

- Один порт RJ-45 NWay 10/100 Ethernet

- Два высокоскоростных последовательных (асинхр/синхр) порта

- Модуль ISDN BRI.

Порт локальной сети

РУССКИЙ

Это гнездо полностью используется для порта RJ-45 NWay Ethernet/ Fast Ethernet. Свойство NWay позволяет данному порту осуществлять автоматическое конфигурирование себя в соответствии с параметрами подключаемого к нему порта. Если оба соединяемых порта имеют поддержку Nway, то они настраиваются на достижение наивысшей скорости передачи.

#### Вентилятор

Обеспечивает вентиляцию внутри маршрутизатора. Пожалуйста, убедитесь в наличии пространства сзади и по обеим сторонам устройства для надлежащей вентиляции.

#### Гнездо питания

Стандартное гнездо 100~240V для шнура питания.

#### Переключатель питания

Качающийся переключатель, включающий и выключающий маршрутизатор.

## Инсталляция и начальная конфигурация

### Шаг 1 – Подключение телефона к маршрутизатору

Можно подключить к маршрутизатору имеющуюся выделенную линию или модем.

### Шаг 2 – Подключение кабелей Ethernet к маршрутизатору

DI-1162 имеет один порт для подключения устройств Ethernet/Fast Ethernet при создании локальной сети. Гнезда предназначены для соединения с другим 10Mbps Ethernet, двухскоростным концентратором или коммутатором.

### Шаг 3 – Подключение питания и включение маршрутизатора

Соедините черный шнур питания с соответствующим черным блоком питания на задней панели маршрутизатора. Вставьте шнур питания в электрическую розетку. Включите маршрутизатор при помощи переключателя ON/OFF  на задней панели.

### Шаг 4 – Начальная конфигурация маршрутизатора

Конфигурировать маршрутизатор можно используя поставляемую с ним программу Configurator или через порт RS-232. Программа Configurator требует наличия среды Windows и браузера с поддержкой компилятора Java. Для настройки через порт RS-232 необходимо использовать  поставляемый с устройством кабель RS-232 и любую терминальную программу с возможностью эмуляции терминала VT-100.

### Использование программы Configurator

a) Вставьте дискету с программой Configurator в дисковод.

b) Дважды нажмите пиктограмму My Computer, затем дважды нажмите пиктограмму для выбора дисковода, на котором находится программа Configurator

c) Дважды нажмите пиктограмму Setup.exe.

d) Выполняйте экранные инструкции. После окончания работы Setup.exe компьютер будет перегружен.

e) Откройте меню Start и выберите, по порядку, Programs, D-Link Configurator program, и Assign RouteView. Появится окно Assign RouteView.

f) Введите название модели маршрутизатора, IP-адрес и подсетевую маску, соответствующую локальной сети, затем нажмите кнопку Set IP Address. Конфигуратор подскажет установленный в текущий момент для маршрутизатора пароль. Установленным по умолчанию паролем является “Admin”.

g) Дважды нажмите на имя маршрутизатора. Конфигуратор покажет пиктограммы Wizard Setup и Advanced Setup. Выполняйте экранные инструкции.

- Мастер установки (Wizard Setup) можно использовать для настройки маршрутизатора для доступа к Internet или можно сразу перейти к дополнительным установкам (Advanced Setup). Wizard Setup поможет пройти через все необходимые этапы для организации доступа к Internet и затем вернет к странице ввода пароля. Раздел Advanced Setup выглядит подобно интерфейсу консоли управления. Информация по работе с этим методом настройки находится в разделе описания интерфейса в Инструкции пользователя.

### Использование консоли

Консольная программа является интерфейсом, используемым при конфигурировании DI-1162. Ниже приведены некоторые операции, с которыми необходимо познакомиться перед конфигурированием маршрутизатора:

- Переход к следующему меню. Для перехода к следующему подменю, используйте клавишу Tab или клавиши-стрелки для перемещения курсора в элемент подменю и нажмите  Enter для просмотра выбранного подменю.

- Продвижение курсора. Внутри меню используйте клавишу Tab или клавиши-стрелки для перемещения через информационные поля.

- Ввод информации. Существует два типа полей, которые необходимо заполнять. В первом случае нужно напечатать соответствующую информацию. Во втором случае необходимо выбрать из предоставленных возможностей. В этом случае надо нажимать пробел для перемещения между предоставленными возможностями выбора. После конфигурирования всех полей в подменю переместите курсор на SAVE и нажмите Enter для сохранения своих действий, или переместите курсор на EXIT для их отмены.

- Обновление экрана. Экраны консоли могут искажаться. Если это произошло, просто нажмите <Ctrl> + <R> для обновления содержимого экрана.

- Предупреждение по поводу соединительных кабелей

- Чрезвычайно важным является использование для каждого соединения исправных кабелей; в противном случае маршрутизатор может быть поврежден.

- Перед подключением или отключением кабеля RS-232 между DI-1162 и консолью или модемом, пожалуйста, убедитесь, что все устройства выключены. В противном случае устройство может быть повреждено.

### Шаг 1 – Установка Консоли

- Начальная установка DI-1162 требует соединения консоли с 9-контактным портом диагностики RS-232 на передней панели маршрутизатора. Для осуществления этого соединения к маршрутизатору прилагается последовательный кабель. В качестве консоли может выступать терминал типа VT-100 или обычный персональный компьютер с программой эмуляции терминала (такой как Microsoft HyperTerminal, работающий под Windows). Программные средства для эмуляции терминала необходимо сконфигурировать со следующими параметрами:

- Эмуляция терминала VT100

- 9600 бод

- Отсутствие контроля четности,  8 битов данных,  1 начальный бит,  1 конечный бит

- Контроль переполнения отсутствует

### Шаг 2 – Соединение консоли с маршрутизатором

Последовательный кабель включен в комплект поставки DI-1162.  Для подключения этого кабеля подключите его 9-контактный разъем в диагностический порт RS-232 на передней панели маршрутизатора, а другой его конец подключите к последовательному порту на задней панели компьютера или терминала данных.

Перед выполнением этого соединения убедитесь в том, что обе машины выключены.

После выполнения соединения первой включите консоль. Если используете персональный компьютер, в это же время запустите программу эмуляции терминала. После запуска персонального компьютера и программы эмуляции терминала включайте маршрутизатор.

### Шаг 3 – Начальное конфигурирование маршрутизатора

После того как консоль надлежащим образом подключена и оба устройства включены в соответствии с указанными в предыдущем параграфе правилами,  можно наблюдать после включения питания выполнение маршрутизатором собственного теста (POST). По окончании выполнения теста появляется показанный ниже экран начала сеанса:

Для начала сеанса работы с маршрутизатором используйте предустановленный пароль ‘Admin’ (без кавычек). Пожалуйста, имейте ввиду, что имя пользователя и пароль являются взаимозависимыми.

После ввода имени пользователя и пароля (используя клавишу <tab> для перехода на другое поле), переместите курсор на OK и нажмите  <Enter>. Далее появится  Main Menu:

### Шаг 3a – Конфигурирование порта локальной сети

Для подготовки маршрутизатора к соединению с локальной сетью необходимо активизировать (enable) порт локальной сети, передачу данных в сети IP и назначить порту адрес IP локальной сети. Если в дальнейшем захотите конфигурировать маршрутизатор через локальную сеть, то необходимо также активизировать поддержку Telnet. После осуществления конфигурирования порта локальной сети все остальные параметры маршрутизатора могут быть заданы удаленно через локальную сеть при помощи прилагаемой Windows-утилиты Router Configuration Utility или через Telnet.

РУССКИЙ

Для конфигурирования локальной сети:

- Порт локальной сети в подменю Interface Configuration должен быть активизирован.

- Выберите Interface Configuration, LAN 1.

- Переместите курсор на элемент State и нажмите <пробел>. State будет изменено с  Disable на Enable.

- Переместите курсор на опцию Save в нижней части экрана и нажмите <Enter> для сохранения новой установки.

- Выберите Exit во всех подменю для возврата в Main Menu.

- Установка возможности передачи данных в сети  IP

- Выберите Network Configuration, IP Configuration.

- Переместите курсор на последний элемент IP Networking и нажмите  <пробел> для установки Enable.

- Переместите курсор на опцию Save в нижней части экрана и нажмите <Enter> для сохранения новой установки.

- Назначение IP-адреса для порта локальной сети в подменю Network Configuration меню Main Menu.

- Будучи в подменю Network Configuration, IP Configuration как в указанном выше Шаге 2, выберите IP Stack Configuration, LAN 1.

- Введите в первом элементе значение адреса IP для локальной сети. При желании можно также нажать Netmask. Для получения более полной информации об адресах IP и Подсетевых масках обратитесь к руководству User’s Guide.

- Переместите курсор на опцию Save в нижней части экрана и нажмите <Enter> для сохранения новой установки.

- Выберите Exit во всех подменю для возвращения в Main Menu.

- Активизация функции Telnet/Discovery маршрутизатора.

- Из Main Menu выберите Advanced Functions.

- Выберите опцию   Telnet/Discovery Enable и активизируйте Telnet.

- Переместите курсор на опцию Save в нижней части экрана и нажмите <Enter> для сохранения новых установок.

- Выберите Exit во всех подменю для возвращения в Main Menu.

Теперь маршрутизатор может быть доступен через локальную сеть при помощи Telnet, поставляемой вместе с маршрутизатором Windows - утилиты Router Configuration Utility или других средств SNMP-управления.

При возникновении вопросов при просмотре произведенных установок или установок в различных подменю, ознакомьтесь со следующей главой Конфигурация и Управление.

На этом этапе переходите к следующему шагу начальной конфигурации.

### Шаг 3b - Конфигурирование портов WAN для коммутируемых-на-вход, коммутируемых-на-выход и выделенных линий

Для самостоятельного ознакомления с программой конфигурации сконфигурируйте порт LAN, следуя указанным выше описаниям (порт LAN должен быть сконфигурирован в любом случае). Некоторые установки, сделанные при конфигурации LAN, будут повторены ниже. Пожалуйста, не пренебрегайте указанными ниже инструкциями, даже если установка уже была изменена.

Каждый порт WAN может быть сконфигурирован в качестве принимающего входящие вызовы порта (действующего в качестве сервера удаленного доступа – Remote Access Server), или выходного порта к другим маршрутизаторам (например, для филиалов офисов или Internet), или в качестве того и другого (но не одновременно). Порты WAN могут быть также сконфигурированы для соединения по выделенной линии (синхронного соединения). Однако обращаем внимание на то, что мы рекомендуем только одно соединение WAN с Internet, так как второе соединение будет лишь незначительно увеличивать скорость передачи.

Активизация  порта WAN

В этом разделе мы будем использовать в качестве примера WAN1. Для других портов WAN последовательность действий полностью аналогична.

- Порт WAN должен быть активизирован в подменю Interface Configuration.

- Выберите Interface Configuration, WAN 1.

- Сконфигурируйте установку Protocol. Это очень важная установка, которая определяет тип подключаемого к порту WAN устройства.

- SLIP – асинхронный режим, используется для модемов.

- Async PPP - асинхронный режим, используется для модемов.

- HDLC – синхронный режим, используется для CSU/DSU или синхронных модемов для выделенных линий.

- Sync PPP - синхронный режим, используется для CSU/DSU или синхронных модемов для выделенных линий.

- Переместите курсор на элемент State и нажмите <пробел>. State будет изменен с Disable на Enable.

- Другие элементы на экране, такие как Phone Number и Baud Rate, также должны быть сконфигурированы. Пожалуйста, обратитесь к руководствам по подключаемым к порту WAN устройствам, для определения соответствующих установок. Дополнительная информация о назначении этих установок содержится в главе Конфигурация и Управление в руководстве User’s Guide.

- Переместите курсор на опцию Save в нижней части экрана и нажмите <Enter> для сохранения новой установки.

- Для возврата в Main Menu нажмите Exit.

- Активизация IP Networking

- Выберите Network Configuration, IP Configuration.

- Переместите курсор на последний элемент IP Networking и нажмите <пробел> для установки Enable.

- Переместите курсор на опцию Save в нижней части экрана и нажмите <Enter> для сохранения новой установки.

- Присвоение IP-адреса порту WAN в подменю Network Configuration меню Main Menu.

- Будучи в подменю Network Configuration, IP Configuration как в приведенном выше Шаге 2, выберите IP Stack Configuration, WAN 1.

- Введите в первом элементе значение IP-адреса для WAN. При желании введите маску подсети (Netmask). Для получения более полной информации об IP-адресах и масках подсети обратитесь к руководству User’s Guide.

- Другие элементы на экране, такие как State, Routing and Multicast settings, также могут быть сконфигурированы. Пожалуйста, обратитесь к соответствующему параграфу в главе Конфигурация и управление руководства User’s Guide для детального разъяснения природы и назначения этих элементов.

- Переместите курсор на опцию Save в нижней части экрана и нажмите <Enter> для сохранения новой установки.

- Выберите Exit во всех подменю для возвращения в Main Menu.

Конфигурирование коммутируемых-на-вход, коммутируемых-на-выход или выделенных линий

На этом этапе необходимо решить, будет ли порт WAN предназначен для соединения по входящей, исходящей, той и другой или выделенной линии. В зависимости от назначения порта WAN необходимо устанавливать разные параметры в приведенных ниже шагах. Помните, что только один порт WAN должен быть установлен для соединения с Internet.

- Сконфигурируйте установки Dial в подменю Advanced Functions.

- Выберите Advanced Functions, Dial Configuration.

- Выберите WAN1

- Пожалуйста, ознакомьтесь с главой Конфигурация и управление руководства User’s Guide для получения более детальной информации об элементах на данном экране.

- Переместите курсор на опцию Save в нижней части экрана и нажмите <Enter> для сохранения новой установки.

- Задайте и сконфигурируйте имеющих доступ к маршрутизатору входящих пользователей и соединенную с ним локальную сеть (если используется).

- Из Main Menu выберите Advanced Functions, User Profile и нажмите  <Enter> в первом пустом поле.

- Введите имя входящих пользователей - Username (может не совпадать с реальными именами) и пароль - Password.

- Измените Direction на IN.

- Измените State на Enable.

Пожалуйста, ознакомьтесь с главой Конфигурация и управление руководства User’s Guide для получения более детальной информации об элементах на этом экране.

РУССКИЙ

- Переместите курсор на опцию Save в нижней части экрана и нажмите <Enter> для сохранения новой установки.

Порт WAN теперь установлен для приема вызовов от пользователей. На этом этапе можно определить других пользователей, которые будут являться входящими для маршрутизатора. Обратите внимание, что параметры пользователя (User Profile) для входящих пользователей являются действительными для любого сконфигурированного на прием вызовов порта WAN.

- Определение порта WAN в качестве исходящего.

- Из Main Menu выберите Advanced Functions, User Profile и нажмите  <Enter> в первом пустом поле.

- Установите Direction в OUT или BOTH.

- Установите имя Name и пароль Password маршрутизатора, которые будут использоваться при начале сеанса с удаленным офисом (если удаленный офис использует PAP или CHAP).

- Сконфигурируйте четыре установки для исходящих Dial-Out, находящихся в этом окне.

- Измените State на Enable.

- Пожалуйста, ознакомьтесь с главой Конфигурация и управление руководства User’s Guide для получения более детальной информации об элементах на этом экране.

- Переместите курсор на опцию Save в нижней части экрана и нажмите <Enter> для сохранения новой установки.

- Выберите Exit во всех подменю для возвращения в Main Menu.

- Определите порт WAN для соединения по выделенной линии

- Для конфигурирования порта WAN под выделенную линию необходимо осуществить только 3 шага. Они пронумерованы как 1, 2 и 3: активизация порта WAN в подменю Interface Configuration; задание установки Protocol для синхронного режима; присвоение IP-адреса WAN порту в подменю Network Configuration. Не забудьте сохранять любой экран подменю, в котором были сделаны изменения.

Выберите LOGOFF из Main Menu.

WAN порты теперь сконфигурированы и должны нормально функционировать. Обратите внимание, что большое число определяемых установок зависит от типа и характеристик подключаемого устройства.

Теперь необходимо выключить маршрутизатор. Не беспокойтесь. Поскольку в процессе конфигурирования сохранялись все экраны,  то параметры инсталляции будут сохранены в EEPROM и  не будут потеряны.

### Шаг 4 – Подключение маршрутизатора к локальной сети

Ваш DI-1162 имеет один порт локальной сети для подключения к коммутатору или концентратору Ethernet или  Fast Ethernet.

В качестве гнезда для порта Ethernet маршрутизатора используется гнездо типа EIA RJ-45. Используемые кабели должны иметь разъемы RJ-45 и в зависимости от скорости соединения Категорию 3, 4, 5 UTP или STP.

Свойство NWay позволяет данному порту осуществлять автоматическое конфигурирование себя в соответствии с параметрами подключаемого к нему порта. Если оба соединяемых порта имеют поддержку Nway, то они настраиваются на достижение наивысшей скорости передачи.

Дуплексный режим возможен только в том случае, если этот порт соединен с поддерживающим дуплексный режим портом.

На этом этапе подключите маршрутизатор к локальной сети.

### Шаг 5 – Соединение маршрутизатора с устройствами WAN

DI-1162 имеет два порта DB-25, соответствующие WAN1 и WAN2. Они оба являются синхронными/асинхронными портами, к ним можно подключить модем или CSU/DSU посредством стандартного последовательного кабеля с разъемом DB-25 на одном из концов.

Убедитесь, что маршрутизатор и подключаемые к нему устройства при этом  выключены.

### Шаг 6 – Включение питания всех устройств

Вставьте шнур питания 100~240V AC/DC в гнездо питания на задней панели маршрутизатора и подсоедините его к шине питания или вставьте в заземленную розетку на стене.

На этом этапе инсталляции можете включить питание во всех других устройствах. Не включайте пока питание в маршрутизаторе.

### Шаг 7 – Включение питания DI-1162

Только после включения питания во всех устройствах, можно включить и DI-1162.  Маршрутизатор выполнит встроенный тест POST (Power On Self Test).  В течение теста POST может быть доступно меню конфигураций PROM Configuration Menu.

Теперь маршрутизатор имеет возможность работать  с портами локальной сети и сети WAN.

Маршрутизатор должен быть в дальнейшем сконфигурирован для управления сетью. Это осуществляется через консоль, входящую в состав поставки Windows-программу RouterView или Telnet.

Для получения более полной информации по конфигурированию и управлению маршрутизатором ознакомьтесь с главой Конфигурация и управление руководства User’s Guide.

#### Дополнительная информация

Дополнительная информация доступна на http://www.dlink.ru или в наших офисах, перечисленных на оборотной стороне руководства User’s Guide.

РУССКИЙ