| 117607, Мичуринский проспект 49 | Tel: (095) 737-3389, 737-3390 |
| --- | --- |

# DI-206

Маршрутизатор удаленного доступа с интегрированным концентратором Ethernet и терминальным адаптером ISDN

| Маршрутизатор DI-206 с интегрированным концентратором и терминальным адаптером ISDN предназначен для использования в малых офисах и позволяет передавать/принимать данные со скоростью 64Кбит/сек или 128Кбит/сек и пользоваться телефоном и факсом по линии ISDN BRI (через два аналоговых POTS порта). С компрессией данных (стандартное свойство устройства) скорость передачи может быть значительно увеличена. |  |
| --- | --- |

Встроенный концентратор

Этот маршрутизатор имеет встроенный 6-портовый Ethernet концентратор, что представляет собой идеальное решение для использования в условиях малого/домашнего офиса. С помощью встроенного концентратора можно подключить с ISDN линии шесть пользователей, избежав при этом затрат средств и времени на покупку и установку отдельного концентратора.

Транслятор сетевых адресов (NAT)

Маршрутизатор поддерживает преобразование сетевых адресов (NAT), что позволяет нескольким пользователям подключаться к глобальной сети с использованием одного IP-адреса для снижения затрат и улучшения безопасности.

Безопасность
Поддерживаются такие системы безопасности, как защита паролем внутренней системы управления маршрутизатора, PAP, CHAP протоколы для удаленных пользователей. Настраиваемый сетевой экран обеспечивает контроль за доступом в/из глобальной сети. Поддерживается до восьми паролей системных администраторов, которые могут контролировать работу устройства через Telnet. RADIUS обеспечивает централизованную проверку паролей удаленных пользователей.

##### Технические параметры

| Порты: | 6 портов RJ-45 Ethernet 2 аналоговых телефонных порта RJ-11 1 консольный порт |
| --- | --- |
| Локальная сеть: | Стандарт IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet Сетевой протокол CSMA/CD Скорость передачи данных 10 Мбит/с (полудуплекс) |
| ISDN | Скорость ISDN BRI: до 128,000 бод ISDN интерфейс: BRI S/T 1 порт ISDN BRI: 64Kбод по каналу B x 2 16Kбод по каналу D x 1 |
| Совместимость ISDN | Европа и Азия: поддерживает DSS1, EuroISDN и Тайваньские DGT коммутаторы, а также коммутаторы Siemens EWSD |
| Функции ISDN | Стандартный PPP/Multi-link PPP Сжатие данных Hi/fLZS (Stac) Сжатие: 4 к 1 |
| Функции маршрутизатора | Маршрутизация пакетов IP: RIP-1 и RIP-2; статическая маршрутизация |
| Прочие протоколы | UDP, TCP, NAT, DHCP, BAP/BACP, ICMP |
| Управление | SNMP c MIB-II (RFC 1213) |
| Безопасность | PAP, CHAP Межсетевой экран RADIUS |
| Светодиодные индикаторы | Readout Power Test ISDN Link, B1, B2 Ethernet Col, Link/Act - Uplink, 1,2,3,4,5, Phone 1,2 |
| Блок питания | Внешний блок питания 18В 750mА, постоянный ток. Потребление до 8.5Вт. |
| Габариты | 220 x 166 x 45 мм |
| Вес |  |
| Рабочая температура | 0 - 50 °C |
| Температура хранения | -25 - 55 °C |
| Влажность | 5% - 95% без образования конденсата |

###### Информация для заказа

| Модель | Описание |
| --- | --- |
| DI-206/E | Маршрутизатор DI-206 с интегрированным 6- портовым концентратором Ethernet и терминальным адаптером ISDN. Комплектуется внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток |