ENGLISH

### DI-304

### DI-304M

#### Маршрутизатор ISDN

#### Краткое руководство по установке

- First Edition (January, 2002)

- Printed In Taiwan

- RECYCLABLE

### Введение

Данное Краткое руководство по установке содержит пошаговые инструкции по установке маршрутизатора ISDN фирмы D-Link модели DI-304/DI-304M. Приобретенное устройство может немного отличаться от показанного на иллюстрациях. Примеры в данном руководстве описывают маршрутизаторы ISDN. Более подробная информация о маршрутизаторах ISDN, их компонентах, создании сети и технических характеристиках содержится в Руководстве пользователя (User’s Guide) входящего в состав поставки маршрутизатора.

## Распаковка

Откройте упаковку и осторожно достаньте из нее все элементы, список которых приводится ниже:

- Одно устройство маршрутизатора ISDN

- Один блок питания, предназначенный для подключения к сети питания.

- Один сетевой кабель витой пары (UTP).

- Один кабель витой пары (ISDN).

- Один телефонный кабель с разъемами RJ-11 (только DI-304M).

- Резиновые ножки

- Руководство пользователя (User’s Guide)

- CD-ROM

- Данное Краткое руководство по установке

- Одна однопользовательская версия программы RVS-COM V2.0.

Проверьте устройство и все дополнительные элементы. Если что-то из них имеет повреждения или отсутствует, то свяжитесь с поставщиком.

#### Заказ линии ISDN

Если линия ISDN еще не установлена, то мы рекомендуем как можно скорее заказать ее у телефонного оператора для предотвращения длительного периода ожидания, что стандартно при подключении новой линии. Используйте представленную в данном разделе информацию при размещении заказа. Если же линия ISDN уже есть, то с помощью представленной ниже информации можно убедиться в том, что сможете воспользоваться всеми возможностями приобретенного маршрутизатора ISDN.

- Свяжитесь с подразделением местной телефонной компанией, подключающим к линиям ISDN.

- Убедитесь, что имеются коммутаторы DSS1, так как только этот тип коммутаторов поддерживается маршрутизатором ISDN.

- При установке телефонной компанией линии ISDN убедитесь в следующей информации:

- Тип коммутатора ISDN.

- Телефонные номер/а ISDN.

## Передняя панель маршрутизатора

Названия и описания индикаторов на передней панели маршрутизатора представлены ниже:

DI-304

- DI-304M

POWER— Загорается при подключении к маршрутизатору блока питания ранее вставленного в силовую розетку.

STATUS— Должен моргать при правильной работе маршрутизатора.

ISDN – LINK— Показывает, что линия ISDN подключена к интерфейсу ISDN маршрутизатора и он успешно инициализирован.

Замечание:   В некоторых устройствах NT1 индикатор LINK не горит, если соединение ISDN не использовалось некоторое время. При установке соединения или ответе на звонок индикатор снова загорается.

ISDN – B1 и B2— Горит, если активна сессия ISDN по соответствующему каналу или если канал дозванивается или принимает звонок.

LINK/ACT— 1 … 4 Эти индикаторы загораются при подключении к работающей станции Ethernet/Fast Ethernet. Затем индикаторы моргают при передаче или приеме данных по соответствующим портам.

100/10M – 1 … 4  Эти индикаторы горят, когда порт работает на скорости 100 Мбит/с. В противном случае, если индикатор не светится, а соответствующий индикатор LINK горит, то порт работает на скорости 10 Мбит/с.

PHONE – 1 (только DI-304M) — Загорается при использовании стандартного телефонного порта 1.

PHONE – 2 (только DI-304M) — Загорается при использовании стандартного телефонного порта 2.

## Задняя панель маршрутизатора

- DI-304

- DI-304M

POWER — Гнездо для подключения питания 18В, 750mA. При утере поставляемого с маршрутизатором блока питания убедитесь, что подключаемый блок питания соответствует обоим приведенным выше параметрам.

ETHERNET – Порты Ethernet работают как стандартный двухскоростной коммутатор Ethernet.

Uplink – Этот порт используется для подключения маршрутизатора к другому коммутатору или концентратору, используя стандартный кабеля витой пары. При занятом порте Uplink нельзя задействовать Port 1x.

Ports 1x … 4x – Эти четыре порта могут быть использованы для подключения конечных станций к маршрутизатору с помощью с стандартных кабелей витой пары.

ISDN – Данный разъем используется для подключения линии ISDN к любому NT-1 или напрямую к настенной розетке ISDN (в зависимости от предоставляемого телефонной компанией типа сервиса).

PHONE 1 и 2 (только DI-304M) – Эти стандартные телефонные разъемы могут быть использованы для подключения телефонов или факсов к маршрутизатору и их работы по линии ISDN. Вставьте шнур от этих стандартных телефонных устройств в данные разъемы так же, как в обычные настенные телефонные розетки.

## Установка и начальное конфигурирование

### Шаг 1 – Подключение линии ISDN к маршрутизатору

Телефонная компания установит S/T интерфейс в офис или квартиру. Подключите разъем ISDN маршрутизатора к предоставленной телефонной компанией настенной розетке ISDN.

### Шаг 2 – Подключение телефона или факса к маршрутизатору (только DI-304M)

Можно использовать обычный телефон, факс или модем с маршрутизатором. Обратите внимание на то, что все остальные функции те же, вне зависимости от подключения или нет аналоговых устройств.

Для подключения аналоговых устройств вставьте один конец телефонного шнура в розетку самого устройства, а другой – в разъем маршрутизатора, расположенный на задней панели и помеченный как PHONE 1 или PHONE 2.

### Шаг 3 – Подключение кабелей Ethernet к маршрутизатору

DI-304/304M имеет четыре порта для подключения устройств 100BASE-TX Fast Ethernet, позволяя создавать небольшую локальную сеть. Подключение конечных сетевых устройства (типа компьютеров, серверов, мостов, маршрутизаторов и т.д.) к портам осуществляется стандартным кабелем витой пары Категории 5 или выше. Разъем шестого порта, помеченного как Uplink, предназначен для подключения прочих устройств 10 Мбит/с или 10/100 Мбит/с Ethernet (типа концентраторов или коммутаторов), используя стандартный кабель, либо же конечных сетевых устройств посредством кроссового кабеля.

Обратитесь к приведенной ниже диаграмме, принимая решение о требуемом типе кабеля для подключения:

| УСТРОЙСТВО | ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПОРТ | ПОДКЛЮЧЕНО К УСТРОЙСТВУ | ТИП ПОРТА | ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ КАБЕЛЬ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Концентратор или | Обычный | Кроссовый (X) |
|  | Обычный | коммутатор | Uplink | Стандартный (¦¦) |
| Маршрутизатор |  | Сервер (или ПК) |  | Стандартный (¦¦) |
|  |  | Концентратор или | Обычный | Стандартный (¦¦) |
|  | Uplink | коммутатор | Uplink | Кроссовый (X) |
|  |  | Сервер (или ПК) |  | Кроссовый (X) |

Приведенный ниже рисунок показывает, как подключить маршрутизатор к конечной сетевой станции Ethernet.

### Важное замечание о подключениях Ethernet

Обратите внимание на  следующие основные правила при подключении устройств Ethernet при помощи кабеля витой пары:

- Для подключений конечных станций и uplink используйте только кабель Категории 5 или выше с разъемами RJ-45. В подавляющем большинстве случаев требуется лишь стандартный тип кабеля.

- Убедитесь, что длина кабеля не превышает 100 м.

- При объединении в режиме uplinking двух концентраторов посредством стандартного кабеля, используйте с одной стороны разъем uplink и обычный разъем с другой.

- Если необходимо объединить в режиме uplink более двух концентраторов, то следуйте правилу 5-4-3: сигнал от одной сетевой станции до другой не должен проходить более чем через пять кабелей витой пары, четырех повторителей (их функцию выполняют, в том числе, и концентраторы) и три кабеля uplink. Это максимальный маршрут для передачи сигналов Ethernet по витой паре. Также убедитесь в отсутствии замкнутых циклов при передаче сигнала.

- Обратите внимание, что конечную станцию также можно подключить посредством разъема Uplink, но тогда нужно использовать кроссовый кабель или кабельный конвертор.

### Шаг 4 – Включение питания устройства

Воткните в гнездо питания (расположенного на задней панели маршрутизатора) поставляемый с ним внешний блок питания переменного тока 18В, 1000 mA.

На этом этапе маршрутизатор будет подключен к линии ISDN, одному или нескольким кабелям Ethernet и внешнему блоку  питания.

Теперь можно включить консольный компьютер и затем маршрутизатор.

### Шаг 5 – Начальное конфигурирование

Конфигурирование маршрутизатора можно осуществлять с помощью входящей в состав поставки программы Configurator и Java-совместимого Web браузера. Программа Configurator работает в среде Windows совместно с Java -совместимым Web браузером.

### Шаг 6 – Подключение всех устройств

Теперь можно включить питание всех подключенных к маршрутизатору устройств.

Маршрутизатор теперь готов использовать порты локальной сети.

Требуется продолжить конфигурирование маршрутизатора для задания правильного режима работы модема ISDN, функций маршрутизации и управления IP -сетью. Все это можно осуществить посредством Java -совместимого Web -браузера.

Более подробная информация о конфигурировании и управлении маршрутизатором содержится в Руководстве пользователя User’s Guide.

#### Дополнительная информация

Дополнительную поддержку можно получить online на сайте http://www.dlink.ru или в наших офисах, перечисленных в конце User’s Guide.