| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| # DI-308 Маршрутизатор удаленного доступа с интегрированным коммутатором Ethernet и терминальным адаптером ISDN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание Маршрутизатор DI-308 с интегрированным коммутатором и терминальным адаптером ISDN предназначен для использования в малых офисах и позволяет передавать/принимать данные со скоростью 64Кбит/сек или 128Кбит/сек и пользоваться телефоном и факсом по линии ISDN BRI (через два аналоговых POTS порта). С компрессией данных (стандартное свойство устройства) скорость передачи может быть значительно увеличена. Встроенный коммутатор Этот маршрутизатор имеет встроенный 8-портовый коммутатор 10/100 Ethernet, что представляет собой идеальное решение для использования в условиях малого/домашнего офиса. С помощью встроенного коммутатора можно подключить к ISDN линии восемь пользователей, избежав при этом затрат средств и времени на покупку и установку отдельного коммутатора. Транслятор сетевых адресов (NAT) Маршрутизатор поддерживает преобразование сетевых адресов (NAT), что позволяет нескольким пользователям подключаться к глобальной сети с использованием одного IP-адреса для снижения затрат и улучшения безопасности. Безопасность Поддерживаются такие системы безопасности, как защита паролем внутренней системы управления маршрутизатора, PAP, CHAP протоколы для удаленных пользователей. Настраиваемый сетевой экран обеспечивает контроль за доступом в/из глобальной сети. Поддерживается до восьми паролей системных администраторов, которые могут контролировать работу устройства через Telnet. RADIUS обеспечивает централизованную проверку паролей удаленных пользователей. |  | # Характеристики Порты: - 8 портов RJ-45 10/100 Ethernet - 2 аналоговых телефонных порта RJ-11 - 1 консольный порт Локальная сеть: - Стандарт IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet - Сетевой протокол CSMA/CD - Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с ISDN - Скорость ISDN BRI: до 128,000 бод - ISDN интерфейс: BRI S/T - 1 порт ISDN BRI: 64Kбод по каналу B x 2 - 16Kбод по каналу D x 1 Совместимость ISDN - Европа и Азия: поддерживает DSS1, EuroISDN и - Тайваньские DGT коммутаторы, а также коммутаторы Siemens EWSD Функции ISDN - Стандартный PPP/Multi-link PPP - Сжатие данных Hi/fLZS (Stac) - Сжатие: 4 к 1 Функции маршрутизатора - Маршрутизация пакетов IP: RIP-1 и RIP-2; статическая маршрутизация Прочие протоколы - UDP, TCP, NAT, DHCP, BAP/BACP, ICMP Управление SNMP c MIB-II (RFC 1213) Безопасность - PAP, CHAP - Межсетевой экран - RADIUS Светодиодные индикаторы - Readout - Power - Test - ISDN Link, B1, B2 - Ethernet Link/Act, 100/10M, 1,2,3,4,5,6,7,8 - Phone 1,2 Блок питания - Внешний блок питания 18В 750mА, постоянный ток. Потребление до 8.5Вт. Габариты - 220 x 166 x 45 мм Вес - 1,2кг Рабочая температура - 0 - 50 °C |  |
|  |  | # Информация для заказа DI-308/E - Маршрутизатор с интегрированным 8- портовым коммутатором 10/100 Ethernet и терминальным адаптером ISDN. Комплектуется внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток |  |