| ISDN-маршрутизатор 1 порт WAN + встроенные порты коммутатора | Модель № DI-308 |
| --- | --- |
| Данный маршрутизатор позволяет соединить офис с локальной сетью штаб-квартиры или другого офиса посредством линии ISDN. Он поддерживает маршрутизацию IP-пакетов, функцию Интернет-шлюза а также имеет встроенный ISDN BRI и 8 коммутируемых портов Fast Ethernet. Маршрутизатор может соединить 2 отдельных территории используя 2 раздельных ISDN B-канала. Можно также объединить 2 канала вместе для доступа к одному месту, при такой конфигурации удвоится пропускная способность режима load-sharing (Bandwidth-on-Demand). Маршрутизатор может работать как Интернет-шлюз. При этом обеспечиваются функции минимизации затрат NAT и DHCP, что позволяет всему офису пользоваться одной ISDN-линией и одним входом Интернет-провайдера. Устройство автоматически создает и присваивает IP-адреса каждому компьютеру, скрывая реальные адреса компьютеров от Интернет. Такой вид firewall существенно усложняет для хакеров извне возможность атаки компьютеров во внутренней сети. Маршрутизатор имеет 8 коммутируемых портов 10/100 Fast Ethernet, что упрощает подключение рабочих станций, серверов, другого оборудования в сеть и снижает стоимость ее владения. | Преимущества - Высокоскоростное подключение малых/домашних офисов к корпоративной сети - Предназначенный для пользователей SOHO Интернет-шлюз - Возможность проведения удавленных видеоконференций - Простой и минимальный по стоимости владения комплект в одном устройстве: маршрутизатор удаленного доступа + Интернет-шлюз + терминальный адаптер ISDN + 8 коммутируемых портов 10/100 Fast Ethernet - Защита компьютеров пользователей от хакеров - Позволяет пользователям получать доступ в сеть из дома или других удаленных мест - Функция «Соединения по требованию» (Dial-on-Demand) минимизирует плату за телефонные разговоры - Функция «Пропускная способность по требованию» (Bandwith-on-Demand) предотвращает перегрузку линии ISDN в моменты пикового трафика - 2 порта POTS для подключения аналоговых телефонов/факсов к линии ISDN - Простое управление средствами SNMP и через Web |