|  |  | Интернет-шлюз с 4 коммутируемыми портами 10/100Mbps (на задней панели) и функциями сетевой безопасности. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Кабельный/DSL шлюз с 4-мя коммутируемыми портами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DI-604 D-Link Express EtherNetwork – широкополосный Интернет-шлюз с четырьмя встроенными коммутируемыми портами FastEthernet. Разработанный специально для использования дома и в малом офисе, шлюз позволяет быстро и легко подключиться к Интернет посредством DSL или кабельного модема. DI-604 обладает повышенным уровнем безопасности, является эффективным и недорогим способом создать быструю, безопасную сеть, связанную с внешним миром, свободную от перегрузок. |  |  |  |
|  | Простой, доступный по цене широкополосный доступ в Интернет При помощи DI-604, одним кабельным или DSL модемом сможет пользоваться любой человек в Вашем офисе или доме. Шлюз автоматически настроит IP-адрес для каждого пользователя сети, сделав связь с Интернетом общедоступной. Рабочие станции и серверы можно подключить напрямую к шлюзу, через сетевые коммутируемые встроенные порты 10/100Mbps, сэкономив на покупке отдельного коммутатора. Сетевая безопасность DI-604 при помощи протокола NAT (Network Address Translation – трансляция сетевого адреса) защищает компьютеры Вашей домашней или офисной сети от проникновения из Интернет. Протокол может блокировать и перенаправлять приходящие извне запросы к портам. Функция виртуального сервера (Virtual Server Mapping) способна перенаправлять запросы к серверам и от серверов для увеличения числа их пользователей. DI-604 позволяет своим пользователям получать совместный доступ к FTP, Web, многопользовательским игровым серверам. При этом Ваш IP-адрес остается защищенным от атак хакеров. Контроль доступа DI-604 Вы можете настроить на блокировку определенного содержания, сконфигурировав фильтры групп. Также можно | предотвратить доступ к локальному IP-адресу с других IP-адресов, MAC-адресов, и URL по вашему желанию, причем соответствующие настройки можно изменить в любой момент времени. Узел DMZ для открытого доступа к домену Любой из встроенных LAN портов может быть настроен как порт DMZ (Demilitarized Zone – Демилитаризованная Зона). Настроив DMZ, шлюз становится «прозрачным» для одного из клиентов сети (например, Веб-сервера), и предоставляет полную совместимость с любыми Интернет-приложениями, даже если используемые ими специфические порты заранее неизвестны. Возможно содержать Веб-сайты, заниматься электронной коммерцией из своего офиса, оставляя офисную сеть защищенной. Также функция DMZ может оказаться полезной в приложениях, требующих одновременно множество подключений, таких как игровая зона MSN. Совместимость с UPnP DI-604 разработан для простого и надежного обмена данными среди сетевых устройств самых разнообразных стандартов. Компьютеры, подключенные к DI-604, могут автоматически открывать и закрывать порты UDP/TCP, имея высокий уровень безопасности и без потери эффективности в работе on-line приложений. |  |

| Основные характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Выход в Интернет по кабельному или DSL модему - 4 коммутируемых 10/100Mbps порта - Виртуальная частная сеть (VPN, Virtual Private Network) с поддержкой pass-through - Возможности DMZ и Virtual Server - Контроль доступа и блокировка URL | - Поддержка Network Time Protocol - Настройка через Веб-интерфейс - SNMP агент и встроенные MIB для управления с платформ сетевого управления* - Прочный, компактный корпус, монтируется на стену |  |

*  Будет доступно в последующих версиях

DI-604

|  | Техническое описание |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Центральный процессор AMIT SOC Интерфейс WAN - порт RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX - соединяется с DSL или кабельным модемом - возможности "Always-on" (bridged) и PPPoE для соединения PPP "по требованию" Сетевой интерфейс 4 порта RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX Тип пакетов для маршрутизации IP пакеты Протоколы и методы маршрутизации - RIP-1, RIP-2 - Static Routing - Dynamic Routing Поддержка VPN IPSec- pass-through Функции Интернет-шлюза - Network Address Translation (NAT) - DHCP server (для автоматической настройки IP) Количество виртуальных серверов (Virtual Server Mappings) - 10 входов RFC-возможности - RFC 0768 User Datagram Protocol - RFC 0791 Internet Protocol - RFC 0792 Internet Control Message Protocol - RFC 0793 Transmission Control Protocol - RFC 0821 Simple Mail Transfer Protocol - RFC 0826 Ethernet Address Resolution Protocol - RFC 1058 Routing Information Protocol - RFC 1112 IGMP v1 (for UPNP and IAPP functions) - RFC 1157 Simple Network Management Protocol - RFC 1213 Management Information Base-II (MIB II) - RFC 1332 PPP Internet Control Protocol - RFC 1350 TFTP Protocol (Reversion 2) - RFC 1514 Dynamic Host Configuration Protocol - RFC 1631 IP Network Address Translator - RFC 1661 Point-to-Point Protocol (PPP) - RFC 1723 RIP-2 Carrying Additional Information - RFC 1945 Hypertext Transfer Protocol HTTP/1.1 (subset) | - автокоррекция неправильной разводки витой пары (для каждого порта) Контроль потока - IEEE 802.3x Flow Control в полнодуплексном режиме - Back pressure в полудуплексном режиме Метод передачи Store-and-forward Отслеживание MAC-адреса Автоматическое обновление Физические параметры и условия эксплуатации Диагностические индикаторы - Включено/диагностируется - WAN (На связи/ активность) - сетевые порты 1, 2, 3, 4 (На связи/ активность) Потребляемая энергия - постоянный ток 5 В 2.0 А - питание через внешний адаптер от сети 100-240В переменного тока Размеры 142 х 108 х 31 мм Вес 200 грамм Рабочие температуры 00 - 550 С Влажность 95% при отсутствии конденсата Сертификат EMI - FCC Class B - CE Class B - C-Tick Сертификат безопасности UL * Будет доступно в последующих версиях Информация для заказа |  |
|  | - RFC 1994 PPP Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) - RFC 2132 DHCP Options and BOOTP vender Extensions - RFC 2516 PPP Over Ethernet (PPPoE) Автоназначение IP-адреса Посредством DHCP-клиента Конфигурирование и управление - Веб-интерфейс - SNMP-агент со встроенным MIB-II* - возможности UPnP Обновление прошивки Через TFTP Память | Широкополосный интернет-шлюз DI-704P один RJ-45 10BASE-T порт (для соединения с модемом ADSL или кабельным) 4 коммутируемых порта 10/100Mbps Чтобы определить тип разъема на универсальном внешнем адаптере питания, прочтите индекс после номера модели: /A США, Тайвань, Япония. /B Англия. /E Европа /СN Китай /N Австралия /U Поставляется без блока питания |  |
|  | - SDRAM: 4MBytes - Flash: 256 KBytes Безопасность PPP-аутентификация PAP, CHAP, MS-CHAP Параметры межсетевого монитора - управление Access-list - фильтрация домена - фильтрация URL - фильтрация пакетов - Ping of Death - IP spoofing - определение вторжения - правила доступа в сеть - Лог-файл событий Встроенный коммутатор Fast Ethernet Стандарты - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet - ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation Поддерживаемые функции - Полный или полудуплекс (для каждого порта) - MDI-II/MDI-X auto uplink (для каждого порта) |  |  |