| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DI-614+ Интернет-шлюз со встроенным 4-х портовым коммутатором и беспроводной точкой доступа 802.11b |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Описание DI-614+ AirPlus– это беспроводной широкополосный Интернет-шлюз со встроенным 4-х портовым коммутатором Fast Ethernet. Он также оснащен беспроводной точкой доступа с расширенной полосой пропускания до 22 Мбит/с. Разработанный для применения в небольших офисах и дома, этот широкополосный маршрутизатор легко и быстро настроить общий доступ к Интернет для проводной или беспроводной сети. Маршрутизатор включает в себя расширенные функции настройки и управления, которые традиционно включались только в маршрутизаторы уровня предприятия. . DI-614+ обеспечивает эффективное, защищенное и недорогое решение для подключения офиса или домашней сети к Интернет через высокоскоростной канал связи. При помощи DI-614+ можно подключить через один кабельный или DSL модемом сеть офиса или домашнюю сеть.. Шлюз автоматически настроит IP-адрес для каждого пользователя сети, сделав связь с Интернетом общедоступной. Благодаря встроенной беспроводной точке доступа и 4-х портовому коммутатору 10/100 Мбит/с, DI-614+ обеспечивает готовое подключение для рабочих станций и серверов. Таким образом, применение маршрутизатора избавляет от необходимости применять дополнительные точки доступа или коммутаторы Ethernet. Встроенная точка доступа в DI-614+ позволяет использовать это устройство в беспроводных сетях совместно с другими точками доступа, соответствующими стандарту 802.11b. Поддерживая скорость передачи до 22Мбит/с, DI-614+ обеспечивает беспроводным пользователям более высокую скорость передачи данных, удваивая скорость стандарта 802.11b. DI-614+ при помощи протокола NAT – трансляция сетевых адресов, защищает компьютеры домашней или офисной сети от проникновения из Интернет. Протокол может блокировать и перенаправлять приходящие извне запросы к портам. Функция виртуального сервера (Virtual Server Mapping) способна перенаправлять запросы к серверам и от серверов. DI-614+ позволяет своим пользователям получать совместный доступ к FTP, Web, многопользовательским игровым серверам. При этом Ваш IP-адрес остается защищенным от атак хакеров. Беспроводные пользователи защищаются с помощью шифрования данных при помощи WEP. Любой из встроенных LAN портов может быть настроен как порт DMZ (Demilitarized Zone). Настроив DMZ, шлюз позволяет обеспечить доступ из Интернет к одному из внутренних узлов сети (например, к web-серверу). Данная функция позволяет размещать web-сайты, заниматься электронной коммерцией из своего офиса, оставляя офисную сеть защищенной. DI-614+ разработан для простого и надежного обмена данными между сетевыми устройствами самых разнообразных стандартов. Компьютеры, подключенные к DI-614+, могут автоматически открывать и закрывать порты UDP/TCP, имея высокий уровень безопасности и без потери эффективности в работе on-line приложений. DI-614+ позволяет синхронизировать время с сервером времени при помощи протокола NTP. Это позволяет обеспечить точное время на маршрутизаторе, используя для настройки доступа пользователей по расписанию. |  | Характеристики Маршрутизатор Центральный процессор AMIT SOC Интерфейс WAN - порт RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX - Поддержка PPPoE для подключения кабельного или DSL модема Сетевой интерфейс Беспроводная точка доступа 802.11b (до 22 Мбит/с) 4 порта RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX Тип пакетов для маршрутизации IP пакеты Протоколы и методы маршрутизации - RIP-1, RIP-2 - Static Routing - Dynamic Routing Поддержка VPN IPSec- pass-through Функции доступа VPN Клиент PPTP Клиент PPPoE Функции Интернет-шлюза - Network Address Translation (NAT) - DHCP server (для автоматической настройки IP) Количество виртуальных серверов (Virtual Server Mappings) - 10 входов Поддерживаемые RFC - RFC 0768 User Datagram Protocol - RFC 0791 Internet Protocol - RFC 0792 Internet Control Message Protocol - RFC 0793 Transmission Control Protocol - RFC 0821 Simple Mail Transfer Protocol - RFC 0826 Ethernet Address Resolution Protocol - RFC 1058 Routing Information Protocol - RFC 1112 IGMP v1 (for UPNP and IAPP functions) - RFC 1157 Simple Network Management Protocol - RFC 1213 Management Information Base-II (MIB II) - RFC 1332 PPP Internet Control Protocol - RFC 1350 TFTP Protocol (Reversion 2) - RFC 1514 Dynamic Host Configuration Protocol - RFC 1631 IP Network Address Translator - RFC 1661 Point-to-Point Protocol (PPP) - RFC 1723 RIP-2 Carrying Additional Information - RFC 1945 Hypertext Transfer Protocol HTTP/1.1 (subset) - RFC 1994 PPP Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) - RFC 2132 DHCP Options and BOOTP vender Extensions - RFC 2516 PPP Over Ethernet (PPPoE) Автоматическое назначение IP-адреса Посредством DHCP-клиента Конфигурирование и управление - Веб-интерфейс - Telnet - Поддержка NTP - SNMP-агент со встроенным MIB-II* - Поддержка UPnP - Сброс к заводским установкам (с помощью кнопки сброса) Обновление ПО Через TFTP Память - SDRAM: 2 МБ - Flash: 512 КБ Встроенная беспроводная точка доступа Стандарты IEEE 802.11b Диапазон частот - 2.4 - 2.4835 ГГц Модуляция - Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) - Packet Binary Convolutional Coding (PBCC) Скорость передачи - 22 Мбит/с - 11 Мбит/с - 5.5 Мбит/с - 2 Мбит/с - 1 Мбит/с Автоопределение Скорость передачи и модуляция - 22 Мбит /8.5db: PBCC - 11 Мбит /4.5db: PBCC - 11 Мбит /8.5db: CCK - 5.5 Мбит /1.5db: PBCC - 5.5 Мбит /5.5db: CCK - 2 Мбит /3db: Barker Антенна 2 антенны 2 dBi (обратный SMA коннектор) Радиус действия До 100 м в помещении До 400 м вне помещения Роуминг Между Точками Доступа в одной подсети Безопасность Шифрование: 64-bit, 128-bit, 256-bit WEP (Wired Equivalent Privacy Списки доступа (ACL) Встроенный коммутатор Fast Ethernet Стандарты - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet - ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation Поддерживаемые функции - Полный или полудуплекс (для каждого порта) - MDI-II/MDI-X auto uplink (для каждого порта) - автокоррекция неправильной разводки витой пары (для каждого порта) Контроль потока - Поддержка IEEE 802.3x в полнодуплексном режиме - Back pressure в полудуплексном режиме Метод передачи Store-and-forward Отслеживание MAC-адреса Автоматическое обновление Физические параметры и условия эксплуатации Индикаторы - Индикатор питания - M1 (система готова) - M2 (загрузка системы/обновление ПО) - WAN (связь/ активность) - Статус WLAN - сетевые порты 1, 2, 3, 4 (связь/ активность) Питание - постоянный ток 5 В 2.0 А - питание через внешний адаптер от сети 100-240В переменного тока Размеры 235х 190х 39 мм Вес 907 г. Рабочие температуры 00 - 550 С Влажность 95% при отсутствии конденсата Сертификат EMI - FCC Class B - CE Class B - C-Tick Сертификат безопасности UL |  |
|  |  | ## Информация для заказа DI-614+ - один RJ-45 10BASE-T порт (для соединения с ADSL или кабельным модемом) - беспроводная точка доступа стандарта IEEE 802.11b - 4 коммутируемых порта 10/100 Мбит/с |  |