| 117607, Мичуринский проспект 49 | Tel: (095) 737-3389, 737-3390 |
| --- | --- |

# DI-701

Cетевой шлюз для малого офиса или домашней сети

| DI-701 предназначен для малого офиса или домашней сети и выполняет следующие основные функции: - Сетевой экран (Firewall) - Защита пользователей от внешних атак - Разделения широкополосного доступа - Работает с любым типом Ethernet –соединений - Поддерживает до 32 компьютеров DI-701 имеет один порт 10/100 Ethernet для подключения к сети малого офиса или домашней сети и один порт 10Mбит/с Ethernet - для xDSL модема, кабельного модема или другого вида устройств широкополосного доступа. |  |
| --- | --- |

D-Link DI-701 обеспечивает безопасное подключение до 32 пользователей, использующих одну четную запись Интернет-провайдера. Защита от внешнего проникновения осуществляется посредством сетевого экрана и встроенной поддержке NAT. Поддержка статической адресации, интегрированный клиент/сервер DHCP, DNS позволяют использовать шлюз для подключения к широкому спектру операторов широкополосного доступа, а с другой – упрощать создание и работу с локальной сетью.

DI-701 имеет один локальный порт 10/100 Ethernet и один глобальный порт 10Mбит/с Ethernet. Локальный  порт может быть подключен непосредственно к единственному компьютеру для его защиты от хакетов и других пользователей Интернет, или к концентратору/коммутатору для обеспечения разделения доступа к ресурсам Интернет и защиты локальной сети. Глобальный порт может быть подключен к любому кабельному, xDSL или другому оборудованию широкополосного доступа, имеющим порт Ethernet.

DI-701 обеспечивает два уровня защиты.  Во-первых, он маскирует IP-адреса пользователей от внешней сети с Интернет, что усложняет атаку хакерам компьютера в локальной сети. Во-вторых, он может блокировать и перенаправлять некоторые порты для ограничения сервисов, которые могут получать внешние пользователи. Внутренние пользователи, для обеспечения правильной работы сетевых игр и других приложений, могут открывать заданные порты.

В отличие от программной реализации прокси-сервера или NAT, которая требует открытости программного сервера для Интернет, при использовании DI-701 никакие внутреннине компьютеры напрямую недоступны оттуда.  DI-701 всегда находится в активном состоянии, что исключает необходимость запускать программный сервер при появлении потребности в доступе к внешней информации у пользователя. Кроме того, никакого клиентского программного обеспечения для подключения DI-701 не требуется, поэтому к нему можно подключать компьютеры с различными операционными системами прозрачно, будь то Windows или MacOS *.

Интегрированные сервисы DHCP позволяют автоматически получить IP-адреса при загрузке для до 128 пользователей. Загрузка какого-то специального программного обеспечения на клиентские компьютеры не требуется, достаточно задать им динамическое присвоение IP-адресов и перезагрузить их. Каждый раз когда они будут включаться, DI-701 опознает их и определяет IP –адреса для их работы в локальной сети.

Для «продвинутых» пользователей поддержка виртуальных сервисов шлюзом DI-701 обеспечивает его ограниченную видимость для локальных машин, что задается пользователем. Интернет-провайдер предоставляющий IP-адрес может установить его DI-701, а затем ряд специфических сервисов может быть передано на заданные компьютеры в локальной сети. Например, выбеленный web –сервер может быть подключен к Интернет через DI-701 и при получении входящих HTML –запросов DI-701 может маршрутизировать их на исходный сервер, даже если сервер при жтом имеет отличный IP -адрес.  В таком случае DI-701 открыт для Интернет, в том числе и для внешних атак, но сам web -сервер защищен.

Виртуальные сервисы могут также использоваться для передачи каких-то сервисов множеству серверов. Например, DI-701 может позволять определять раздельные FTP, Web и игровые сервера для совместного использования ими одного видимого в Интернет IP –адреса, что опять же защищает эти серверы и локальные компьютеры от атак хакеров извне.

* Графический интерфейс для конфигурирования  DI-701 требует наличия Windows 95, 98, NT или 2000. Средства Telnet и терминального режима не зависят от операционной системы.

##### Технические параметры

| Порты: - Локальный сетевой - Глобальный сетевой - Консольный | - RJ-45, 10/100 Ethernet (MIX) - RJ-45, 10Mбит/с Ethernet (MIX) - DB-9, RS-232 |
| --- | --- |
| Сетевые протоколы: | IP, NAT, ARP, ICMP, DHCP |
| Управление | - Локально через консольный порт и последовательный кабель - Локальное посредством графического интерфейса под Windows 95/98/NT - Удаленно через Telnet |
| Светодиодные индикаторы | Power, Local Link, Local Speed 10/100, Local Full/Half Duplex, Internet Link, Error |
| Блок питания | Внешний блок питания, выход: постоянное напряжение 5В, 2A |
| Габариты | 160мм x 104мм x 28мм |
| Вес |  |
| Рабочая температура | 0 - 50 °C |
| Температура хранения | -25 - 55 °C |
| Влажность | 5% - 95% без образования конденсата |

###### Информация для заказа

| Модель | Описание |
| --- | --- |
| DI-701/E | Интернет-шлюз для малого офиса или домашней сети. Комплектуется внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток |