|  | Интернет-шлюз со встроенным коммутатором и принт-сервером DI-704P Internet server является шлюзом доступа в Интернет, спроектированным для применения в домашних сетях, или в малых офисах. Через один ADSL или кабельный модем, с всего одной учетной записью, он позволяет выходить в Интернет одновременно всем пользователям сети. Со встроенным межсетевым экраном и коммутатором, шлюз представляет собой устройство «все в одном» и не только защитит компьютеры Вашей сети от атак хакеров, но он сэкономит средства, повысив эффективность работы сети. |  |
| --- | --- | --- |

|  | Использование учетной записи Вся сеть получит доступ в Интернет всего с одной учетной записью. Встроенный DHCP-сервер и протокол NAT автоматически создают и распределяют IP-адреса для пользователей сети. Это упрощает процедуру идентификации в сети, а также экономит средства на оплате оборудования доступа в Интернет каждому пользователю индивидуально. Широкополосная связь через ADSL или кабель Подключение к Интернет может быть произведено посредством ADSL или кабельного модема. Для возможности круглосуточной работы в Интернет сотрудников офиса требуется всего одно такое соединение. В DI-704P встроен порт 10BASE-T, к которому можно подключить либо кабельный модем, либо ADSL-модем. Защита от посторонних DI-704P предоставляет два уровня безопасности. Во-первых, он скрывает IP-адреса пользователей Вашей сети от предполагаемого злоумышленника, находящегося в Интернет, усложняя хакерам идентификацию Ваших компьютеров. Во-вторых, устройство может блокировать или перенаправлять запросы с некоторых портов, что позволяет ограничить количество сервисов, доступных извне. Виртуальный сервер Виртуальный сервер используется для перераспределения функций серверов так, чтобы ими могли пользоваться несколько пользователей из зоны Интернет. DI-704P может применяться в совместном использовании возможностей FTP, WEB, игровых серверов с некоего одного Интернет адреса, что защитит серверы и локальных пользователей от хакеров. Совместимость с VPN DI-704P оснащен поддержкой совместного использования VPN | (Virtual Private Networks - виртуальные частные сети), включающей в себя протокол PPTP (Point to Point Tunneling Porotocol – туннельный протокол точка-точка). Такая функция позволяет использовать множество PPTP-сессий, и настраивать VPN-сервер и VPN-клиентов для организации безопасных зашифрованных подключений. Задаваемый пользователем, чувствительный к приложениям туннель Администратор может устанавливать атрибуты по требованию для специфических приложений, использующих самые разные соединения, например игр через Интернет, видеоконференций, Интернет-телефонии. Узел DMZ Настройки DMZ (Demilitarized Zone – демилитаризованная зона) применяются клиентом при выходе в Интернет через DI-704P для совместимости с выполняемыми Интернет-приложениями, если используемый ими порт заранее неизвестен. Четыре встроенных коммутируемых порта Четыре 10/100Mbps порта, установленных на шлюзе, помогут объединить в локальную сеть компьютеры сотрудников офиса, или игроков в компьютерные игры в интернет-клубе. Вам не потребуется покупать отдельный коммутатор и настраивать его. Встроенный принт-сервер, поддерживающий IP-протокол Существует возможность подключить принтер к встроенному параллельному порту шлюза Пользователи локальной сети получат возможность совместного доступа к принтеру, для печати Веб-страниц или любых других данных. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Основные характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - один 10BASE-T порт для соединения с кабельным или ADSL модемом - 4 коммутируемых 10/100Mbps порта с контролем потока и автоопределением скорости NWay auto-negotiation - поддержка NAT, DHCP - встроенный принт-сервер | - несколько сессий VPN, PPTP, создание DMZ-узла - Межсетевой экран для предотвращения несанкционированного доступа - Управление правами доступа в Интернет для пользователей локальной сети - Настройка через Веб-интерфейс |  |

|  | Техническое описание |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WAN Нумерация портов Спецификация 1.0 Подключаемые модемы - ADSL модем - кабельный модем Интернет - NAT (Network Address Translator) протокол - DHCP сервер Возможности VPN - Несколько PPTP сессий - DMZ-хост LAN Стандарты - IEEE 802.3 10 BASE-T Ethernet - IEEE 802.3u 100 BASE-TX Fast Ethernet - ANSI/IEEE 802.3 Nway auto-negotiation - IEEE 802.3x полный дуплекс, контроль потока Сетевой протокол CSMA-CD Топология Звезда Количество сетевых портов (встроенные коммутируемые порты) Четыре порта RJ-45 10 BASE-T/100 BASETX Скорости передачи данных - Ethernet: 10 Mbps(полудуплекс) 20 Mbps(полный дуплекс) - Fast Ethernet: 100 Mbps(полудуплекс) 200 Mbps(полный дуплекс) Сетевые кабели - 10 BASE-T: витая пара UTP категорий 3, 4, 5 (до 100 метров) EIA/TIA-586 100Ом STP (до 100метров) - 100 BAST-TX: | Информация для заказа Интернет-шлюз со встроенными коммутируемыми портами и принт-сервером DI-704P один 10BASE-T порт (для соединения с модемом ADSL или кабельным) 4 коммутируемых порта 10/100Mbps и параллельный порт принт-сервера Чтобы определить тип разъема на универсальном внешнем адаптере питания, прочтите индекс после номера модели: /A США, Тайвань, Япония. /B Англия. /E Европа /N Австралия и Китай /U Поставляется без блока питания |  |
|  | UTP категории 5 (до 100 метров) EIA/TIA-586 100Ом STP (до 100метров) Метод коммутации портов Store-and-forward Сетевые кабели - 10 BASE-T: Таблица фильтрации MAC-адресов 1K на устройство Отслеживание MAC-адреса Автоматическое обновление Скорости фильтрации / отправки пакетов (для полного дуплекса) - Ethernet: 14,880 pps на порт | U.S.A.; TEL: 1-949-788-0805; FAX: 1-949-753-7033; www.dlink.com. Canada; TEL: 1-905-829-5033; FAX: 1-905-8295095; www.dlink.ca. Europe; TEL: 44-20-8731-5555; FAX: 44-20-8731-5511; www.dlink.co.uk. U.K.; TEL: 44-20-8731-5555; FAX: 44-20-8731-5511; www.dlink.co.uk. Germany; TEL: 49-61- 96779900; FAX: 49-6196-7799300; www.dlink.de. France; TEL: 33-1-30238688; FAX: 33-1-30238689; www.dlink-france.fr. Benelux; TEL: 31-40-2668713; FAX: 31-40-2668666; www.dlink-benelux.nl. Italy; TEL: 39-02-2900-0676; FAX: 39-02-2900-1723; www.dlink.it. ### Iberia; ### TEL: 34-93-4090770; ### FAX: 34-93-4910795; ### www.dlinkiberia.es. Sweden; TEL: 46-(0)8-564-61900; FAX: 46-(0)8564-61901; www.dlink.se. Norway; TEL: 47-22-991890; FAX: 47-22-207039. ###### Denmark; ###### TEL: 45-43-969040; ###### FAX: 45-43-424347; ###### www.dlink.dk. ###### Finland; ###### TEL: 358-9-2707-5080; ###### FAX: 358-9-622-91661; ###### www.dlink-fi.com. Singapore; TEL: 65-6774-6233; FAX: 65-774-6322; www.dlink-intl.com. Australia; TEL: 61-2-9417-7100; FAX: 61-2-94171077; www.dlink.com.au. Japan; TEL: 81-3-5434-9678; FAX: 81-3-5434-9868; www.dlink.co.jp. China; TEL: 86-010-8518-2533; FAX: 86-10-8809-6789. India; TEL: 91-22-652-6696; FAX: 91-22-652-8914; www.dlink-india.com. Middle East; TEL: 202-2456176; FAX: 202-6356192; www.dlink-me.com. South America; TEL: 56-2-232-3185; FAX: 56-2-232-0923; www.dlink.cl. Brazil; TEL: 55-11-3094-2910; FAX: 55-11-3094-2921. South Africa; TEL: 27(0)126652165; FAX: 27(0)126652186; www.d-link.co.za. Russia; TEL: 7-095-744-00-99; FAX: 7-095-744-00-99; www.dlink.ru. Taiwan; TEL: 886-2-2910-2626; FAX: 886-2-2910-1515; www.dlinktw.com.tw. D-Link Corp.; TEL: 886-2-2916-1600; FAX: 886-2-2914-6299; www.dlink.com.tw. |  |
|  | - Fast Ethetnet: 148,810 pps на порт Буферы памяти 32Кбайт х 32 SRAM на устройство Настройка и администрирование Консольный порт RS-232 DB-9 Принт-сервер Поддержка IP-протокола Порт принтера Один параллельный порт принтера DB-25 |  |  |