| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| # DI-704P Многофункциональный маршрутизатор для малого офиса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Описание DI-704P специально предназначен для использования в малом или домашнем офисе. Он обеспечивает полное решение по навигации в Интернет и совместного использования ресурсов офиса. Прост в конфигурировании и сопровождении, он ориентирован на неквалифицированных пользователей. ## Функциональные возможности - Широкополосный модем и разделение IP Подключение множества компьютеров к широкополосному (кабельному или DSL) модему для навигации по Интернет. Коммутатор Fast Ethernet с автоопеределнием Оборудован 4-портовым коммутатором Fast Ethernet, каждый порт поддерживает режим автоопределения максимально возможной скорости передачи. - Поддержка VPN Поддерживает множество сессий PPTP и позволяет задавать VPN –сервер и VPN -клиентов. - Разделение принтера (опционально) Встроенный принт-сервер для совместного использования принтера множеством компьютеров в локальной сети. - Межсетевой экран Нежелательные пакеты, поступающие из глобальной сети, могут блокироваться для защиты локальной сети - Поддержка DHCP -сервера Все компьютеры в локальной сети могут получать установки TCP/IP автоматически от DI-704P. - Конфигурирование посредством Web -интерфейса Допускает конфигурирование с любого компьютера в сети средствами web –браузера, например Netscape или Internet Explorer. - Поддержка контроля доступом Позволяет задавать различные права доступа для различных пользователей. - Поддержка виртуального сервера Позволяет открывать WWW, FTP и другие сервисы локальной сети для доступа пользователям из Интернет. - Определяемые пользователем туннели для заданных приложений Пользователь может определять атрибуты для поддержки специальных приложений требующих множественных подключений, например Интернет -игры, виеоконференции, Интерент –телефония и т.д. Благодаря этому DI-704P может распознавать приложения и открывать многопортовые туннели для них. - Поддержка DMZ -хоста Позволяет подключенным в локальную сеть компьютерам стать полностью доступными со стороны Интернет. Эта функция используется для специальных приложений требующих наличия туннелей и необходима для их правильного функционирования. |  | Характеристики Порты: - Локальный сетевой 4 портов RJ-45, 10/100 Ethernet (MIX) - Глобальный сетевой 1 порт RJ-45, 10Mбит/с Ethernet (MIX) - Консольный 1 порт DB-9, RS-232 - Принтерный 1 принтерный порт, DB-25 Стандарты: - IEEE 802.3 10BASET-T Ethernet - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet - Управление потоком IEEE 802.3x - Автосогласование NWay IEEE 802.3 - Приоретизация очередей IEEE 802.1p Сетевые протоколы для локальных портов: - ARP, IP, ICMP, TCP, UDP - DHCP –сервер - NAT –сервер - DNS кэш и прокси-сервер - PPPoE Сетевые протоколы для глобального порта: - PPPoE - DHCP –клиент - PPTP –клиент - ARP, IP, ICMP, TCP, UDP ## Управление - средствами Web - Telnet ##### Функции доступа VPN - PPTP - L2TP - IPSec ## Маршрутизация IP RIP II Межсетевой экран (firewall): - Фильтрация пакетов IP - IP Spoofing ## Светодиодные индикаторы - WAN активность - LAN активность соединения - M1 – статус - M2 – статус ## Блок питания Внешний, выход: постоянное 5В, 2A Габариты 300(длина) x 142(глубина) x 40(высота) мм Вес 1.74 кг |  |
|  |  | ## Информация для заказа DI-704P/E Интернет-шлюз для малого офиса с совмещенным 3-х портовым коммутатором 10/100 Ethernet и принт-сервером. Комплектуется внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток |  |