|  | Интернет-шлюз широкополосного доступа |
| --- | --- |

|  | DI-704P Интернет-шлюз со встроенным 4-х портовым коммутатором Fast Ethernet и принт-сервером |
| --- | --- |
| Широкополосный Интернет – шлюз со встроенным 4-х портовым коммутатором и принт-сервером Интернет-шлюз DI-704P является устройством для широкополосного доступа в Интернет и предназначен для применения в домашних сетях или в малых офисах. Он позволяет разделять доступ в Интернет одновременно всем пользователям локальной сети через один ADSL или кабельный модем. DI-704P оснащен встроенным межсетевым экраном, принт-сервером и 4-х портовым коммутатором 10/100 Мбит/с. Данный Интернет-шлюз представляет собой устройство «все в одном», позволяя сэкономить средства и повысить эффективность работы сети. |  |

Использование одной учетной записи провайдера

Благодаря встроенному протоколу NAT все компьютеры внутренней сети смогут использовать одну учетную запись провайдера для получения доступа в Интернет. Встроенный DHCP-сервер автоматически распределяет IP-адреса для пользователей сети. Это упрощает процедуру идентификации в сети, а также экономит средства на оплате оборудования доступа в Интернет каждому пользователю индивидуально.

Подключение к Интернет

Внутренняя сеть может быть подключена к Интернет при помощи DSL или кабельного модема. Для возможности круглосуточной работы в Интернет сотрудников офиса требуется всего одно такое соединение. В DI-704P встроен WAN порт 10BASE-T, к которому можно подключить либо кабельный модем, либо DSL-модем.

Безопасность локальной сети

DI-704P предоставляет два уровня безопасности. Во-первых, он скрывает IP-адреса пользователей Вашей сети от предполагаемого злоумышленника, находящегося в Интернет, усложняя хакерам идентификацию Ваших компьютеров. Во-вторых, устройство может блокировать или перенаправлять запросы с некоторых портов, что позволяет ограничить количество сервисов, доступных извне.

Виртуальный сервер

Виртуальный сервер используется для перенаправления портов так, чтобы ими могли пользоваться несколько пользователей из зоны Интернет. 
DI-704P может применяться в совместном использовании возможностей FTP, WEB, игровых серверов с некоего одного Интернет адреса, что защитит серверы и локальных пользователей от хакеров.

Совместимость с VPN

DI-704P оснащен поддержкой использования VPN (Virtual Private Networks - виртуальные частные сети) в режиме Pass Through. Такая функция позволяет клиентам внутренней сети использовать множество VPN-сессий по протоколам PPTP, L2TP и IPSec.

Поддержка DMZ

Настройка демилитаризованной зоны - DMZ на DI-804V обеспечивает доступ из Интернет к вашим Web или почтовым серверам. Это позволяет поддерживать Web-сервер и использовать средства электронной коммерции, обеспечивая безопасность офисной локальной сети.

4 –х портовый коммутатор для подключения LAN

DI-704P оснащен 4-х портовым коммутатором 10/100 Мбит/с, обеспечивая готовое решение для подключения серверов и рабочих станций. Это избавляет от необходимости приобретать отдельный коммутатор и от проблем с его установкой.

Встроенный принт-сервер

Существует возможность подключить принтер к встроенному параллельному порту шлюза. Пользователи локальной сети получат возможность совместного доступа к принтеру, для печати Web-страниц или любых других данных.

Характеристики

- 1 порт 10BASE-T для соединения с кабельным или ADSL модемом

- 4 коммутируемых порта 10/100 Мбит/с

- Поддержка NAT, DHCP

- Встроенный принт-сервер

- Поддержка VPN Pass Through: PPTP, L2TP и IPSec

- Поддержка DMZ

- Межсетевой экран для предотвращения несанкционированного доступа

- Управление правами доступа в Интернет для пользователей локальной сети

- Настройка через Web-интерфейс

| DI-704P Технические характеристики |  |
| --- | --- |
|  | Интернет-шлюз широкополосного доступа |

WAN

Нумерация портов

Спецификация 1.0

Подключаемые  модемы

- ADSL модем

- кабельный модем

Интернет

- NAT (Network Address Translator) протокол

- DHCP сервер

Возможности VPN

- Несколько VPN сессий Pass Through

- DMZ-хост

LAN

Стандарты

- IEEE 802.3 10 BASE-T Ethernet

- IEEE 802.3u 100 BASE-TX Fast Ethernet

- ANSI/IEEE 802.3 Nway auto-negotiation

- IEEE 802.3x полный дуплекс, контроль потока

Сетевой протокол

CSMA-CD

Топология

Звезда

Количество сетевых портов

(встроенные коммутируемые порты)

Четыре порта RJ-45 10 BASE-T/100 BASETX

Скорости передачи данных

- Ethernet:

10 Мбит/с(полудуплекс)

20 Мбит/с(полный дуплекс)

- Fast Ethernet:

100 Мбит/с(полудуплекс)

200 Мбит/с(полный дуплекс)

Сетевые кабели

- 10 BASE-T:

витая пара UTP категорий 3, 4, 5 (до 100 метров)

EIA/TIA-586 100Ом STP (до 100метров)

- 100 BAST-TX:

UTP категории 5 (до 100 метров)

EIA/TIA-586 100Ом STP (до 100метров)

Метод коммутации портов

Store-and-forward

Таблица фильтрации MAC-адресов

1K на устройство

Отслеживание MAC-адреса

Автоматическое обновление

Скорости фильтрации / отправки пакетов (для полного дуплекса)

- Ethernet: 14,880 pps на порт

- Fast Ethetnet: 148,810 pps на порт

Буферы памяти

32Кбайт х 32 SRAM на устройство

Настройка и администрирование

Настройка через Web-интерфейс

Принт-сервер

Поддержка IP-протокола

Порт принтера

Один параллельный порт принтера DB-25

Физические параметры и условия эксплуатации

Индикаторы

- Питание

- WAN

- LAN порты 10/100 Мбит/с

Потребляемая энергия

- постоянный ток 5 В 2.0 А

- питание через внешний адаптер от сети 100-240В переменного тока

Размеры

192 х 118 х 31 мм

Рабочие температуры

00  - 550 С

Влажность

95% при отсутствии конденсата

Сертификаты

- Система сертификации «Связь» № ОС/1-СПД-480. Срок действия до 08.08.2005г

- Сертификат РСТ №4-Сертификат Соответствия (Госстандарт России) № РОСС TW. АЯ46. В15416 от 18.06.02г. Срок действия до 24.05.2005г.

- Санитарно-Эпидемиологическое заключение №2 - 
№ 77.01.06.400.П.17154.06.2 от 17.06.2002г

Информация для заказа

Широкополосный Интернет-шлюз со встроенными коммутируемыми портами и принт-сервером

DI-704P - 1 10BASE-T порт (для соединения с ADSL или кабельным модемом)

4 коммутируемых порта 10/100Мбит/с и параллельный порт принт-сервера

129626, Москва, Графский пер. 14, этаж 6.

Тел./Факс: +7 (095) 744-0099,

E-mail: mail@dlink.ru