| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DI-704P Широкополосный Интернет-шлюз со встроенным принт-сервером |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Описание Интернет-шлюз DI-704P является устройством для широкополосного доступа в Интернет и предназначен для применения в домашних сетях или в малых офисах. Он позволяет разделять доступ в Интернет одновременно всем пользователям локальной сети через один ADSL или кабельный модем. DI-704P оснащен встроенным межсетевым экраном, принт-сервером и 4-х портовым коммутатором 10/100 Мбит/с. Данный Интернет-шлюз представляет собой устройство «все в одном», позволяя сэкономить средства и повысить эффективность работы сети. Использование одной учетной записи провайдера Благодаря встроенному протоколу NAT все компьютеры внутренней сети смогут использовать одну учетную запись провайдера для получения доступа в Интернет. Встроенный DHCP-сервер автоматически распределяет IP-адреса для пользователей сети. Это упрощает процедуру идентификации в сети, а также экономит средства на оплате оборудования доступа в Интернет каждому пользователю индивидуально. Подключение к Интернет Внутренняя сеть может быть подключена к Интернет при помощи DSL или кабельного модема. Для возможности круглосуточной работы в Интернет сотрудников офиса требуется всего одно такое соединение. В DI-704P встроен WAN порт 10BASE-T, к которому можно подключить либо кабельный модем, либо DSL-модем. Безопасность локальной сети DI-704P предоставляет два уровня безопасности. Во-первых, он скрывает IP-адреса пользователей Вашей сети от предполагаемого злоумышленника, находящегося в Интернет, усложняя хакерам идентификацию Ваших компьютеров. Во-вторых, устройство может блокировать или перенаправлять запросы с некоторых портов, что позволяет ограничить количество сервисов, доступных извне. Виртуальный сервер Виртуальный сервер используется для перенаправления портов так, чтобы ими могли пользоваться несколько пользователей из зоны Интернет. DI-704P может применяться в совместном использовании возможностей FTP, WEB, игровых серверов с некоего одного Интернет адреса, что защитит серверы и локальных пользователей от хакеров. Совместимость с VPN DI-704P оснащен поддержкой использования VPN (Virtual Private Networks - виртуальные частные сети) в режиме Pass Through. Такая функция позволяет клиентам внутренней сети использовать множество VPN-сессий по протоколам PPTP, L2TP и IPSec. Поддержка DMZ Настройка демилитаризованной зоны - DMZ на DI-804V обеспечивает доступ из Интернет к вашим Web или почтовым серверам. Это позволяет поддерживать Web-сервер и использовать средства электронной коммерции, обеспечивая безопасность офисной локальной сети. 4 –х портовый коммутатор для подключения LAN DI-704P оснащен 4-х портовым коммутатором 10/100 Мбит/с, обеспечивая готовое решение для подключения серверов и рабочих станций. Это избавляет от необходимости приобретать отдельный коммутатор и от проблем с его установкой. Встроенный принт-сервер Существует возможность подключить принтер к встроенному параллельному порту шлюза. Пользователи локальной сети получат возможность совместного доступа к принтеру, для печати Web-страниц или любых других данных. |  | Характеристики WAN Нумерация портов Спецификация 1.0 Подключаемые модемы - ADSL модем - кабельный модем Интернет - NAT (Network Address Translator) протокол - DHCP сервер Возможности VPN - Несколько VPN сессий Pass Through - DMZ-хост LAN Стандарты - IEEE 802.3 10 BASE-T Ethernet - IEEE 802.3u 100 BASE-TX Fast Ethernet - ANSI/IEEE 802.3 Nway auto-negotiation - IEEE 802.3x полный дуплекс, контроль потока Сетевой протокол CSMA-CD Топология Звезда Количество сетевых портов (встроенные коммутируемые порты) Четыре порта RJ-45 10 BASE-T/100 BASETX Скорости передачи данных - Ethernet: 10 Мбит/с(полудуплекс) 20 Мбит/с(полный дуплекс) - Fast Ethernet: 100 Мбит/с(полудуплекс) 200 Мбит/с(полный дуплекс) Сетевые кабели - 10 BASE-T: витая пара UTP категорий 3, 4, 5 (до 100 метров) EIA/TIA-586 100Ом STP (до 100метров) - 100 BAST-TX: UTP категории 5 (до 100 метров) EIA/TIA-586 100Ом STP (до 100метров) Метод коммутации портов Store-and-forward Таблица фильтрации MAC-адресов 1K на устройство Отслеживание MAC-адреса Автоматическое обновление Скорости фильтрации / отправки пакетов (для полного дуплекса) - Ethernet: 14,880 pps на порт - Fast Ethetnet: 148,810 pps на порт Буферы памяти 32Кбайт х 32 SRAM на устройство Настройка и администрирование Настройка через Web-интерфейс Принт-сервер Поддержка IP-протокола Порт принтера Один параллельный порт принтера DB-25 Физические параметры и условия эксплуатации Индикаторы - Питание - WAN - LAN порты 10/100 Мбит/с Потребляемая энергия - постоянный ток 5 В 2.0 А - питание через внешний адаптер от сети 100-240В переменного тока Размеры 192 х 118 х 31 мм Рабочие температуры 00 - 550 С Влажность 95% при отсутствии конденсата Сертификаты - Система сертификации «Связь» № ОС/1-СПД-480. Срок действия до 08.08.2005г - Сертификат РСТ №4-Сертификат Соответствия (Госстандарт России) № РОСС TW. АЯ46. В15416 от 18.06.02г. Срок действия до 24.05.2005г. - Санитарно-Эпидемиологическое заключение №2 - № 77.01.06.400.П.17154.06.2 от 17.06.2002г |  |
|  |  | ## Информация для заказа Широкополосный Интернет-шлюз со встроенными коммутируемыми портами и принт-сервером DI-704P - 1 10BASE-T порт (для соединения с ADSL или кабельным модемом) 4 коммутируемых порта 10/100Мбит/с и параллельный порт принт-сервера |  |