| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DI-704UP – Широкополосный Интернет-маршрутизатор со встроенным 4-х портовым коммутатором и USB принт-сервером |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Описание DI-704UP– это универсальный маршрутизатор, объединяющий функции широкополосного доступа в Интернет с надежной защитой межсетевым экраном, встроенным принт-сервером и 4-х портовым коммутатором для готового подключения принтера и рабочих станций. Разработанный для использования дома и в офисе, маршрутизатор обеспечивает расширенные функции управления, защиты сети и фильтрации содержимого пакетов данных на основе правил. Простота установки Мастер установки на основе Web позволит быстро настроить DI-704UP для организации безопасного использования компьютерами разделяемых ресурсов, таких как канал связи с Интернет, файлы, игры или просто обмена данными. Встроенный коммутатор Fast Ethernet и принт-сервер Встроенный 4-х портовый коммутатор позволяет подключить к DI-704UP до 4-х компьютеров. Помимо этого, USB порт встроенного принт-сервера предоставляет пользователям офисной сети возможность совместного использования USB принтера для печати файлов из ОС Windows или MacOS . Встроенный межсетевой экран Для предотвращения доступа из Интернет неавторизованных пользователей, маршрутизатор может исполнять роль межсетевого экрана. На маршрутизаторе могут быть настроены фильтры на основе МАС-адресов, IP-адресов, URL и доменных имен. Дополнительно доступны расширенные функции безопасности, включающие VPN в режиме pass-through. Эта функция позволяет клиентам внутренней сети использовать множество VPN-сессий по протоколам PPTP, L2TP и IPSec для более безопасной передачи конфиденциальной информации. |  | Характеристики Аппаратура WAN интерфейс - Порт 10/100BASE-TX - Поддержка «Always-on» (bridged) и PPPoE для DSL dial-up LAN интерфейсы 4 порта 10/100BASE-TX с поддержкой auto MDI/MDIX Порт принтера Порт USB 1.1 Индикаторы - Power - Status - WAN Activity - LAN Activity - Printer Программное обеспечение Stateful Packet Inspection - IP адрес и номер порта - Счетчик пакетов и байтов - Номер последовательности и подтверждения - Временной штамп - История изменения нагрузки - Динамическое связывание Комплексная регистрация - Фильтрация: регистрация отвергнутых внутренних и внешних запросов на регистрацию - Отслеживание сессии: регистрация информации о всех созданных и завершенных сессиях - Обнаружение вторжения: регистрация информации о внешней атаке NAT - IP Network Address Translation - Traditional IP Network Translation - Усложнение протоколов с IP Network Address Translation - Поддержка DHCP сервера и клиента - Маска подсети класса A, B, и C - DHCP сервер класса C (от 1 до 254 клиентов) Приложения NAT уровня шлюза - H.323 Protocol Suite - File Transfer Protocol (FTP) - Session Initiation Protocol (SIP) - Session Description Protocol (SDP) - Real-Time Transport Protocol (RTP) - Internet Relay Chat (IRC) - Multiple Gaming Protocol Поддержка VPN - PPTP pass-through - L2TP pass-through - IPSec pass-through Маршрутизация - Статическая маршрутизация - Динамическая маршрутизация - RIP-1, RIP-2 - IP Alias - IP Multicast - UDP, TCP, ICMP, ARP Функции межсетевого экрана - Управление списком доступа и правила - Stateful Packet Inspection (SPI) - Фильтрация доменов - Фильтрация URL - Фильтрация пакетов - Предотвращение Ping of Death - IP spoofing - Обнаружение вторжений - Регистрация событий системы безопасности ОС, поддерживаемые принт-сервером - Windows 95, 98, ME, 2000, XP, NT - MacOS Настройка и управление - Web-интерфейс управления - Поддержка UPnP ### Физические параметры Питание - 5 В постоянного тока, 2 A - Через внешний адаптер питания Размеры 192 x 118 x 31 мм (только устройство) Вес 300 г. (только устройство) Рабочая температура От 0 до 55 C Температура хранения От -20 до 70 C Влажность От 5 до 95% без образования конденсата Сертификаты электромагнитной безопасности - FCC Class B - CE Class B Комплект поставки - Маршрутизатор DI-704UP - CD (включает драйверы принт-сервера для ОС Windows и MacOS, руководство пользователя) - Руководство по быстрой установке - Внешний адаптер питания - Кабель Ethernet кат. 5 - 4 резиновых ножки |  |
|  |  | ## Информация для заказа ## Широкополосный Интернет- маршрутизатор DI-704UP Маршрутизатор со встроенным 4-х портовым коммутатором и USB принт-сервером |  |