| 117607, Мичуринский проспект 49 | Tel: (095) 737-3389, 737-3390 |
| --- | --- |

# DI-707

Интернет-шлюз со встроенным 7-ми портовым коммутатором для малого офиса

| D-Link DI-707 - это Интернет-шлюз со встроенным 7-ми портовым коммутатором, предназначенный для малого офиса. Он позволяет подключить несколько пользователей к одному DSL или кабельному модему для доступа в Internet. Он обеспечивает безопасность при соединении (сетевой экран). DI-707 позволяет одновременно до 253 компьютерам подключаться к провайдеру Интернет по одному паролю. DI-707 имеет встроенный DHCP сервер, что позволяет автоматически присваивать IP-адреса пользователям локальной сети. |  |
| --- | --- |

DI-707 имеет 7 порта 10/100 Мбит/сек для подключения устройств локальной сети и один 10 Мбит/сек Ethernet для подключения DSL модема, кабельного модема или другого устройства для доступа в глобальные сети. DI-707 имеет встроенный межсетевой сетевой экран и транслятор сетевых адресов (NAT), позволяющий одновременно 32 пользователям использовать одно Интернет соединение. Поддержка статических IP-адресов, встроенный DHCP клиент и сервер, и поддержка имен устройств позволяет интернет-маршрутизатору подключаться к любому провайдеру и в то же время особо не утруждать себя сетевыми настройками.

В DI-707 предусмотрено два уровня безопасности. Первый - это локальные IP-адреса пользователей, отличающиеся от используемых в Интернет, это затрудняет нахождение Вашей машины в сети хакеру. Второй - это блокировка и переназначение определенных портов для доступа извне. Определенные порты могут быть открыты для пользователя для доступа к играм и другим приложениям Интернет. В отличие от прокси-сервера или программного транслятора сетевых адресов NAT с использованием дополнительного программного обеспечения, ни один локальный компьютер не будет виден извне при использовании DI-707. При этом не нужно постоянно запускать и поддерживать в рабочем состоянии специальное программное обеспечение. Клиентам не требуется применять специального ПО для подключения к DI-707, при этом поддерживаются любые операционные системы на компьютерах, подключенных к сети.

PPPoE является протоколом, широко используемым провайдерами сохранения их вложений в традиционный Dial Up -сервис. PPPoE создает виртуальное соединение между пользователем и сетью провайдера. Добавив PPPoE в DI-707, D-Link гарантирует простую установку и совместимость для домашних пользователей.

Встроенный DHCP сервер позволяет 253 пользователям автоматически получать IP-адреса при загрузке от DI-707. Клиентские машины не требуют какого-то специального ПО, просто устанавливаются в режим получения IP адреса от DHCP сервера и перезагружаются. В любое время они могут быть включены, то получат IP адрес от DI-707 и подключатся в сеть.

До 253 пользователей могут использовать одно соединение с Интернет, при этом обеспечивается полная безопасность и настоящий сетевой экран. Поддержка статических IP адресов, встроенный DHCP сервер и поддержка имен позволяют также просто подключиться в глобальную сеть как и в локальную.

Для продвинутых пользователей DI-707 предоставляет дополнительные сервисы, позволяющие сделать ограниченно видимыми некоторые компьютеры и их ресурсы. IP адрес, полученный от провайдера, прописывается в DI-707 и его атрибуты можно переназначить какому-либо компьютеру в сети. Например, выделенный WEB-сервер можно подключить в Интернет через DI-707 и все входящие запросы по HTTP маршрутизатор будет передавать на указанный компьютер, несмотря на то, что у него на самом деле будет совсем другой IP адрес. В этом примере DI-707 находится в Интернет и подвержен атакам хакеров, но сервер при этом защищен.

Виртуальные сервисы также позволяют использовать передачу сервисов нескольким серверам. Например, DI-707 может выделить разные FTP, Web и игровой серверы используя один видимый из Интернет IP адрес, при этом защищая локальных пользователей от атак хакеров.

DI-707 может быть сконфигурирован на двух уровнях. Провайдер Интернет может установить количество пользователей и изменить IP конфигурацию удаленно. Эффективно сделать разделение между сетями провайдера и пользовательской для локализации настроек пользователя позволяет трансляция сетевых адресов и динамическое получение IP адреса от провайдера. Удаленная конфигурация сервисов улучшает поддержку пользователей со стороны провайдера за счет быстрой и полной диагностики профессионалом. Используя один IP адрес, пользователи работают в одной подсети. При этом добавление нового пользователя не повлечет никаких настроек и изменений структуры - его надо будет просто включить в существующую сеть TCP/IP.

DI-707 обеспечивает специальную поддержку виртуальных частных сетей VPN, включая протокол PPTP (Point to Point Tunneling Protocol). Функция виртуального сервера позволяет использовать HTTP, FTP, игровой серверы и другие сервисы для пользователей Интернет, подключающихся извне локальной сети. Специальные функции, настраиваемые пользователем, позволяют поддерживать такие приложения, использующие множественное подключение, как Интернет-игры, видеоконференции и Интернет-телефонию. Функция DMZ позволяет пользователю работать с Интернет-ресурсами, использующими даже те порты, которые не прописаны в маршрутизаторе.

DI-707 подчиняется стандартам IEEE и совместим с существующими сетевыми технологиями. Семь 10/100 Мбит/с портов соответствуют стандартам IEEE 802.3 и IEEE 802.3u (описывают 10BASE-T и 100BASE-TX Ethernet). Каждый порт поддерживает режим автоопределения скорости NWay между 10 Мбит/сек и 100 Мбит/сек и управления потоком IEEE 802.3x. Все порты используют технологию коммутации второго  уровня для минимизации распространения широковещательных пакетов, что увеличивает общую производительности сети.

##### Технические параметры

| Порты: - Локальный сетевой - Глобальный сетевой - Консольный | - 7 портов RJ-45, 10/100 Ethernet (MIX) - 1 порт RJ-45, 10Mбит/с Ethernet (MIX) - 1 порт DB-9, RS-232 |
| --- | --- |
| Стандарты: | - IEEE 802.3 10BASET-T Ethernet - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet - Управление потоком IEEE 802.3x Flow Control - Автосогласование NWay IEEE 802.3 |
| Сетевые протоколы: | - TCP - IP - NAT - UDP - PPPoE - DHCP (клиент и сервер) |
| Управление | - средствами Web - через консольный порт |
| Максимальное количество пользователей | 253 |
| Светодиодные индикаторы | - Питание - LAN активность - WAN активность - М1 - М2 - СОМ статус - Col (Коллизия) - LOOP - Link/Act (Линк/Активность) - 100М (10 или 100 Мбит) - FDX (полный дуплекс) |
| Блок питания | Внешний блок питания, выход: постоянное напряжение 5В, 2A |
| Габариты | 300мм x 142мм x 40мм |
| Вес | 1,74 кг |
| Рабочая температура | 0 – 50 °C |
| Температура хранения | -25 - 55 °C |
| Влажность | 10% - 95% без образования конденсата |

###### Информация для заказа

| Модель | Описание |
| --- | --- |
| DI-707/E | Интернет-шлюз для малого офиса с совмещенным 7-ми портовым коммутатором 10/100 Ethernet. Комплектуется внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток |

Для функционирования оборудования специальная измерительная аппаратура не требуется.

Оборудование соответствует требованиям ВСС России