| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| # DI-711 Многофункциональный маршрутизатор для беспроводных сетей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание Беспроводный интернет-шлюз, 1x 802.11b-Точка Доступа с 1 портом 10/100 LAN и 1x 10 Mb WAN портом для подключения Cable/xDSL модема D-Link DI-711 это широкополосный совместимый с IEEE 802.11b беспроводный шлюз. Один Ethernet порт позволяет разделять в сети (как проводной, так и безпроводной через Точку Доступа) DSL или кабельный модем, подключенный к интернет. DI-711 – это совмещенные маршрутизатор и Firewall, предоставляющие NAT, DHCP, и фильтрацию пакетов между локальной сетью и Интернет. D-Link DI-711 позволяет пользователям беспроводной сети разделять доступ в интернет, предоставляя безопасность, фильтрацию пакетов и полноценный Firewall. Поддержка статических адресов, интегрированные DHCP, PPPoE, позволяют подключать его напрямую к провайдеру через модем и в то же время к внутренней сети. DI-711 предоставляет 2 уровня безопасности. Первый – который скрывает IP адреса локальных пользователей, делает затруднительным для хакера атаковать машину, расположенную внутри вашей сети. Второй может блокировать и перенаправлять некоторые порты, которые могут подвергаться атакам из вне. Специальные порты могут быть открыты для пользователей, если необходимо убедиться, что игры или другие приложения работают нормально через интернет. DI-711 предоставляет специальный контроль для VPN, а именно PPTP (Point to Point Tunneling Protocol). Виртуальный сервер позволяет пользователям предоставлять HTTP, FTP, Game Servers и другие локальные сервисы для интернет пользователей. Так же возможна организация DMZ-хоста. Встроенный DHCP сервис позволяет до 252 пользователям получать IP адреса автоматически с DI-711. - Высокоскоростное беспроводное подключение к сети 11Mbps Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS). - Роуминг Предоставляет роуминг согласно IEEE 802.11b в инфраструктуре WLAN. - IEEE 802.11b совместимость Позволяет работу с оборудованием различных производителей - Автоматическое снижение скорости 11M, 5M, 2M, 1M скорости при наличии ошибок - Широкополосный модем и разделение IP Подключение множества компьютеров к широкополосному (кабельному или DSL) модему для навигации по Интернет. - Коммутатор Fast Ethernet с автоопеределнием Оборудован 4-портовым коммутатором Fast Ethernet, каждый порт поддерживает режим автоопределения максимально возможной скорости передачи - Поддержка VPN Поддерживает множество сессий PPTP и позволяет задавать VPN –сервер и VPN -клиентов. - Разделение принтера (опционально) Встроенный принт-сервер для совместного использования принтера множеством компьютеров в локальной сети. - Межсетевой экран Нежелательные пакеты, поступающие из глобальной сети, могут блокироваться для защиты локальной сети - Поддержка DHCP -сервера Все компьютеры в локальной сети могут получать установки TCP/IP автоматически от DI-704P. - Конфигурирование посредством Web -интерфейса Допускает конфигурирование с любого компьютера в сети средствами web –браузера, например Netscape или Internet Explorer. - Поддержка контроля доступом Позволяет задавать различные права доступа для различных пользователей. - Поддержка виртуального сервера Позволяет открывать WWW, FTP и другие сервисы локальной сети для доступа пользователям из Интернет. - Определяемые пользователем туннели для заданных приложений Пользователь может определять атрибуты для поддержки специальных приложений требующих множественных подключений, например Интернет -игры, виеоконференции, Интерент –телефония и т.д. Благодаря этому DI-704P может распознавать приложения и открывать многопортовые туннели для них. - Поддержка DMZ -хоста Позволяет подключенным в локальную сеть компьютерам стать полностью доступными со стороны Интернет. Эта функция используется для специальных приложений требующих наличия туннелей и необходима для их правильного функционирования.. |  | # Характеристики #### ПОРТЫ 1 x NWay 10BASE-T/100BASE-TX Fast Ethernet LAN 1 x 10BASE-T WAN 1 x RS-232 (DB-9) Стандарты: - IEEE 802.11b Wireless LAN IEEE 802.3 10BASET-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3x Flow Control ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation Сетевые протоколы для локальных портов: - ARP, IP, ICMP, TCP, UDP - DHCP –сервер - NAT –сервер - PPPoE Сетевые протоколы для глобального порта: - PPPoE - DHCP –клиент - PPTP –клиент - ARP, IP, ICMP, TCP, UDP Управление - средствами Web Функции доступа VPN - PPTP - L2TP - IPSec Межсетевой экран (firewall): - Фильтрация пакетов IP - IP Spoofing Светодиодные индикаторы - WAN активность - LAN активность соединения - Wireless активность - Wireless Link Блок питания Внешний, выход: постоянное 5В, 1.5A Габариты 300(длина) x 142(глубина) x 40(высота) мм Вес 1.74 кг |  |
|  |  | Программное обеспечение IBM Compatible PCs with a Java Enabled Web Browser Windows 95 Windows 98 Windows ME Windows 2000 Windows NT 4 |  |
|  |  | # Информация для заказа DI-711- Беспроводный DSL/Cable роутер |  |