| 117607, Мичуринский проспект 49 | Tel: (095) 737-3389, 737-3390 |
| --- | --- |

# DI-711

Шлюз широкополосного доступа совмещенный с точкой беспроводного доступа

| D-Link DI-711 является шлюзом широкополосного доступа с поддержкой протокола беспроводной передачи данных IEEE 802.11b. DI-711 позволяет двум или более компьютерам совместно использовать DSL или кабельный модем посредством подключения к его интегрированным портам Ethernet и/или точке беспроводного доступа IEEE 802.11b. Встроенные в DI-711 функции маршрутизатора и межсетевого экрана обеспечивают сервисы NAT, DHCP, фильтрации пакетов и Интернет -подключение. D-Link DI-711 позволяет нескольким компьютерам беспроводной сети совместно использовать одну учетную запись Интернет -провайдера и обеспечивать необходимый уровень безопасности путем блокировки порта, фильтрации пакетов и простого межсетевого экрана. Поддерживаются функции статических адресов, интегрированы DHCP, PPPoE и DNS, что позволяет подключаться практически к любому провайдеру широкополосного доступа и упростить конфигурирование локальной сети. |  |
| --- | --- |

В DI-711 предусмотрено два уровня безопасности. Первый - это локальные IP-адреса пользователей, отличающиеся от используемых в Интернете, это затрудняет нахождение Вашей машины в сети хакеру. Второй - это блокировка внутренних портов за исключением случаев, когда они не требуются для приложений заданных в установках виртуального сервера.

DI-711 обеспечивает специальный режим фильтрации согласно стандартной реализации вирнуальных частных групп VPN, включая PPTP (Point to Point Tunneling Protocol), L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) и IPSec*. Виртуальный сервер позволяет открыть HTTP, FTP, игровые сервера и другие сервисы для доступа внешних пользователей из Интернета. Параметры демилитаризованной зоны  DMZ могут быть заданы для отдельного клиента за маршрутизатором, обеспечивая его представление в Интернете и полную совместимость на уровне приложений даж если необходимые порты неизвестны.

В отличие от прокси-сервера или программного транслятора сетевых адресов NAT с использованием дополнительного ПО, ни один локальный компьютер не будет виден извне при использовании DI-711. При этом не нужно постоянно запускать и поддерживать в рабочем состоянии специальное программное обеспечение. Встроенный DHCP поддерживает автоматическое присвоение IP-адресов до 252 пользователей при включение  их компьютеров. При этом не требуется применять специальное программное обеспечение на компьютерах для подключения к локальной сети.

##### Технические параметры

| Порты: - Локальный сетевой - Глобальный сетевой - Консольный | - 1 портов RJ-45, 10/100 Ethernet (MIX) - 1 порт RJ-45, 10Mбит/с Ethernet (MIX) - 1 порт DB-9, RS-232 |
| --- | --- |
| Аппаратныя реализация: | - Процессор – 32-битный ARM RISC - Размер Flash – памяти - 512 Kбайт - 4 Mбайт SDRAM |
| Стандарты: | - IEEE 802.3 10BASET-T Ethernet - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet - IEEE 802.11b Wireless LAN, Wi-Fi Compatible - Автосогласование NWay IEEE 802.3 |
| Сетевые протоколы: | - TCP/IP - NAT - DHCP - UPD - PAP - CHAP - MSCHAP - RIP1/RIP2 - PPPoE - Virtual Server |
| Управление | - средствами Web |
| Максимальное количество пользователей | 252 |
| Возможности фильтрации VPN* | - PPTP - L2TP - IPSec |
| Светодиодные индикаторы | - Питание - LAN активность - WAN активность - WLAN (беспроводное подключение) - Status - Link/Act (Линк/Активность) |
| Беспроводный доступ |  |
| Безопасность: | 64/128-битный WEP (Wired Equivalent Privacy) кодирование |
| Скорость передачи данных (Мбит/сек на канал): | - 11 : CCK - 5.5 : CCK - 2 : DQPSK - 1 : DBSK |
| Дальность: | - Внутри помещения: от 30 до 100 метров - Снаружи: от 100 до 300 метров |
| Мощность передатчика: | В номинальном температурном диапазоне 14 dBm |
| Антенна: | Системы Diversity, 2db, внешняя с поворотом |
| Рабочая частота: | 2.4 - 2.4835 ГГц |
| Каналы: | - 1-11 для США (FCC) - 1-11 для Канады (DOC) - 1-14 Japan (MKK) - 1-13 Europe (Except Spain and France) (ETSI) |
| Блок питания | Внешний блок питания, выход: постоянное напряжение 5В, 2A |
| Габариты | 210*150*35 мм |
| Вес | 670г |
| Рабочая температура | 0 – 40 °C |
| Температура хранения | -20 - 70 °C |
| Влажность | 5% - 95% без образования конденсата |

###### Информация для заказа

| Модель | Описание |
| --- | --- |
| DI-711/E | Шлюз широкополосного доступа с интегрированной точкой беспроводного доступа IEEE 802.11b. Поставляется с внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток |

* Роутер пропускает пакеты PPTP, L2TP и IPSec. Совместимость с VPN зависит от используемой платформы.

Для функционирования оборудования специальная измерительная аппаратура не требуется.

Оборудование соответствует требованиям ВСС России