| 117607, Мичуринский проспект 49 | Tel: (095) 737-3389, 737-3390 |
| --- | --- |

# DI-713P

Маршрутизатор совмещенный с точкой беспроводного доступа, принт-сервером и 3-х портовым коммутатором

| D-Link DI-713P является шлюзом широкополосного доступа с поддержкой протокола беспроводной передачи данных IEEE 802.11b, 3-х портовым коммутатором и принт-сервером. DI-713P позволяет двум или более компьютерам совместно использовать DSL или кабельный модем посредством подключения к его интегрированным портам Ethernet и/или точке беспроводного доступа IEEE 802.11b. DI-714 имеет также порт LPT для непосредственного подключения принтера. Встроенные в DI-714 функции маршрутизатора и межсетевого экрана обеспечивают сервисы NAT, DHCP, фильтрации пакетов между локальной сетью и Интернет. |  |
| --- | --- |

D-Link DI-714 позволяет нескольким компьютерам беспроводной сети совместно использовать одну учетную запись Интернет -провайдера и обеспечивать необходимый уровень безопасности путем 128-битного шифрования. Поддерживаются функции статических адресов, интегрированы DHCP, PPPoE и DNS, что позволяет подключаться практически к любому провайдеру широкополосного доступа и упростить конфигурирование локальной сети.

В DI-713P предусмотрено два уровня безопасности. Первый - это локальные IP-адреса пользователей, отличающиеся от используемых в Интернете, это затрудняет нахождение Вашей машины в сети хакеру. Второй - это блокировка внутренних портов за исключением случаев, когда они не требуются для приложений заданных в установках виртуального сервера.

DI-713P  обеспечивает специальный режим фильтрации согласно стандартной реализации вирнуальных частных групп VPN, включая PPTP (Point to Point Tunneling Protocol), L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) и IPSec*. Виртуальный сервер позволяет открыть HTTP, FTP, игровые сервера и другие сервисы для доступа внешних пользователей из Интернета. Параметры демилитаризованной зоны  DMZ могут быть заданы для отдельного клиента за маршрутизатором, обеспечивая его представление в Интернете и полную совместимость на уровне приложений, даже если необходимые порты неизвестны.

В отличие от прокси-сервера или программного транслятора сетевых адресов NAT с использованием дополнительного ПО, ни один локальный компьютер не будет виден извне при использовании DI-714. При этом не нужно постоянно запускать и поддерживать в рабочем состоянии специальное программное обеспечение. Встроенный DHCP поддерживает автоматическое присвоение IP-адресов до 252 пользователей при включение  их компьютеров. При этом не требуется применять специальное программное обеспечение на компьютерах для подключения к локальной сети.

##### Технические параметры

| Порты: - Локальный сетевой - Глобальный сетевой - Параллельный - Последовательный | - 4 порта RJ-45, 10/100 Ethernet (MIX) - 1 порт RJ-45, 10Mбит/с Ethernet (MIX) - 1 порт DB-25 для подключения принтера - 1 порт RS-232, DB-9 |
| --- | --- |
| Аппаратныя реализация: | - Процессор – 32-битный ARM RISC - Размер Flash – памяти - 512 Kбайт - 4 Mбайт SDRAM |
| Стандарты: | - IEEE 802.3 10BASET-T Ethernet - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet - IEEE 802.11b Wireless LAN, Wi-Fi Compatible - Управление потоком IEEE 802.3x Flow Control - Автосогласование NWay IEEE 802.3 |
| Сетевые протоколы: | - TCP/IP - NAT - DHCP - UPD - PAP - CHAP - MSCHAP - RIP1/RIP2 - PPPoE - Virtual Server |
| Управление | - Средствами Web |
| Максимальное количество пользователей | 252 |
| Возможности фильтрации VPN* | - PPTP - L2TP - IPSec |
| Светодиодные индикаторы | - Питание - LAN активность - WAN активность - WLAN (беспроводное подключение) - Status - Link/Act (Линк/Активность) - 10/100 |
| Беспроводный доступ |  |
| Безопасность: | 64/128-битный WEP (Wired Equivalent Privacy) кодирование |
| Скорость передачи данных (Мбит/сек на канал): | - 11 : CCK - 5.5 : CCK - 2 : DQPSK - 1 : DBSK |
| Дальность: | - Внутри помещения: от 30 до 100 метров - Снаружи: от 100 до 300 метров |
| Мощность передатчика: | В номинальном температурном диапазоне 14 dBm |
| Антенна: | Двойная внешняя антена, 2db |
| Рабочая частота: | 2.4 - 2.4835 ГГц |
| Каналы: | - 1-11 для США (FCC) - 1-11 для Канады (DOC) - 1-14 Japan (MKK) - 1-13 Europe (Except Spain and France) (ETSI) |
| Блок питания | Внешний блок питания, выход: постоянное напряжение 5В, 2A |
| Габариты | 240*150*35 мм |
| Вес | 810г |
| Рабочая температура | 0 – 40 °C |
| Температура хранения | -20 - 70 °C |
| Влажность | 5% - 95% без образования конденсата |

###### Информация для заказа

| Модель | Описание |
| --- | --- |
| DI-713P/E | Шлюз широкополосного доступа с интегрированной точкой беспроводного доступа IEEE 802.11b, принт-сервером и 3-х портовым коммутатором 10/100 Ethernet. Поставляется с внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток |

* Роутер пропускает пакеты PPTP, L2TP и IPSec. Совместимость с VPN зависит от используемой платформы.

** Программное обеспечение принт-сервера работает только под ОС Windows 

Для функционирования оборудования специальная измерительная аппаратура не требуется.

Оборудование соответствует требованиям ВСС России