Перед тем как начать установку…

Перед установкой беспроводного широкополосного маршрутизатора D-Link DI-714 убедитесь, что все межсетевые экраны локальной сети, как программные, так и аппаратные, отключены.

Комплект поставки

    - Беспроводной маршрутизатор DI-714

    - Руководство пользователя (User’s Manual)

    - Инструкция по установке

    - Внешний источник питания

    - Кабель неэкранированной пары Категории 5

Если какой-либо элемент отсутствует, обратитесь к своему поставщику.

Подключение DI-714  
к Вашей сети

После завершения процесса установки по данной инструкции, Ваша сеть может выглядеть примерно следующим образом:

Подключение DI-714  
к Вашей сети

Сначала подключите внешний источник питания, как показано на рисунке.

При этом загорится светодиодный индикатор Power, обозначая нормальную работу устройства.

.

Затем, используя кабель Категории 5, соедините внешний (WAN) порт с кабельным или DSL-модемом.

При этом должен загореться индикатор Broadband, обозначая наличие соединения.

Используя патч-корд Категории 5, подключите компьютер, имеющий адаптер Ethernet, к одному из четырех портов Ethernet LAN DI-714.

Соответствующий используемому порту индикатор будет светиться, обозначая наличие соединения.

-2-

Установка DI-714 с использованием мастера установки

Проверка IP-адреса компьютера, используемого для настройки беспроводного маршрутизатора DI-714

Убедитесь, что на компьютере установлен сетевой протокол TCP/IP. Затем настройте протокол TCP/IP  так, чтобы адрес присваивался автоматически (“Obtain an IP Address automatically”):

- Откройте Start>Settings

- Выберите “Control Panel”

- Дважды щелкните по пиктограмме “Network”

- В закладке “Configuration” выберите строку TCP/IP, содержащую название используемого сетевого адаптера

- Нажмите “Properties”

- Откроется окно, приведенное справа на иллюстрации

- Выберите закладку “IP Address”, как показано

- Выберите “Obtain an IP address automatically”

- Нажмите “OK”

Затем откройте Start>Run

Для Win98/ME: Наберите “winipcfg” и нажмите “OK.”

Для Win2000:  Наберите “cmd”, затем “ipconfig” и нажмите “Enter.”  Будет показан IP-адрес компьютера. Для того, чтобы можно было настроить DI-714, он должен находится в диапазоне между 192.168.0.2 и 192.168.0.254. Если это не так, сделайте следующее:

Нажмите сначала кнопку “Release All”, а затем “Renew All” для получения IP-адреса от DI-714 в диапазоне между 192.168.0.100 и 192.168.0.199.

Замечание:  Если необходимо присвоить статический IP-адрес, обратитесь к Приложению A.

Откройте веб-браузер и наберите 192.168.0.1 в поле адреса URL.

Замечание: В настройках браузера отключите использование прокси-сервера.

-3-

Установка DI-714 с использованием мастера установки

Нажмите кнопку

“Start the Setup Wizard” в нижней части экрана основного меню.

Когда появится экран входа в систему, наберите “admin” в поле User Name, а поле Password оставьте пустым.

## Нажмите “OK”

В этом окне выберите местный часовой пояс.

## Нажмите “Next”

-4-

Установка DI-714 с использованием мастера установки

IP-адрес локального порта по умолчанию - 192.168.0.1

Нажмите “Next” для принятия установок по умолчанию.

По умолчанию внешний порт (WAN) настроен на получение IP-адреса от провайдера автоматически.

Для присвоения статического IP-адреса внешнему (WAN) порту, снимите отметку и введите адрес самостоятельно.

## Нажмите “Next”

Пользователи DSL:

Если Вы используете клиента PPPoE для подключения к провайдеру DSL, отметьте первый пункт и введите имя пользователя и пароль в соответствующие поля.

Пользователи кабельных модемов:

Отметьте второй пункт и введите названия host и domain, предоставленные вашим провайдером.

## Нажмите “Next”

Замечание: Некоторые провайдеры требуют ввода специфического MAC-адреса для порта WAN.

-5-

Установка DI-714 с использованием мастера установки

Настройки беспроводной части DI-714 будут работать без дополнительной настройки с любыми беспроводными адаптерами D-Link Air.

Нажмите “Next”, чтобы принять настройки по умолчанию.

Если Вы используете с беспроводным маршрутизатором dial-up модем для резервирования соединения, поставьте галочку и введите установки для данного соединения.

## Нажмите “Next”

В этом окне нажмите “Save and Restart” для завершения работы мастера установки.

После перезагрузки DI-714 установку можно считать завершенной!

-6-

Для проверки соединения запустите веб-браузер и  откройте Ваш любимый вебсайт.

Если Вам это не удалось, сделайте следующее:

1. Обратитесь к Приложению B, чтобы проверить соединение с беспроводным маршрутизатором.

2. Воспользуйтесь подсказкой “Help” в основном меню.

3. Обратитесь к разделу “Troubleshooting” в руководстве пользователя.

Checking the connection

to the Internet

Приложение A

## Присвоение статического IP-адреса

Если сетевому адаптеру не удается автоматически получить IP-адрес от DI-714, откройте в следующей последовательности: START>SETTINGS>

CONTROL PANEL>

NETWORK.

Выделите “TCP/IP”

и нажмите кнопку “Properties.”

Выберите закладку “IP Address” и отметьте “Specify an IP Address.”

Наберите необходимые параметры в полях “IP Address” и “Subnet Mask.”

## Нажмите “OK”

-7-

Приложение B

## Проверка сетевых соединений

Воспользуйтесь программой “Ping” для проверки сетевых соединений:

Откройте START>RUN

Наберите “command” в поле команд.

Нажмите “OK”

Наберите “ping 192.168.0.1”, где параметр представляет собой адрес  локального порта DI-714.

Нажмите “Enter”.

Успешное соединение покажет четыре ответа, как показано на иллюстрации.

Вы можете  найти последние версии программного обеспечения и пользовательской документации на вебсайте D-Link.

D-Link обеспечивает бесплатную техническую поддержку пользователям стран СНГ и Балтии в течение гарантийного периода.

Пользователи стран СНГ и Балтии могут получать техническую поддержку D-Link посредством вебсайта, по электронной почте или по телефону.

Web: http://www.dlink.ru

Email: support@dlink.ru

Телефон: (095)737-3492

Координаты всех офисов D-Link приведены на задней обложке Руководства пользователя (User’s manual).

Техническая поддержка

Building Networks for People

Building Networks for People