| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DI-714+ Интернет-шлюз со встроенным 4-х портовым коммутатором, беспроводной точкой доступа 802.11b и принт-сервером |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Описание Простой, экономичный широкополосный доступ в Интернет DI-714+ разработан для применения в офисах и публичных местах, таких как гостиницы или аэропорты. При помощи DI-714+ можно легко подключиться к Интернет через один кабельный или DSL модем без использования сетевых кабелей. Шлюз автоматически настроит IP-адрес для каждого пользователя сети, сделав связь с Интернетом общедоступной. Эффективное подключение пользователей Благодаря встроенной беспроводной точке доступа, 4-х портовому коммутатору 10/100 Мбит/с и принт-серверу, DI-714+ обеспечивает готовое подключение для рабочих станций, серверов и принтеров как при помощи сетевых кабелей, так и по беспроводной сети. Таким образом, эти функции маршрутизатора избавляют от необходимости применять дополнительные точки доступа, принт-серверы или коммутаторы Ethernet. Расширенная полоса пропускания для беспроводного соединения Встроенная точка доступа в DI-714+ позволяет использовать это устройство в беспроводных сетях совместно с другими точками доступа, соответствующими стандарту 802.11b. Поддерживая скорость передачи до 22Мбит/с, DI-714+ обеспечивает беспроводным пользователям более высокую скорость передачи данных, удваивая скорость стандарта 802.11b. Поддерживается функция включения/отключения рассылки имени сети в широковещательных пакетах - SSID Broadcast, по умолчанию данная функция включена. Отключение рассылки SSID помогает повысить безопасность беспроводной сети и предотвратить несанкционированное подключение. Работа по расписанию В новой версии ПО 1.21 добавлена возможность работы по расписанию. Данная функция позволяет гибко настраивать доступ пользователей из локальной сети в Интернет, задавая график работы. Сетевая безопасность DI-714+ при помощи протокола NAT – трансляция сетевых адресов, защищает компьютеры домашней или офисной сети от проникновения из Интернет. Протокол может блокировать и перенаправлять приходящие извне запросы к портам. Функция виртуального сервера (Virtual Server Mapping) способна перенаправлять запросы к серверам и от серверов. DI-714+ позволяет пользователям получать совместный доступ к FTP, Web, многопользовательским игровым серверам. При этом Ваш IP-адрес остается защищенным от атак хакеров. Беспроводные пользователи защищаются с помощью шифрования данных при помощи WEP. Узел DMZ для открытого доступа к домену Любой из встроенных LAN портов может быть настроен как порт DMZ (Demilitarized Zone). Настроив DMZ, шлюз позволяет обеспечить доступ из Интернет к одному из внутренних узлов сети (например, к web-серверу). Данная функция позволяет размещать web-сайты, заниматься электронной коммерцией из своего офиса, оставляя офисную сеть защищенной. Принт-сервер для ОС Windows, MAC OS, Linux Вы можете напрямую подключить принтер ко встроенному порту для обеспечения сетевой печати. DI-714+ обеспечивает печать файлов из Windows, Linux, MAC OS, позволяя использовать общий принтер как для беспроводных пользователей, так и для пользователей Ethernet. Совместимость с UPnP DI-714+ разработан для простого и надежного обмена данными между сетевыми устройствами самых разнообразных стандартов. Компьютеры, подключенные к DI-714+, могут автоматически открывать и закрывать порты UDP/TCP, имея высокий уровень безопасности и без потери эффективности в работе on-line приложений. |  | Характеристики Маршрутизатор Интерфейс WAN - порт RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX - Поддержка подключения кабельного или DSL модема Тип пакетов для маршрутизации IP пакеты Протоколы и методы маршрутизации - RIP-1, RIP-2 - Static Routing - Dynamic Routing Поддержка VPN - IPSec- pass-through - PPTP Функции Интернет-шлюза - Network Address Translation (NAT) - DHCP server (для автоматической настройки IP) Количество виртуальных серверов (Virtual Server Mappings) - 10 Поддерживаемые RFC - RFC 0768 User Datagram Protocol - RFC 0791 Internet Protocol - RFC 0792 Internet Control Message Protocol - RFC 0793 Transmission Control Protocol - RFC 0821 Simple Mail Transfer Protocol - RFC 0826 Ethernet Address Resolution Protocol - RFC 1058 Routing Information Protocol - RFC 1112 IGMP v1 (for UPNP and IAPP functions) - RFC 1157 Simple Network Management Protocol - RFC 1213 Management Information Base-II (MIB II) - RFC 1332 PPP Internet Control Protocol - RFC 1350 TFTP Protocol (Reversion 2) - RFC 1514 Dynamic Host Configuration Protocol - RFC 1631 IP Network Address Translator - RFC 1661 Point-to-Point Protocol (PPP) - RFC 1723 RIP-2 Carrying Additional Information - RFC 1945 Hypertext Transfer Protocol HTTP/1.1 (subset) - RFC 1994 PPP Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) - RFC 2132 DHCP Options and BOOTP vender Extensions - RFC 2516 PPP Over Ethernet (PPPoE) Автоматическое назначение IP-адреса Посредством DHCP-клиента Настройка и управление - Web-интерфейс - Telnet - SNMP-агент со встроенным MIB-II* - Поддержка UPnP Обновление ПО Через TFTP Память - SDRAM: 2 МБ - Flash: 512 КБ Встроенная беспроводная точка доступа Стандарты IEEE 802.11b+ Диапазон частот - 2.4 - 2.4835 ГГц Модуляция - Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) - Packet Binary Convolutional Coding (PBCC) - 11-chip Barker sequence Скорость передачи - 22 Мбит/с - 11 Мбит/с - 5.5 Мбит/с - 2 Мбит/с - 1 Мбит/с Автоопределение Скорость передачи и модуляция - 22 Мбит /8.5db: PBCC - 11 Мбит /4.5db: PBCC - 11 Мбит /8.5db: CCK - 5.5 Мбит /1.5db: PBCC - 5.5 Мбит /5.5db: CCK - 2 Мбит /3db: Barker Антенна 2 антенны 2 dBi (обратный SMA коннектор) Радиус действия До 100 м в помещении До 400 м вне помещения Роуминг Между Точками Доступа в одной подсети Безопасность Шифрование: 64-bit, 128-bit, 256-bit WEP (Wired Equivalent Privacy Списки доступа (ACL) Встроенный коммутатор Fast Ethernet Количество портов 4 порта RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX Стандарты - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet - ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation Поддерживаемые функции - Полный или полудуплекс (для каждого порта) - MDI-II/MDI-X auto uplink (для каждого порта) - Автонастройка на полярность подключаемого кабеля Контроль потока - Поддержка IEEE 802.3x в полнодуплексном режиме - Back pressure в полудуплексном режиме Метод передачи Store-and-forward Отслеживание MAC-адреса Автоматическое обновление Встроенный принт-сервер Интерфейс DB-25 параллельный порт Поддерживаемые ОС - Windows 95, 98, NT, 2000, ME, XP - MacOS - Linux Физические параметры и условия эксплуатации Индикаторы - Индикатор питания - M1 (система готова) - M2 (загрузка системы/обновление ПО) - WAN (связь/ активность) - Статус WLAN - сетевые порты 1, 2, 3, 4 (связь/ активность) Питание - постоянный ток 5 В 2.5 А - питание через внешний адаптер от сети 100-240В переменного тока Размеры 235х 160х 36 мм Вес 568 г. Рабочие температуры 00 - 550 С Влажность 95% при отсутствии конденсата Сертификат EMI - FCC Class B - CE Class B - C-Tick Сертификат безопасности UL |  |
|  |  | ## Информация для заказа Беспроводной широкополосный Интернет-шлюз DI-714+ - один порт RJ-45 10BASE-T (для соединения с ADSL или кабельным модемом) - беспроводная точка доступа стандарта IEEE 802.11b - 4 коммутируемых порта 10/100 Мбит/с - 1 параллельный порт для подключения принтера |  |