| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DI-754 Двухдиапазонный Интернет-шлюз со встроенным 4-х портовым коммутатором, беспроводной точкой доступа 802.11а и возможностью дополнительной установки адаптера 802.11b+ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Описание DI-754 AirPro – это беспроводной широкополосный Интернет-шлюз, предназначенный для обеспечения доступа к Интернет как для беспроводных пользователей, так и для пользователей Ethernet. Он обеспечивает высокоскоростное подключение беспроводных пользователей на частоте 5 ГГц, а также имеет слот для установки дополнительного адаптера 802.11b+ для подключения беспроводных устройств, работающих на частоте 2.4 ГГц со скоростью 22 Мбит/с. Маршрутизатор также оснащен встроенным межсетевым экраном и функциями по обеспечению безопасности пользователей, 4-х портовым коммутатором Fast Ethernet для прозрачной интеграции в существующую сеть и подключения серверов и рабочих станций Ethernet. Простой, экономичный широкополосный доступ в Интернет DI-754 разработан для применения в офисах и публичных местах, таких как гостиницы или аэропорты. При помощи DI-754 можно легко подключиться к Интернет через один кабельный или DSL модем без использования сетевых кабелей. Шлюз автоматически настроит IP-адрес для каждого пользователя сети, сделав связь с Интернетом общедоступной. Эффективное подключение пользователей Благодаря встроенной беспроводной точке доступа и 4-х портовому коммутатору 10/100 Мбит/с, DI-754 обеспечивает готовое подключение для рабочих станций и серверов как при помощи сетевых кабелей, так и по беспроводной сети. Таким образом, эти функции маршрутизатора избавляют от необходимости применять дополнительные точки доступа или коммутаторы Ethernet. Двухдиапазонный беспроводной доступ. DI-754 предоставляет идеальное решение для увеличения производительности сети и предоставления беспроводного доступа. Благодаря возможности установки дополнительного адаптера DWL-650+ CardBus, этот маршрутизатор позволяет обеспечить доступ для устройств 802.11b+ и 802.11b к ресурсам локальной сети и Интернет. Пользователи, работающие на разных частотных диапазонах – 5 ГГц и 2,4 ГГц могут прозрачно взаимодействовать друг с другом. Маршрутизатор предоставляет скорость подключения до 54 Мбит/с (и до 72 Мбит/с в режиме Turbo) для устройств, работающих на частоте 5 ГГц, и до 22 Мбит/с для устройств, работающих на частоте 2,4 ГГц. Сетевая безопасность DI-754 при помощи протокола NAT – трансляция сетевых адресов, защищает компьютеры домашней или офисной сети от проникновения из Интернет. Протокол может блокировать и перенаправлять приходящие извне запросы к портам. Функция виртуального сервера (Virtual Server Mapping) способна перенаправлять запросы к серверам и от серверов. DI-754 позволяет пользователям получать совместный доступ к FTP, Web, многопользовательским игровым серверам. При этом Ваш IP-адрес остается защищенным от атак хакеров. Беспроводные пользователи защищаются с помощью шифрования данных при помощи WEP. Фильтры на основе политик Легкие и гибкие в настройке, фильтры могут использовать в качестве идентификатора MAC, IP адреса, URL или имена доменов. Также существует возможность настроить работу по расписанию, обеспечивая возможность работы пользователей в Интернет только в заданные дни и часы. Узел DMZ для открытого доступа к домену Любой из встроенных LAN портов может быть настроен как порт DMZ (Demilitarized Zone). Настроив DMZ, шлюз позволяет обеспечить доступ из Интернет к одному из внутренних узлов сети (например, к web-серверу). Данная функция позволяет размещать web-сайты, заниматься электронной коммерцией из своего офиса, оставляя офисную сеть защищенной. |  | Характеристики Общие Интерфейс WAN - порт RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX - Поддержка подключения кабельного или DSL модема Интерфейс LAN - Встроенная беспроводная точка доступа 802.11а - Возможность установки адаптера DWL-650+ CardBus в свободный слот на боковой панели для 802.11b+ - 4-х портовый коммутатор Fast Ethernet Поддерживаемые RFC - RFC 0768 User Datagram Protocol - RFC 0791 Internet Protocol - RFC 0792 Internet Control Message Protocol - RFC 0793 Transmission Control Protocol - RFC 0821 Simple Mail Transfer Protocol - RFC 0826 Ethernet Address Resolution Protocol - RFC 1058 Routing Information Protocol - RFC 1112 IGMP v1 (for UPNP and IAPP functions) - RFC 1157 Simple Network Management Protocol - RFC 1213 Management Information Base-II (MIB II) - RFC 1332 PPP Internet Control Protocol - RFC 1350 TFTP Protocol (Reversion 2) - RFC 1514 Dynamic Host Configuration Protocol - RFC 1631 IP Network Address Translator - RFC 1661 Point-to-Point Protocol (PPP) - RFC 1723 RIP-2 Carrying Additional Information - RFC 1945 Hypertext Transfer Protocol HTTP/1.1 (subset) - RFC 1994 PPP Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) - RFC 2132 DHCP Options and BOOTP vender Extensions - RFC 2516 PPP Over Ethernet (PPPoE) Автоматическое назначение IP-адреса Посредством DHCP-клиента Настройка и управление - Web-интерфейс - Telnet - SNMP-агент со встроенным MIB-II* - Поддержка UPnP - Сброс к заводским установкам с помощью кнопки Reset Обновление ПО Через TFTP Маршрутизатор Тип пакетов для маршрутизации IP пакеты Протоколы и методы маршрутизации - RIP-1, RIP-2 - Static Routing - Dynamic Routing Функции Интернет-шлюза - Network Address Translation (NAT) - DHCP server (для автоматической настройки IP) Количество виртуальных серверов (Virtual Server Mappings) - 10 Память - SDRAM: 2 МБ - Flash: 512 КБ Встроенная беспроводная точка доступа Стандарты IEEE 802.11a IEEE 802.11b+ (установка адаптера DWL-650+ CardBus в свободный слот) Диапазон частот - 802.11a: 5.25 - 5.35 GHz - 802.11b+: 2.4 - 2.462 GHz Скорость передачи - 802.11a: до 54 Мбит/с, 72 Мбит/с в режиме Turbo - 802.11b+: до 22 Мбит/с Модуляция (802.11а) Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM) Модуляция (802.11b+) - Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) - Packet Binary Convolutional Coding (PBCC) - 11-chip Barker sequence Скорость передачи и модуляция (802.11a) - BPSK - QPSK - 16 QAM - 64 QAM Скорость передачи и модуляция (802.11b+) - 22 Мбит /8.5db: PBCC - 11 Мбит /4.5db: PBCC - 11 Мбит /8.5db: CCK - 5.5 Мбит /1.5db: PBCC - 5.5 Мбит /5.5db: CCK - 2 Мбит /3db: Barker Антенна - 5dBi для 5 ГГц - 2dBi для 2.4 ГГц Радиус действия До 100 м в помещении До 400 м вне помещения Роуминг Между Точками Доступа в одной подсети Режим работы Точка доступа Точка доступа в режиме моста Безопасность Шифрование: 64-bit, 128-bit, 256-bit WEP (Wired Equivalent Privacy Списки доступа (ACL) Встроенный коммутатор Fast Ethernet Количество портов 4 порта RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX Стандарты - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet - ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation Поддерживаемые функции - Полный или полудуплекс (для каждого порта) - MDI-II/MDI-X auto uplink (для каждого порта) - Автонастройка на полярность подключаемого кабеля Контроль потока - Поддержка IEEE 802.3x в полнодуплексном режиме - Back pressure в полудуплексном режиме Метод передачи Store-and-forward Отслеживание MAC-адреса Автоматическое обновление Физические параметры и условия эксплуатации Индикаторы - Индикатор питания - M1 (система готова) - M2 (загрузка системы/обновление ПО) - WAN (связь/ активность) - 802.11а статус WLAN - 802.11b+ статус WLAN - сетевые порты 1, 2, 3, 4 (связь/ активность) Питание - постоянный ток 5 В 3 А - питание через внешний адаптер Размеры 91 х 54 х 36 мм Вес 907 г. Рабочие температуры 00 - 550 С Влажность 5% - 95% при отсутствии конденсата Сертификат EMI - FCC Class B - CE Class B Сертификат безопасности UL |  |
|  |  | ## Информация для заказа Беспроводной широкополосный Интернет-шлюз DI-754 - один порт RJ-45 10BASE-T (для соединения с ADSL или кабельным модемом) - беспроводная точка доступа стандарта IEEE 802.11а - 4 коммутируемых порта 10/100 Мбит/с |  |