|  |  |  | 5GHz & 2.4GHz широкополосный беспроводной маршрутизатор |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Двухдиапазонный |  |  |
|  |  |  |  | Интернет-шлюз со встроенной беспро-водной двухдиапазонной точкой досту-па и 4-х портовым коммутатором 10/100Mbps |  |  |  |
|  | Двухдиапазонный беспроводной 802.11a/b кабельный/DSL маршрутизатор со встроенным 4-портовым коммутатором DI-764 серии AirPro представляет собой многорежимный широкополосный Интернет-шлюз с поддержкой беспроводных стандартов IEEE 802.11a и 802.11b. Внушительная скорость обмена данными на обеих частотах составляет до 72Mbps для 5GHz и 22Mbps для 2.4GHz.Устройство также включает в себя надежный межсетевой экран и 4-портовый коммутатор Fast Ethernet, что позволяет достигнуть безпрепятственной интеграции серверов и рабочих станций в беспроводную сеть. |  |  |  |  |  |  |
|  | Широкополосное соединение с Интернет - просто и дешево DI-764 разработан для применения в офисе или общественных местах, в частности в отелях, залах ожидания аэропортов, холлах для ведения пере-говоров. С его помощью возможно использовать широкополосную связь с Интернет через кабельный или DSL модем всем, кому необходимо, без присоединения ненужных проводов. Оплатив доступ, любой желающий моментально может быть подключен к общественной сети. Такая простота обеспечивается благодаря автоматической генерации и распределению IP-адресов, чем существенно упрощается процедура введения пользователя в сеть. Готовность к соединению Используя встроенные беспроводную точку доступа и четырехпортовый коммутатор 10/100Mbps, DI-764 предоставляет широкие возможности в подключении мобильных пользователей, как по беспроводной связи, так и посредством проводов. Универсальность устройства убережет от трат времени и денежных средств на покупку и установку коммутатора с точкой доступа в виде двух отдельных устройств. Двухдиапазонный беспроводоной доступ Владельцы ноутбуков или PDA, оснащенных беспроводными интерфейса-ми стандарта 802.11a или 802.11b, через DI-764 смогут обмениваться дан-ными с Интернет или другими локальными компьютерами. Более того, неважно, работают пользователи на частоте 5GHz или 2.4GHz, комму-никация происходит так, будто они используют сеть одного стандарта. Скорость передачи в стандарте 802.11a может достигать 72Mbps (режим Turbо), в 802.11b возможна скорость до 22Mbps. DI-764 также работает с моделями адаптеров типа 802.11b, рассчитаными на 11Mbps. Безопасность работы в сети Защита от вторжения из Интернет и хакерских атак производится при по-мощи NAT(Network Address Translation – трансляция сетевого адреса). До-полнительная безопасность обеспечивается VPN (Virtual Private Network – виртуальная частная сеть). Таким образом, достигается блокирование или перенаправление запросов к неиспользуемым портам, что ограничивает | излишнюю свободу действий внешним пользователям сети. Virtual Server Mapping, или Виртуальный Сервер, способен перенаправлять услуги серве-ров для увеличения числа их пользователей. Например, возможно совместное использование FTP, Web, а также многопользовательских игровых серверов. Однако угрозы безопасности нет – из Интернет виден лишь один IP-адрес. Беспроводное соединение стандарта 802.11b может быть защищено 256-битным протоколом шифрования, а в стандарте 802.11a предусмотрен 152-битный цифровой ключ. Фильтры содержимого, базирующиеся на политике групп Существует возможность создать фильтры, способные ориентироваться по MAC или IP-адресу, URL и/или имени домена. Также можно назначить точный промежуток времени суток для действия того или иного фильтра. Демилитаризованная зона Любой из встроенных портов коммутатора можно настроить как демилитаризованную зону. В этом случае отдельный клиент (Веб-сервер, например) полностью отображается в Интернет, и совместим с любыми Интернет-приложениями, даже если используемый ими порт неизвестен. Можно содержать Веб-сайт, заниматься электронной коммерцией из офиса, не подвергая опасности компьютеры локальной сети. Совместимость посредством UPnP DI-764 совместим с большим количеством сетевых устройств самых разно-образных стандартов. Компьютеры могут напрамую посылать запросы к шлюзу на открытие, закрытие портов UDP/TCP, получая полноценное функционирование он-лайн приложений при полном соблюдении режима секретности. Network Time Protocol (NTP) Протокол сетевого времени (NTP), реализуемый DI-764, позволяет устанав-ливать сервер времени для локальной сети, и таким образом задавать еди-ное время для всего сетевого окружения. NTP способствует уменьшению рисков, сопутствующих работе в Интернет, и повышает точность функционирования сети. |  |  |  |  |  |
|  | Основные характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  | - Широкополосный выход в Интернет, проводной или беспроводный - Использование кабельного или DSL модема - коммутатор с 4 портами 10/100Mbs - Точка доступа 5GHz и 2.4GHz двустандартная (892.11a/b) - Для 802.11a скорость передачи до 72Mbps - Для 802.11b скорость передачи до 22Mbps - Фильтры содержимого, основанные на политике групп | - Поддержка VPN pass-through - Шифрование 256-бит (для 802.11b), 152-бит (для 801.11a) - Демилитаризованная зона и виртуальный сервер - Протокол сетевого времени - Настройки через Веб-интерфейс или Telnet - SNMP-агент со встроенными MIB для платформонезависимого управления |  |  |  |  |  |

DI-764

|  | Техническое описание |  | 5GHz & 2.4GHz широкополосный беспроводной маршрутизатор |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основные Интерфейс WAN - порт RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX соединения с DSL или кабельным модемом - возможности PPPoE, PPPoA для коммутируемого соединения DSL ISP charge Сетевой интерфейс - беспроводная точка доступа 802.11a/b - 4 порта RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX Память - SDRAM: 2 MBytes - Flash: 512 KBytes RFC-возможности - RFC 0768 User Datagram Protocol - RFC 0791 Internet Protocol - RFC 0792 Internet Control Message Protocol - RFC 0793 Transmission Control Protocol - RFC 0821 Simple Mail Transfer Protocol - RFC 0826 Ethernet Address Resolution Protocol - RFC 1058 Routing Information Protocol - RFC 1112 IGMP v1 (for UPNP and IAPP functions) - RFC 1157 Simple Network Management Protocol - RFC 1213 Management Information Base-II (MIB II) - RFC 1332 PPP Internet Control Protocol - RFC 1350 TFTP Protocol (Reversion 2) - RFC 1514 Dynamic Host Configuration Protocol - RFC 1631 IP Network Address Translator - RFC 1661 Point-to-Point Protocol (PPP) - RFC 1723 RIP-2 Carrying Additional Information - RFC 1945 Hypertext Transfer Protocol HTTP/1.1 (subset) - RFC 1994 PPP Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) - RFC 2132 DHCP Options and BOOTP vender Extensions - RFC 2516 PPP Over Ethernet (PPPoE) Автоназначение IP-адреса Посредством DHCP-клиента Конфигурирование и управление - Веб-интерфейс - через Telnet - SNMP-агент со встроенным MIB-II - протокол сетевого времени (NTP) - возможности UPnP - возврат к фабричным настройкам (кнопка reset) Обновление прошивки Через TFTP Маршрутизация Тип пакетов для маршрутизации IP пакеты Протоколы и методы маршрутизации - RIP-1, RIP-2 - Static Routing - Dynamic Routing Поддержка VPN IPSec- pass-through Функции Интернет-шлюза - Трансляция сетевого адреса (NAT) - DHCP-сервер (для автоматической настройки IP) Количество виртуальных серверов (Virtual Server Mappings) - 10 входов Встроенная беспроводная точка доступа Стандарты IEEE 802.11a/b Диапазон частот - 802.11a: 5.25 - 5.35 GHz - 802.11b: 2.4 - 2.4835 GHz | Скорости передачи данных - 802.11a: до 54Mbps обычный режим, 72Mbps Turbo-режим - 802.11b: до 22Mbps Антенны - одна дипольная несъемная внешняя антенна 5dBi для частоты 5GHz - одна внутренняя антенна для частоты 5GHz - одна дипольная несъемная внешняя антенна 2dBi для частоты 2,4GHz - одна внутренняя антенна для частоты 2,4GHz Мощность радиопередатчика - 802.11a: от 14 до 17 dBm - 802.11b: от 16 до 18 dBm Радиус охвата - до 100 метров в помещении - до 400 метров на открытой местности Режимы работы - точка доступа - мост точка-точка Маршрутизация Между точками доступа той же подсети Безопасность - шифрование 64-bit, 128-bit, 152-bit WEP для 802.11a - шифрование 64-bit, 128-bit, 256-bit WEP для 802.11b - пользовательский контроль доступа к узлу Встроенный коммутатор Fast Ethernet Количество портов 4 коммутируемых порта 10/10Mbps Стандарты - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet - ANSI/IEEE 802.3 автоопределение NWay Поддерживаемые функции - Полный или полудуплекс (для каждого порта) - MDI-II/MDI-X auto uplink (для каждого порта) - автоматическая коррекция неправильной полярности разводки витой пары (для каждого порта) Контроль потока - IEEE 802.3x Flow Control в полнодуплексном режиме - Back pressure в полудуплексном режиме Метод передачи Store-and-forward Отслеживание MAC-адреса Автоматическое обновление Физические параметры и условия эксплуатации Диагностические индикаторы - Power (status) - M1 (system ready) - M2 (system initial/backup/firmware download) - WAN (Link/Activity) - 802.11a WLAN (status) - 802.11b WLAN (status) - 1, 2, 3, 4 LAN ports (Link/Activity) Потребляемая энергия - постоянный ток 5 В 3.0 А - питание через внешний адаптер от сети 100-240В переменного тока Размеры 235 x 161 x 35 мм Вес 810 грамм |  |  |  |

DI-764

|  | Техническое описание |  | 5GHz & 2.4GHz широкополосный беспроводной маршрутизатор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рабочие температуры 00 - 550 С Температуры хранения -200 - 650 С Влажность 95% при отсутствии конденсата Сертификат EMI - FCC Class B - CE Class B Сертификат безопасности UL Совместимость Wi-Fi | Информация для заказа |  |  |
|  |  | Двухдиапазонная беспроводной широкополосный интернет-шлюз DI-704P один 10/100Mbps порт (для соединения с модемом DSL или кабельным) беспроводная точка доступа IEEE 802.11a/b 4 коммутируемых порта 10/100Mbps Чтобы определить тип разъема на универсальном внешнем адаптере питания, прочтите индекс после номера модели: /A США, Тайвань, Япония. /B Англия. /E Европа /СN Китай /N Австралия /U Поставляется без блока питания |  |  |