| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DI-774 – 802.11a/g трехрежимный двухдиапазонный беспроводный маршрутизатор со встроенным 4-х портовым коммутатором |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Описание D-Link Air Xpert DI-774– трехрежимный, двухдиапазонный беспроводный маршрутизатор со встроенным 4-х портовым коммутатором, обеспечивающий самую широкую из возможных в маршрутизаторах полосу пропускания для пользователей. Сотни беспроводных клиентов могут подключаться к этому маршрутизатору, используя любой из его неперекрывающихся каналов для передачи данных на скорости в 5 раз большей, чем у предыдущих беспроводных устройств. Работа в двух диапазонах DI-774 работает одновременно в двух частотных диапазонах 2,4ГГц и 5ГГц, поддерживая беспроводные стандарты 802.11b, 802.11a и 802.11g. Для офисов, школ или общественных хот-спотов, которые уже используют устройства 802.11b, DI-774 является отличным способом расширения существующей сети. Маршрутизатор позволяет пользователям взаимодействовать друг с другом, получать доступ к информации и Интернет. Теперь, Вы можете получить маршрутизатор, который улучшит существующую сеть и оправдает инвестиции, которые Вы сделали для организации беспроводных коммуникаций. Высокоскоростная передача данных DI-774 предлагает скорость передачи до 54Мбит/с как в диапазоне 2,4 ГГц, так и в диапазоне 5ГГц. Большие пакеты данных передаются от маршрутизатора к удаленному настольному или мобильному портативному компьютеру со скоростью в 5 раз большей скорости предыдущих беспроводных устройств. ### Сегментация сети с помощью частотных каналов Сетевой администратор может разделить использование двухдиапазонного DI-774, сегментируя пользователей в беспроводной сети с помощью частотных диапазонов. Пользователи, которым требуются определенные сетевые привилегии для доступа к важной информации, специальным отделам или видеоконференциям, могут использовать только каналы 802.11a, в тоже время остальные работники, могут использовать каналы 802.11b и 802.11g. Этот тип сегментации пользователей оптимизирует производительность маршрутизатора и обеспечивает наилучшую производительность сети для каждого типа пользователей. Расширенные функции безопасности сети DI-774 является идеальным устройством для тех, кому требуются дополнительное управление, межсетевая защита и расширенные функции безопасности, такие как поддержка стандарта 802.1х для беспроводной аутентификации и WPA* (Wi-Fi Protected Access), который динамически шифрует пересылаемые данные. Т.к. DI-774 поддерживает множество параллельных IPSec и PPTP VPN сессий в режиме pass-through, сетевой администратор может использовать DI-774 для связи с удаленными пользователя компании и другими удаленными служащими, которым необходим безопасный доступ к конфиденциальной информации. На маршрутизаторе могут быть настроены фильтры, ограничивающие доступ на основе указанных МАС адресов беспроводных адаптеров настольных или портативных компьютеров, или IP адресов, определенных web-сайтов и/или доменных имен. Все параметры настройки DI-774 легко доступны с помощью web-интерфейса управления с пошаговым мастером установки, позволяющим настроить устройство за несколько минут. * Функция WPA будет доступна в следующей версии ПО Встроенный 4-х портовый коммутатор DI-774 имеет встроенный 4-х портовый коммутатор, позволяющий непосредственно подключать до 4-х компьютеров для получения доступа в Интернет или совместного использования ресурсов. |  | Характеристики ##### Стандарты - IEEE 802.11g - IEEE 802.11b - IEEE 802.11a - IEEE 802.3 - IEEE 802.3u Скорость передачи данных с автоматическим восстановлением после сбоя 54Мбит/с, 48Мбит/с, 36Мбит/с, 24Мбит/с, 18Мбит/с, 12Мбит/с, 11Мбит/с, 9Мбит/с, 6Мбит/с, 5.5Мбит/с, 2Мбит/с, 1Мбит/с ##### Управление доступом CSMA/CA с ACK Беспроводный диапазон частот (802.11b) - 2,412 до 2,462 ГГц (Северная Америка) - 2,412 до 2,472 ГГц (Центральная Европа) - 2,412 до 2,484 ГГц (Япония) Рабочие каналы (802.11b и 802.11g) - 11 каналов (Северная Америка) - 13 каналов (Центральная Европа) Беспроводный диапазон частот & Рабочие каналы (802.11a) - 4 канала: 5.12 до 5.25 ГГц для канала 36, 40, 44, 48 - 4 канала: 5.25 до 5.35 ГГц для канала 52, 56, 60, 64 - 4 канала: 5.725 до 5.825 ГГц для канала 149, 153, 157, 161 - Европа 5ГГц частота : 5.15ГГц до 5.875ГГц * - Безопасность: PAP, CHAP - VPN pass through: L2TP, PPTP, IPSec * Программно настраиваемый, т.к. допустимая частота изменяется от страны к стране в европейском регионе. Динамический выбор канала Автоматический выбор самого последнего используемого для работы канала Технология модуляции Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) Схемы модуляции - Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) - Complementary Code Keying (CCK) - BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM Антенны - 1 встроенная антенна 2dBi для диапазона частот 2.4 ГГц - 1 встроенная антенна 2dBi для диапазона частот 5ГГц - 1 внешняя несъемная дипольная антенна 2dBi для диапазона частот 2.4ГГц - 1 внешняя несъемная дипольная антенна 2dBi для диапазона частот 5ГГц ##### Радиус действия* - В помещении: до100 м - Вне помещения: до 400 м * На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды Чувствительность приемника (для 802.11а и 802.11g) (типичная при РER < 8% размере пакета 1024, при 25 C +/- 5 C) - 54Мбит/с : -68 dBm - 48Мбит/с : -68 dBm - 36Мбит/с : -72 dBm - 24Мбит/с : -76 dBm - 18 Mбит/с: -82 dBm - 12Мбит/с : -86 dBm - 9Мбит/с : -89 dBm - 6Мбит/с : -90 dBm Мощность передатчика От 15dBm до 17dBm (типичная) ##### Безопасность - 64 -,128 -, 152-бит WEP - 802.1x - WPA —Wi-Fi Protected Access (64-, 128-WEP с TKIP, MIC, IV Expansion, аутентификация с общим ключом) - Поддержка Advanced Encryption Standard (AES)* * Функция будет доступна в следующей версии ПО ### Локальная сеть Количество портов 4 порта 10/100BASE-TX ports Поддерживаемые функции Автоматическое определение полярности MDI/MDIX для каждого порта ### Маршрутизатор, безопасность и управление Стандарты и протоколы - TCP/IP v4, UDP, ICMP - Управление: HTTP, TFTP - DHCP, NAT, DNS - Маршрутизация: RIP v.1, RIP v.2 - Безопасность: PAP, CHAP - VPN pass through: L2TP, PPTP, IPSec Сеть - Автоматическая настройка для использования DNS, NAT и Web сервисов - DHCP клиент/сервер, статическая маршрутизация, поддержка PPoE, PPTP - Поддержка VPN pass-through для L2TP, PPTP, IPSec - Поддержка UPnP NAT/PAT - Virtual DMZ узел (1 запись) - Virtual Server Mapping (10 записей) - Совместное использование одного IP адреса/учетной записи ISP для доступа в Интернет Поддержка PPPoE - Совместимость с большинством провайдеров ISP - PPP подключение по требованию Маршрутизатор и защита межсетевым экраном - Защита паролем - Фильтрация MAC - Запрет широковещания SSID - Списки и правила доступа - Stateful Packet Inspection (SPI) - Фильтрация доменов - Фильтрация URL - Фильтрация пакетов - Предотвращение Ping of Death - IP spoofing - Intrusion Detection - Регистрация событий системы безопасности Настройка и управление - Web-утилита управления - Утилита для ПК, поддерживающая Windows 98SE, ME, 2000, XP - TFTP для обновления ПО - Ведение журнала состояний - Network Timing Protocol (NTP) ##### Индикаторы ###### Power ###### WAN ###### LAN (10/100Мбит/с) ##### - WLAN (Wireless Connection)- 802.11a, 802.11g ### Физические параметры ##### Питание - 5 В постоянного тока , 3A - Через внешний адаптер питания 100 до 240В переменного тока, 50/60Гц ###### Размеры 233x165x 35 мм (только устройсво) ##### Вес 907 г. ##### Рабочая температура От 0 до 55 C ##### Температура хранения От -20 до 65 C ##### Влажность От 5% до 95% без образования конденсата Электромагнитное излучение (EMI) - FCC part 15 class B, Sec. 15.247, 15.109 - ETS 300 328, ETS 301 489-1&17, and CE mark - EN 60950, EN 55022 Class B, EN 50082-1 1998 |  |
|  |  | ## Информация для заказа DI-774 802.11a/g беспроводный маршрутизатор со встроенным 4-х портовым коммутатором |  |