| 117607, Мичуринский проспект 49 | Tel: (095) 737-3389, 737-3390 |
| --- | --- |

# DI-804

Маршрутизатор широкополосного доступа с встроенным 4-портовым коммутатором

| Маршрутизатор широкополосного доступа D-Link DI-804 позволяет пользователям локальной сети разделять одну учетную запись Интернет-провайдера, обеспечивая при этом защиту пользователей от несанкционированного доступа путем блокировки портов, фильтрации пакетов, работы межсетевого экрана. Поддержка статической адресации, встроенный DHCP, PPPoE и DNS позволяет подключать его к практически любому провайдеру, будь то xDSL или доступа по сетям кабельного оператора, обеспечивая при этом простоту установки и сопровождения локальной сети. |  |
| --- | --- |

В DI-804 предусмотрено два уровня безопасности. Первый - это локальные IP-адреса пользователей, отличающиеся от используемых в Интернет, это затрудняет нахождение Вашей машины в сети хакеру. Второй - это блокировка и переназначение определенных портов для доступа извне. Определенные порты могут быть открыты для пользователя для доступа к играм и другим приложениям Интернет.

DI-804  обеспечивает специальный режим фильтрации согласно стандартной реализации вирнуальных частных групп VPN. Виртуальный сервер позволяет открыть HTTP, FTP, игровые сервера и другие сервисы для доступа внешних пользователей из Интернета. Функция задаваемого пользователем доступа к отдельным приложениям (User-Definable Application Sensing Tunnel) позволяет определять атрибуты для поддержки требующих множественного доступа приложений типа Интернет-игр, видеоконференций, VoIP. Параметры демилитаризованной зоны  DMZ могут быть заданы для отдельного клиента за маршрутизатором, обеспечивая его представление в Интернете и полную Интернет-совместимость.

В отличие от прокси-сервера или программного транслятора сетевых адресов NAT с использованием дополнительного ПО, ни один локальный компьютер не будет виден извне при использовании DI-804. При этом не нужно постоянно запускать и поддерживать в рабочем состоянии специальное программное обеспечение. Клиентам не требуется применять специального программное обеспечение для подключения к DI-804, поддерживаются любые операционные системы на компьютерах, подключенных к сети.

До 253 пользователей могут использовать одно соединение с Интернет, обеспечивая полную безопасность и реализацию функций межсетевого экрана. Поддержка статических IP адресов, встроенный DHCP сервер и поддержка имен позволяют также просто подключиться в глобальную сеть, как и в локальную.

## Основные характеристики

Трансляция сетевых адресов (NAT): Множество пользователей могут одновременно работать, имея лишь оду учетную запись у Интеренет-провайдера.

Сервер обновления версий программы (TFTP): Используя сервер и утилиту обновления версии программного обеспечения модно установить новую версию для расширения функциональных возможностей.

Web – сервер (HTTP): Для конфигурирования DI-804 можно использовать любой браузер, например Microsoft Internet Explorer или Netscape Communicator.

Поддержка протокола RIP: Для большинства приложений по соединению двух удаленных локальных сетей, протокол RIP используется для обмена информацией между маршрутизаторами для выбора маршрута передачи данных.

Сервер DNS: Сервер DNS может поддерживать кэширование DNS включая таблицу соответствия между имена доменов и IP -адресами. Прокси также имеет режим самообучения посредством пакетов запросов DNS поступаемых в маршрутизатор с их сохранением в собственной памяти DNS.

Терминальный сервер Telnet: Интерфейс Telnet –пользователя (TUI) является эффективным способом конфигурирования и управления мартрутизаторами. Интерфейс Telnet – традиционный интерфейс с командными строками для обеспечивающий расширенные возможности для конфигурирования, управления и устранения неисправностей.

Клиент DHCP порта WAN: DI-804 поддерживает клиента DHCP порта WAN. Это позволяет автоматически получить IP –адрес от Интернет-провайдера.

Поддержка Point-to-Point over Ethernet (PPPoE): Для пользователей xDSL маршрутизатор имеет встроенный клиент PPPoE для установления DSL –соединения с Интернет-провайдером. На клиентской части установки никакого программного обеспечения не требуется.

##### Технические параметры

| Порты: - Локальный сетевой - Глобальный сетевой - Консольный | - 4 портов RJ-45, 10/100 Ethernet (MIX) - 1 порт RJ-45, 10Mбит/с Ethernet (MIX) - 1 порт DB-9, RS-232 |
| --- | --- |
| Стандарты: | - IEEE 802.3 10BASET-T Ethernet - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet - Управление потоком IEEE 802.3x Flow Control - Автосогласование NWay IEEE 802.3 |
| Сетевые протоколы для локальных портов: | - ARP, IP, ICMP, TCP, UDP - DHCP Server - NAT Server - DNS Cache And Proxy Server - PPPoE |
| Сетевые протоколы для глобального порта: | - PPPoE - DHCP Client - PPTP Client - ARP, IP, ICMP, TCP, UDP |
| Управление | - средствами Web - Telnet |
| Маршрутизация IP | RIP II |
| Межсетевой экран (firewall): | - IP Packet Filtering - IP Spoofing |
| Максимальное количество пользователей | 253 |
| Блок питания | Внешний блок питания, 5В, 2А |
| Габариты | 300(длина) x 142(глубина) x 40(высота) мм |
| Вес |  |
| Рабочая температура | 0 – 50 °C |
| Температура хранения | -25 - 55 °C |
| Влажность | 10% - 95% без образования конденсата |

###### Информация для заказа

| Модель | Описание |
| --- | --- |
| DI-804/E | Интернет-шлюз для малого офиса с совмещенным 4-х портовым коммутатором 10/100 Ethernet. Комплектуется внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток |